Приложение №1

к муниципальному контракту

№ __  от «___» __________2009 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик

Место поставки: МУЗ ГКБ № 7 , 614010, г.Пермь, ул. Г. Хасана, 24

Цена контракта

| №п/п | Наименование товара | Тип/ модель | Цена за ед., руб. | Кол-во, шт | Сумма, руб. | Срок поставки, (дата) | Срок выполнения вспомогательных услуг, дни | Срок гарантии, мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК                                                                                    ПОСТАВЩИК

Главный врач МУЗ «ГКБ №7»

___________________ Л.В.Полякова	                           ___________________

(м.п.)	                                                                                                                 (м.п.)

Приложение №2 к муниципальному контракту №

Технические характеристики поставляемого товара

| № п/п | Наименование оборудования/спецификация поставки. Требуемые параметры и условия | Требования | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фетальный монитор (кардиотокограф) для одноплодной беременности |  |  |
| 2 | Модель | указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
| 7 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
| 8 | Русифицированная версия прибора | Наличие |  |
| 9 | Гарантия не менее, мес. со дня поставки | 12 |  |
| 10 | Год выпуска не ранее | 2009 |  |
| 11 | Монтаж, пусконаладочные работы | Наличие |  |
| 12 | Обучение на рабочем месте пользователя представителем производителя | Наличие |  |
| 13 | Функциональные и диагностические характеристики |  |  |
| 14 | Регистрация сердечной деятельности, двигательной активности плода и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах | Наличие |  |
| 15 | Регистрация профиля двигательной активности (актограммы) плода в автоматическом режиме методом использования низкочастотной составляющей допплеровского УЗ сигнала | Наличие |  |
| 16 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при отсутствии сигнала с датчиков | Наличие |  |
| 17 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при тахикардии или брадикардии | Наличие |  |
| 18 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при отсутствии движений плода | Наличие |  |
| 19 | Коррекция порогов тревог по ЧСС плода с шагом не более 1 уд/мин, 1 сек | Наличие |  |
| 20 | Автоматическое самотестирование технического состояния фетального монитора и датчиков при каждом включении прибора | Наличие |  |
| 21 | Функция «помощника» для автоматического контроля правильности проведения КТГ исследования | Наличие |  |
| 22 | Аудио- и визуальный контроль ультразвукового сигнала для оптимальной установки датчика | Наличие |  |
| 23 | Архивирование данных КТГ в памяти фетального монитора непрерывной записью не менее, часов | 6 |  |
| 24 | Ввода и отображение на дисплее и при печати: | Наличие |  |
| 25 | - данных о пациентке | Наличие |  |
| 26 | - клинической аннотации в реальном режиме времени | Наличие |  |
| 27 | Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧСС плода (интеллектуальная следящая система эхолокации) | Наличие |  |
| 28 | Цифровая и словесная индикация отклонений параметров КТГ от нормы с комментариями | Наличие |  |
| 29 | Интерактивный режим работы фетального монитора | Наличие |  |
| 31 | Автоматический расчет и анализ параметров КТГ с одновременной оценкой функционального состояния плода (критерии Dawes/Redman), начиная с 24 недель беременности: | Наличие |  |
| 32 | - базальной частоты; | Наличие |  |
| 33 | - количества акцелераций с амплитудой > 10 уд./мин; | Наличие |  |
| 34 | - количества акцелераций с амплитудой > 15 уд./мин; | Наличие |  |
| 35 | - количества децелераций с амплитудой > 20 уд./мин; | Наличие |  |
| 36 | - высоких эпизодов вариабельности (мин.); | Наличие |  |
| 37 | - низких эпизодов вариабельности (мин.); | Наличие |  |
| 38 | - вариабельности коротких отрезков STV (мс); | Наличие |  |
| 39 | - количества шевелений плода за 1 час; | Наличие |  |
| 40 | - количества маточных сокращений; | Наличие |  |
| 41 | - потери сигнала с УЗ датчика (в %) | Наличие |  |
| 42 | Отображение результатов автоматического анализа КТГ с 10 мин. мониторинга с кратностью повтора 2 мин. | Наличие |  |
| 43 | Алгоритм автоматической оценки параметров КТГ и функционального состояния плода | Наличие |  |
| 44 | Алгоритм коррекции оценки функционального состояния плода по данным КТГ с учетом срока беременности | Наличие |  |
| 45 | Автоматический анализ и оценка тяжести гипоксии плода с 24 недель беременности | Наличие |  |
| 46 | Основные технические характеристики |  |  |
| 47 | Ультразвуковой канал регистрации ЧСС : | Наличие |  |
| 48 | Направленный импульсный допплер с автокорреляцией | Наличие |  |
| 49 | Мультикристаллический УЗ датчик с частотой не более, МГц | 1,5 |  |
| 50 | Диапазон измерения ЧСС плода, уд./мин. | от 30 до 240 |  |
| 51 | Регистрации ЧСС плода от удара к удару | Наличие |  |
| 52 | Точность в диапазоне 100-180 уд/мин не менее, уд/мин | +/- 1 |  |
| 53 | Точность расчета ЧСС плода не менее, уд./мин | +/- 0,25 |  |
| 54 | Точность оцифровки, мсек | +/- 5 |  |
| 55 | Частота повтора не менее, кГц | 3 |  |
| 56 | Акустические параметры согласно положению ГОСТ 8.604-2004 , МИ 2477-98, IEC 61157 | Наличие |  |
| 57 | Максимальное значение пик-отрицательного давления р_ не менее, кПа | 61,3 |  |
| 58 | Пик-пространственная усредненная во времени интенсивность I spta не менее, мВт/см2 | 14,2 |  |
| 59 | Эффективная интенсивность на выходе датчика (Iob) не более, мВт/см2 | 1,8 |  |
| 60 | Полная мощность УЗ пучка Р не более, мВт | 14 |  |
| 61 | Безопасность по типу защиты ВF | Наличие |  |
| 62 | Класс защиты от проникновения жидкости | IPX7 |  |
| 63 | Кнопка для крепления датчика к ремню пациентки | Наличие |  |
| 64 | Канал регистрации сократительной активности матки | Наличие |  |
| 65 | Номинальная чувствительность (для полной шкалы), гр | 150 |  |
| 66 | Диапазон измерений ТОСО датчика не менее, % | от 0 до 100 |  |
| 67 | Диапазон компенсации нагрузки на датчик не менее, гр. | +/- 100 |  |
| 68 | Ручной режим установки нуля | Наличие |  |
| 69 | Автообнуление | Наличие |  |
| 70 | Безопасность по типу защиты ВF | Наличие |  |
| 71 | Класс защиты от проникновения жидкости | IPX7 |  |
| 72 | Канал регистрации двигательной активности плода посредством отметчика событий | Наличие |  |
| 73 | Точечный матричный термальный принтер | Наличие |  |
| 74 | Скорость протяжки бумаги 1,2 и 3 см/мин | Наличие |  |
| 75 | Режим ускоренной печати данных из архива | Наличие |  |
| 76 | Размерность шкалы ЧСС плода, уд/мин | от 30 до 240 |  |
| 77 | Печать реальной КТГ и протокола исследования без прерываний на одном листе | Наличие |  |
| 78 | Бумага теплочувствительная Z-образная, гладкая с покрытием | Наличие |  |
| 79 | Ширина печати не менее , мм | 128 |  |
| 80 | Длина бумаги в 1 упаковке не менее, м | 45 |  |
| 81 | Продолжительность непрерывной печати при скорости 1 см/мин не менее, часов | 75 |  |
| 82 | Возможность выбора шкалы при печати | Наличие |  |
| 83 | - 30-240 уд/мин (30уд/мин/см) | Наличие |  |
| 84 | - 50-210 уд/мин (20 уд/мин/см) | Наличие |  |
| 85 | Дисплей | Наличие |  |
| 86 | Тип дисплея жидкокристаллический графический не менее, дюймов | 5,2 |  |
| 87 | Буквенно-цифровой режим работы дисплея | Наличие |  |
| 88 | Режим прокрутка кривой | Наличие |  |
| 89 | Информация, отображаемая на дисплее: | Наличие |  |
| 90 | - показания ЧСС | Наличие |  |
| 91 | - показания ТОКО | Наличие |  |
| 92 | - результаты анализа КТГ | Наличие |  |
| 93 | - интерактивные сообщения | Наличие |  |
| 94 | - меню | Наличие |  |
| 95 | - текущие время/дата | Наличие |  |
| 96 | - время мониторинга | Наличие |  |
| 97 | - ФИО пациентки | Наличие |  |
| 98 | Вес прибора не более, кг | 5,5 |  |
| 99 | Размеры прибора не более, см | 28 х 28 х 18 |  |
| 100 | Цветовая кодировка датчиков и разъемов | Наличие |  |
| 101 | Подключение к компьютерным сетям через RS 232/RS 485 интерфейсы | Наличие |  |
| 102 | Встроенный держатель датчиков | Наличие |  |
| 103 | Допускается санитарная обработка фетального монитора и комплектующих с помощью жидкого раствора | Наличие |  |
| 104 | Допускается стерилизация датчиков путем полного погружения в дезинфицирующий раствор | Наличие |  |
| 105 | Требования, предъявляемые к составу изделия |  |  |
| 106 | Конструкция монитора - моноблок | Наличие |  |
| 107 | Встроенный процессор | Наличие |  |
| 108 | Встроенный графический жидкокристаллический дисплей | Наличие |  |
| 109 | Встроенный термопринтер | Наличие |  |
| 110 | УЗ датчик, шт. | 3 |  |
| 111 | ТОКО датчик, шт. | 3 |  |
| 112 | Отметчик шевелений плода | Наличие |  |
| 113 | Ремни для крепления датчиков, шт. | 4 |  |
| 114 | Пряжки к ремням, шт. | 2 |  |
| 115 | Мембраны для ТОСО-датчика, шт. | 55 |  |
| 116 | Гель, мл | 250 |  |
| 117 | Термобумага, уп. | 1 |  |
| 118 | Сетевой провод, шт. | 1 |  |
| 119 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
| 120 | Паспорт на монитор | Наличие |  |
| 121 | Краткая схема работы на приборе | Наличие |  |

ЗАКАЗЧИК                                                                                    ПОСТАВЩИК

Главный врач МУЗ «ГКБ №7»

___________________ Л.В.Полякова	                           ___________________

(м.п.)	                                                                                                                 (м.п.)