Приложение № 1

к извещению № 43 от 26.10.2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту мостов и иных транспортных

сооружений - лестниц, лестничных переходов,

мостов-переходов на территории Мотовилихинского района г.Перми

Срок выполнения работ: с момента подписания по 23 ноября 2009 г

Стоимость работ: 499922 рубля 67 копеек.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лестница «Промкомбинат» |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлических конструкций лестниц, лестничных переходов | т | 5,65 |  |
| 2 | Копание ям вручную для стоек лестничного перехода размер 0,5 м*0,5 м*0,5 м | м3 | 10,5 |  |
| 3 | Устройство бетонной подготовки для крепления стоек | м3 | 8,4 |  |
| 4 | Засыпка ПГС | м3 | 2,1 |  |
|  | Монтаж металлических элементов лестниц: перила, поперечины столбов, крестовины столбов, подступенки, стойки (профильная сталь из уголка № 50), балки и поперечены (швеллер 10), столбы (труба 80) с креплением деталей электросваркой | 1 т | 5,65 |  |
| 5 | Демонтаж деревянных конструкций (настил ступени) | м2 | 286 |  |
| 6 | Установка новых элементов – настил, ступени (пиломатериалы хвойных пород, толщина доски 50мм) | м3 | 12,01 |  |
| 7 | Устройство обрамлений на ступенях из металлического уголка (профильная сталь из уголка № 50) | т | 0,804 |  |
| 8 | Антисептирование древесины | м2 | 572 |  |
| 9 | Огрунтовка металлических элементов лестничного перехода | м2 окрашиваемой поверхности | 350,6 |  |
| 10 | Окраска металлических элементов лестничного перехода лакокрасочными материалами | м2 окрашиваемой поверхности | 350,6 |  |
| 11 | Погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Применяемые материалы и график выполнения работ согласуются с Заказчиком до начала производства работ. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Древесина для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1 и 2 сорта по ГОСТ 8486-66*, ГОСТ 2695-71*, ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 9463-72*. При ремонте деревянных ступеней толщина вновь устраиваемых настилов должна быть не менее 5 см. При ремонте деревянных ступеней предусмотреть устройство обрамления из металлического уголка. Строительный мусор необходимо вывезди на свалку ТБО, в течение 24 часов после демонтажа лестничных переходов..

Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по текущему ремонту лестничных переходов в Мотовилихинском районе г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не соблюдена прямолинейность контуров ям | - 20 |
| 2 | Не произведено антисептирование древесины | - 30 |
| 3 | Не произведено бетонирование металлических опорных стоек | - 50 |
| 4 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 5 | Несоответствие по толщине вновь установленных деревянных ступеней и настилов | - 100 |
| 6 | Несоответствие металла по типу, марке | - 100 |
| 7 | Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных) | - 10 за каждый день |