Приложение № 1

к извещению № 44 от 26.10.2009 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке вибропрессованного бортового  камня в Мотовилихинском районе г.Перми.

Срок выполнения: с момента заключения контракта до 25 ноября 2009 г.

Стоимость работ:     499 125,84 рубля

Объем работ:              500 п.м.

Состав выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта в ручную | м3 | 87 |
| 2 | Устройство основания из щебня фракцией 20-40 мм не ниже М800. | м3 | 25,2 |
| 3 | Установка вибропрессованного бортового камня, марки БР 100.30.18. с устройством бетонной опалубки | п.м | 500 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов. | т | 0,48 |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 1. | м2 | 100 |
| 6 | Перевозка на полигон ТБО для захоранения строительного мусора и грунта. | т | 67,5 |

Технические характеристики вибропрессованного бортового камня:

| фактическая отпускная прочность кг/см2 | Не менее 310 |
| --- | --- |
| Морозостойкость, F | 300 |
| Водопоглащение, % | 5,5 |
| Цвет бортового камня | Серый |

Условия выполнения работ:

1. Перечень объектов по установке вибропрессованного бортового камня в обязательном порядке выдается Заказчиком и согласовывается Подрядчиком с Заказчиком в письменном виде.

2. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложения №2.

3. Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, «Правил благоустройства и содержания территории города Перми» и других нормативных документов.

4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

5. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечня нормативных документов Приложение №2.                           За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по установке вибропрессованного бортового камня – 60 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

6. Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

7. В заявке подрядная организация должна описать технологию производства работ с перечислением используемых механизмов и материалов.

8. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по установке вибропрессованного бортового камня производятся согласно приложению №1.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ:

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по установке вибропрессованного бортового камня в Мотовилихинском районе города Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами благоустройства и  содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Несоответствие щебня по марке, указанным в техническом задании | -100 |
| 2 | Не соблюдение прямолинейности бортового камня в плане и профиле | -50 |
| 3 | Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных) | -10 за каждые сутки |
| 4 | Несоответствие бортового камня по прочности, морозостойкости, водопоглащению, цвету | - 100 |
| 5 | Несоответствие асфальтобетонного покрытия по марке, типу | -100 |
| 6 | Не уплотнен слой основания из щебня по результатам визуального осмотра | -100 |
| 7 | Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100 |
| 8 | Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания вяжущими материалами | -100 |
| 9 | Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании | -100 |
| 10 | Неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -100 |
| 11 | Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | -100 |
| 12 | Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течении периода большего чем одни сутки, за каждые сутки | -30 за каждые сутки |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 |  | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 4 | ГОСТ 6665-91 |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые |