| Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок # № 29 от 26.10.2009г. |  |
| --- | --- |
| Требование на выполнение работ по демонтажу и установке окон, роллетных решеток, вентиляторов, решеток в помещении МБУ «Благоустройство Свердловского района» по адресу: ул. Куйбышева, 94 Срок выполнения работ: 20 дней с момента заключения муниципального контракта; -место выполняемых работ: Свердловский район, ул. Куйбышева, 94 МБУ «Благоустройство Свердловского района»; -срок гарантии на работы и оборудование не менее 36 месяцев; - количество (шт.): окон-9, роллетных решеток -7, вентиляторов-5, решеток-2; Требования к выполняемым работам: № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; Демонтаж металлических решеток с применением пылесоса собирающего строительную пыль.; шт; 9. 2; Демонтаж оконных отливов, коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, с применением пылесоса собирающего строительную пыль.; 100 коробок; 0,09. 3; Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных с применением пылесоса собирающего строительную пыль.; 100 м2; 0,08. 4; Снятие оконных переплетов: остекленных, с применением пылесоса собирающего строительную пыль.; 100 м2 оконных переплетов; 0,26. 5; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Прочие материалы, детали и конструкции.; за т груза; 1,5. 6; Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов: класс груза 1.; 1 т; 1,5. 7; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей «Тиссен Фаворит» «или эквивалент»: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2.; 100 м2 проемов; 0,1636. 8; Блоки оконные пластиковые трехстворчатые открывающиеся «Тиссен Фаворит» «или эквивалент» площадью более 2м .; м2; 16,36. 9; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей «Тиссен Фаворит» «или эквивалент»: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе.; 100 м2 проемов; 0,1115. 10; Блоки оконные пластиковые арочного типа «Тиссен Фаворит» «или эквивалент».; м2; 11,15. 11; Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м.; 100 п.м.; 0,1465. 12; Плиты подоконные пластиковые, профиль длина 6 метров, ширина 500 мм2; п.м.; 14,65. 13; Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее.; 100 м2 облицовки; 0,173. 14; Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м.; 100 м; 0,125. 15; Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных.; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,03. 16; Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: криволинейных.; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,01. 17; Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: до 10 %.; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,08. 18; Монтаж решеток арочных окон с откидной нижней направляющей (цвет белый) с внутренней стороны окна.; шт; 2. 19; Монтаж роллетных решеток производства « Алютех» «или эквивалент» серия решеточного профиля AEG 56 (цвет стальной); электропривод с аварийным открыванием «SOMFY» «или эквивалент», клавишные настенные выключатели.; 100 м2; 0,17. 20; Роллетные решетки производства «Алютех» «или эквивалент» серия решеточного профиля AEG 56 (цвет стальной); электропривод с аварийным открыванием «SOMFY» «или эквивалент», клавишные настенные выключатели.; шт; 7. 21; Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т.; шт; 5. 22; Вентиляторы осевые Ventimatic 12 «или эквивалент»: производительность не менее 100 м3/час, размер 174*147*74 см, масса 1,1 кг, диаметр отверстия 155 мм, автоматические жалюзи, клавишный выключатель (установка в кабинеты № 8, 9).; шт; 3. 23; Вентиляторы осевые Ventimatic 15 «или эквивалент» производительность не менее 155 м3/час, размер 210*210*99 см, масса 1,9 кг, диаметр отверстия 195 мм, автоматические жалюзи, клавишный выключатель (установка в кабинеты № 9, 7, 5).; шт; 2. 24; Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм.; 100 м; 0,35. 25; Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6.; 100 м; 0,55. 26; Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х6 мм2.; 1000 м; 0,055. 27; Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке.; 100 шт; 0,04. 28; Сбор и вывоз крупного и мелкого строительного мусора после производства работ.; 157 м2; 1. |  |

Требования к форме пластиковых окон:

Высота-1880 мм; ширина-1360 мм,                       количество- 5 шт (каб. №7, 8, 5, 9*2).

Высота-1880 мм, ширина-1360 мм, количество - 2 шт (каб. № 1, 6).

40

50

50

Высота-3290 мм, ширина-1800 мм,    количество- 2 шт (каб.№ 2, 3).

Особые условия.

Высота от пола до подоконника:

в кабинетах № 2, 3 - 560 мм;

в кабинетах №  1, 7, 8, 9 - 2200 мм;

в кабинетах № 5, 6 – 1550 мм.

Заказчик:____________________			Подрядчик:____________________