Приложение 1

Техническое  задание

к извещению от «27» октября 2009г. №137

- на выполнение работ по прокладке, монтажу  и вводу в эксплуатацию

- структурированной кабельной системы

- для МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

- Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

  - Участник размещения заказа в случае признания его победителем должен выполнить весь комплекс работ в соответствии с рабочим проектом без права внесения каких либо изменений в виды и объемы работ.

  - Заказчик предоставляет исполнителю для монтажа  следующее оборудование и материалы:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шкаф телекоммутаниционный 9 U со стеклянной дверью 540х439х420 (в сборе) | к-т | 4 |
| 2 | Шкаф телекоммутаниционный 42 U со стеклянной дверью 800х1000х2080 (в сборе) | к-т | 1 |
| 3 | Коммутатор управляемый 24 порта | шт | 5 |
| 4 | Патч-панель 19" на 24 порта | шт | 5 |
| 5 | Бокс оптический 19" на 24 ST(FC) со сплайспластиной | шт | 5 |
| 6 | Модуль interfact Gigabit | шт | 10 |
| 7 | Источник бесперебойного питания 450 VA | шт | 4 |
| 8 | Источник бесперебойного питания 1000 VA | шт | 1 |
| 9 | Блок розеток 220 В, 19", 1U | шт | 5 |
| 10 | Организатор кроссовых шнуров горизонтальный, 1U | шт | 4 |
| 11 | Шнур гибкий SC-SC, 1 м | шт | 10 |
| 12 | Шнур гибкий UTP. RJ45-RJ45, 1,5 м | шт | 30 |
| 13 | Шнур гибкий UTP. RJ45-RJ45, 3 м; | шт | 15 |
| 14 | Кабель волоконно-оптический, одномодовый, внешний, самонесущий, 8 волокон; | м | 844 |
| 15 | Кабель силовой | м | 55 |
| 16 | Кабель UTP, кат.5 е | м | 305 |
| 17 | Муфта МТОК | к-т | 2 |
| 18 | Модуль, кат.5е | шт | 6 |
| 19 | Рамка в профиль | шт | 6 |
| 20 | Розетка P+T | шт | 6 |
| 21 | Кабельный канал 110х50 | м | 100 |
| 22 | Кабельный канал 25х16 | м | 60 |
| 23 | Автоматический выключатель, 16а | шт | 5 |
| 24 | Саморез 3,5х32 мм | шт | 750 |
| 25 | Дюбель 6(8)х35(40) | шт | 750 |
| 26 | Проволока стальная d-0,8мм | кг | 1,6 |
| 27 | Стяжка кабельная нейлоновая белая 140х2,5 мм (100 шт) | уп | 3 |
| 28 | Талреп крюк-кольцо М16 | шт | 18 |
| 29 | Подвес с пояском | кг | 50 |
| 30 | Зажим 2-х болтовой | кг | 18,6 |
| 31 | Анкерный болт с кольцом М12х16х80 | шт | 10 |
| 32 | Крепеж для троса | шт | 34 |
| 33 | Пена монтажная | шт | 3 |

1.3.Перечень объемов работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж шкафа настенного | шт. | 4 | ТЕРм10-06-037-05 |  |
| 2 | Монтаж шкафа, масса, кг, до 100 | шт. | 1 | ТЕРм10-03-001-01 |  |
| 3 | Установка коммутатора | шт. | 5 | ТЕРм10-02-017-01 |  |
| 4 | Настройка с коммутатора | шт. | 5 | ТЕРм10-06-068-15 |  |
| 5 | Установка в шкаф патч-панели . | шт. | 5 | ТЕРм10-01-001-09 прим. |  |
| 6 | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 8. Бокс оптический 19" на 24 ST(FC) со сплайспластиной | усслк | 5 | ТЕРм10-06-055-02 |  |
| 7 | Установка модулей. | шт. | 10 | ТЕРм10-01-001-08 прим. |  |
| 8 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания. | шт. | 5 | ТЕРм10-02-016-06 |  |
| 9 | Установка блока розеток. | 100 шт. | 0,05 | ТЕРм08-03-591-12 |  |
| 10 | Установка организатора кроссовых шнуров | шт. | 4 | ТЕРм10-01-001-08 прим. |  |
| 11 | Проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 100 м | 1,00 | ТЕРм11-06-002-01 |  |
| 12 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной | 100 м | 2.24 | ТЕРм10-01-055-03 |  |
| 13 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1.6 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| 14 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м, кг, до 2 | 100 м | 8.2 | ТЕРм10-06-035-01 |  |
| 15 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон 8 | шт. | 2 | ТЕРм10-06-051-02 |  |
| 16 | Установка розетки силовой | 100 шт. | 0.05 | ТЕРм08-03-591-11 |  |
| 17 | Установка информационной розетки | шт. | 6 | ТЕРм10-04-066-07 |  |
| 18 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 120 мм | 100 м | 1 | ВТЕРм08-02-396-03 |  |
| 19 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм | 100 м | 0.6 | ВТЕРм08-02-396-01 |  |
| 20 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 5 | ТЕРм08-03-526-01 |  |
| 21 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 8 | участок | 3 | ТЕРм10-06-054-02 |  |

1.4.Срок приемки объекта в работу не должен превышать 3-х рабочих дней с момента заключения муниципального контракта. Срок сдачи результата работ не должен превышать 3-х рабочих дней.

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

  - Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 3 (трех) лет  с момента принятия Объекта в эксплуатацию.

И.о.главного врача				К.Р.Коновалов