Приложение № 6

к аукционной документации

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку легкового автомобиля

| Наименование и количество (ед.) | Технические характеристики и комплектация |
| --- | --- |
| Легковой автомобиль TOYOTA «Corolla» (Элеганс) или эквивалент - 1 ед. Эквивалентность будет определяться, в соответствии с указанными техническими характеристиками и комплектациями. | Краткая техническая информация: Кузов / габаритные размеры Длина (мм) - 4540 Ширина (мм) - 1760 Высота (мм) - 1470 Колесная база (мм) - 2600 Колея передних колес (мм) - 1535 Колея задних колес (мм) - 1535 Передний свес (мм) - 935 Задний свес (мм) - 1005 Дорожный просвет (мм) - 150 Коэффициент лобового сопротивления (Cd) - 0.28 Внутренние размеры и объемы Длина салона (мм) - 1915 Ширина салона (мм) - 1450 Высота салона (мм) - 1195 Объем багажного отделения (л) - 450 Емкость топливного бака (л) – 55 Масса Снаряженная масса (кг) (с водителем) - 1300-1380 Максимальная масса автомобиля (кг) - 1735-1760 - переднюю ось - 885-915 - заднюю ось - 840-905 Двигатель Код двигателя - 1ZR-FE Рабочий объем (см3) - 1598 Клапанный механизм - DOHC, 16-ти клапанный Dual VVT-i Тип топлива - бензин с октановым числом 95 и выше Количество и расположение цилиндров - 4, рядное Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) - 80.5x78.5 Степень сжатия - 10.2 Максимальная мощность (л.с. при об/мин) - 124 (6400) Максимальная мощность (кВт при об/мин) - 91 (6000) Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) - 157 (5200) Трансмиссия Тип привода - передний Тип - автоматическая Число передач вперёд - 4, назад – 1 Передаточные отношения: I - 2.847 II - 1.552 III - 1.000 IV - 0.700 Передача заднего хода - 2.343 Главная передача - 4.237 Подвеска Передняя - независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя - полузависимая, пружинная Тормозная система Передние - дисковые, вентилируемые Задние - дисковые, невентилируемые Системы активной безопасности и управления динамикой: ABS (антиблокировочная система тормозов) EBD (электронная система распределения тормозного усилия) BAS (усилитель экстренного торможения) Колеса и шины Размер шин 205/55 R16 Легкосплавные диски Рулевое управление Тип Toyota, рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем Минимальный радиус разворота - по колесам (м) - 5.2 Эксплуатационные характеристики Максимальная скорость (км/ч) - 183 Разгон 0-100 км/ч (сек.) - 11.9 0-400 м (сек.) - 18.3 Расход топлива (л/100 км) Городской цикл - 9.3 Загородный цикл - 6.0 Смешанный цикл - 7.2 Содержание CO2 в отработавших газах* (г/км) Стандарт токсичности отработавших газов - Евро IV Городской цикл - 219 Загородный цикл - 140 Смешанный цикл - 169 Цвет кузова – белый Дополнительная комплектация: Омыватель фар Дверные ручки в цвет кузова Боковые зеркала в цвет кузова с подогревом и электроприводом Брызговики на передних и задних колесах Противотуманные фары Полноразмерное запасное колесо Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету Складываемый задний ряд сидений 60:40 Подсветка приборной панели «Optitron» Тканевый салон Обогрев передних сидений Климат-контроль Передние и задние электростеклоподъемники Мультифункциональный кожаный руль Аудио система CD/MP3/WMA 6 динамиков Фронтальные подушки безопасности Боковые подушки безопасности Активные подголовники Иммобилайзер Центральный замок с дистанционным управлением Электронное противоугонное устройство с дистанционным управлением и автозапуском Коврики в салон и багажник Комплект зимних шин R 16 Защита картера |

От Заказчика:                                                             От Поставщика:

________________/Н. М. Рослякова/                      __________________/_______________/

МП                                                                                         МП