Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 03 ноября 2009 года  №1406

Спецификация оборудования

| Комплект абонентского устройства системы беспроводной передачи данных – 2 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Характеристика | Значение |
| Абонентское устройство | Совместимость | Полная совместимость с устройством базовой станции AU-D-BS-5,4-ODU-60 аппаратуры Alvarion BreezeACCESS VL используемой заказчиком |
|  | Рабочий диапазон частот | должен содержать диапазон от 5,470 ГГц до 5,725 ГГц (диапазон 5.4, ETSI) |
|  | Скорость передачи данных | не менее 54 Мбит/с |
|  | OFDM модуляция | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM |
|  | Поддержка технологии ACCS (спектроанализатор и механизм автоматического выбора свободного канала) | есть |
|  | Идентификация и шифрование | WEP128 и AES |
|  | Пользовательский интерфейс | не хуже 10 BASE-T / 100 BASE-TX |
|  | Возможность подключения внешней антенны | есть |
|  | Электропитание | 220В 50Гц |
| Внешняя антенна | Коэффициент усиления | не менее 25 Дб |
|  | Диапазон частот | должен содержать диапазон от 5,5 ГГц до 6,0 ГГц |
|  | Диаграмма направленности (H/V) | не более 20.0x7.5грд |
| Соединительные кабели | Наличие кабеля FTP для внешней прокладки с экранированными коннекторами | есть |
|  | Наличие кабеля СВЧ | есть |