Приложение № 1

к Извещению № 3 от «06» ноября 2009г

о проведении запроса котировок на поставку

компрессоров безмасляных

Техническое задание

на компрессор безмасляный

| № | Характеристики | Требуемые значения параметров характеристик |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | « DK 50–10 S » (или эквивалент) |
|  | Назначение | Дентальный компрессор, в компактном металлическом шкафчике с действенным поглащением шума, является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для привода зубоврачебных устройств и оборудования. |
|  | Количество | 4 шт. |
|  | Производитель, страна происхождения |  |
|  | Дата выпуска аппарата | не ранее 2009г. |
|  | Регистрационное удостоверение (при поставке) | Наличие |
|  | Сертификат соответствия (при поставке) | Наличие |
|  | Подробное техническое описание на русском языке. (тех. паспорт и инструкция по эксплуатации) | Наличие |
|  | Вспомогательные услуги | В течение 5 (пяти) календарных дней после поставки оборудования ПО-СТАВЩИКОМ должны быть оказаны вспомогательные услуги: монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы и ввод товара в эксплуатацию, а также инструктаж персонала Заказчика. |
|  | Объём гарантии | 100 % |
|  | Гарантийное обслуживание | 12 месяцев |
| Требуемые технические характеристики |  |  |
|  | Напряжение / частота | 230 Вт / 50 Гц |
|  | Номинальная потребляемая мощность | 850 ВА |
|  | Мощность компрессора при избыточном давлении 5 бар л.мин-1 | 70 |
|  | Мощность компрессора с KJF-1 при избыточном давлении 5 бар л.мин-1 | 70 |
|  | Рабочее давление агрегата компрессора | 4,5 – 6,0 бар |
|  | Мощность двигателя | 0,55 кВт |
|  | Допустимое эксплуатационное давление предохранительного клапана | 8,0 бар |
|  | Объём ресивера | 10 л |
|  | Производительность | 60 л/мин |
|  | Уровень звука | 45 дБ |
|  | Режим эксплуатации компрессора | прерываемый S 3 – 50 % |
|  | Размеры компрессора ( Ш х ГЛ х ВЫС.) | 420 х 525 х 620 мм |
|  | Масса компрессора | 49 кг |
|  | Исполнение согласно | Устройство типа В, класс I |
| Температурный диапазон |  |  |
|  | При эксплуатации аппарата | от + 5оС ÷ + 40оС |
|  | При хранении и транспортировке | от – 25оС ÷ + 55оС |
| Влажность воздуха |  |  |
|  | При эксплуатации аппарата | Относительная 70% |
|  | При хранении и транспортировке | Относительная 10% ÷ 90% без конденсации |

По указанным в техническом задании характеристикам и их параметрам определяется соответствие предлагаемого оборудования требованиям заказчика.