## 1 Общие сведения

Наименование объекта: Здание «МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми, расположенного по ул. Сибирская, 27/а в Ленинском районе г. Перми».

Заказчик: ЗАО «Эрон»

Стадия проектирования: Техническое обследование.

Основание к производству работ: техническое задание на инженерно-геологические изыскания, выдано ЗАО «Эрон» от 5 декабря 2008 г. (приложение 10.1).

Цель изысканий: комплексное изучение инженерно-геологических  и гидрогеологических условий участка изысканий, в связи с трещинами несущих кирпичных стен, предположительно просадочного характера.

Техническая характеристика обследуемого сооружения: здание построено в 1952 г. Габариты здания 37,2  х 33,3 м. Здание двухэтажное с цокольным этажом и подвалом. Фундамент здания – бетонный ленточный, с глубиной заложения 3,0м.

Полевые инженерно-геологические работы выполнены буровой бригадой в декабре 2008 г. (геолог  Тюмин К.В).

Лабораторные исследования проб грунтов выполнены в грунтовой лаборатории ЗАО «Институт Пермский Промстройпроект» под руководством инженера I категории Иманаевой О.И.

В качестве топоосновы использован инженерно-топографический план масштаба 1:500. полученный в «Пермархбюро».

Система высот и координат г. Перми.

Планово-высотная привязка выработок  выполнена под руководством инженера II категории Кокоткина А.В.

Камеральная обработка полевых инженерно-геологических и лабораторных работ, а  также составление отчета выполнены под руководством инженера II категории Кокоткина А.В.

## 2 Физико-географическая характеристика района работ

В административном отношении участок изысканий расположен по ул. Сибирская, 27/а в в Ленинском районе г. Пермь.

В геоморфологическом отношении участок работ  приурочен к  IV левобережной надпойменной террасе р. Камы.

Рельеф площадки ровный, с общим уклоном в северо-западном направлении высотные отметки площадки изменяются в пределах 143,08-146,86м (в системе высот г. Перми).

## 3 Виды и объёмы работ, выполненные на объекте

На основании технического задания, с учётом класса сооружения, а также изученности территории и согласно СП 11-105-97 ч. 1 на исследуемом участке выполнены следующие виды и объёмы работ:

Таблица 1

| №№ п/п | Виды работ | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Планово-высотная привязка выработок с предварительной разбивкой | - точка | - 4 |
|  | - Механическое колонковое бурение скважин диаметром до 160 мм глубиной 10,0 м. | - скв. - пог.м | - 2 - 20 |
|  | Проходка шурфов вручную сечением 1,25 м2 глубиной до 3,5 м. | шурф п. м. | - 2 - 4,2 |
|  | - Отбор проб грунта ненарушенной структуры из скважин и шурфов | - монолит | - 16 |
|  | - Отбор проб грунта ненарушенной структуры из скважин | - проба | - 2 |
|  | - Отбор пробы воды на химический анализ | - проба | - 2 |

## 4 Методика работ

Буровые работы выполнены с целью выяснения геологического строения, условий залегания грунтов и развития подземных вод в пределах проектируемой площадки, отбора проб грунтов для определения их состава, состояния и свойств.

Бурение скважин производилось механическим колонковым способом диаметром до 160 мм буровыми установками УРБ-2А-2, ПБУ-2-06.

Проходка шурфов выполнена с целью определения конструкции, геометрических размеров и технического состояния фундаментов существующего здания, с отбором монолитов из под фундаментов, для изучения физико-механических свойств грунта.

Проходка шурфов проводилась  вручную, сечением 1,25м2 глубиной 0,7-3,5м, с пола цокольного этажа (шурф № 6), с пола подвала (шурф № 1) выполнено два вскрытия фундаментов.

Вскрытий фундаментов осуществляла организация, проводящая обследование строительных конструкций - ЗАО «Эрон».

В процессе бурения скважин было выполнено описание всех встреченных литологических разновидностей грунтов с отражением их особенностей, производился отбор проб грунта ненарушенной и нарушенной структур. Полевая документация, отбор проб грунта, их транспортировка и хранение производились в соответствии с требованиями СП 11-105-97, «Пособия по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства», ГОСТ 12071-2001 и ГОСТ 4979-49.

Комплекс определений физико-механических свойств грунтов выполнен согласно ГОСТ 5180-84, ГОСТ 12248-96, ГОСТ 12536-79, ГОСТ 23740-79, ГОСТ 30416-96.

Номенклатура грунтов определена в соответствии с ГОСТ  25100-95. «Грунты.  Классификация».

Компрессионные и сдвиговые испытания грунтов производились в приборах системы института «Гидропроект» марки  КПР и СПГ.

Компрессионные испытания выполнены до  условной  стабилизации деформации на каждой ступени нагрузки на образцах при природной влажности с последующим замачиванием при нагрузки 0,2 МПа.

Модуль деформации  (Е) рассчитан по данным компрессионных испытаний в интервале нагрузок 0,1-0,2 МПа по формуле:

Е=(1+е0)m0∗β,     где

ео  -  начальный коэффициент пористости;

m0 -  коэффициент сжимаемости в интервале нагрузок 0,1-0,2 1/МПа;

β – коэффициент, учитывающий отсутствие поперечного расширения в компрессионном приборе и вычисляемый по формуле:

β=1−2ν21−ν;

Где β - коэффициент поперечной деформации, определяемый в соответствии с ГОСТ 12248-96.

Для изучения прочностных характеристик грунтов (сцепление, угол внутреннего трения) в лабораторных условиях проведены сдвиговые испытания грунтов согласно ГОСТ 12248-96 методом неконсолидированного  среза. Сдвиговые  испытания грунтов выполнены при вертикальном давлении в интервале 50-150 кПа для глинистых грунтов.

## 5 Геолого-литологическое строение и гидрогеологические условия

# 5.1 Инженерно-геологическая изученность

При составлении отчета были изучены следующие материалы изысканий прошлых лет:

1. Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «8-9 этажный жилой дом  по ул. Г.Звезда, 30 в квартале № 121Ленинского района г. Перми» 2001 г. ФГУ ПСП «Гипромашпром». Фонды «Пермархбюро», арх. № 4502. Площадка находится в 60 м  юго-западнее участка изысканий.

2. Отчет об инженерно-геологических изысканиях на площадке жилых домов в кварталах 138-139 Ленинского района г. Перми. 1969г. ОАО «ВерхнекамТИСИз». Фонды «ВерхнекамТИСИз», арх. № 1258. Площадка находится в 80 м  южнее участка изысканий.

# 5.2 Геолого-литологическое строение

В геологическом строении исследуемой площадки принимают участие до глубины 10,0 м. четвертичные аллювиальные отложения, представленные суглинками гравелистыми, супесью твердой с включением гальки, суглинками от текучепластичной до мягкопластичной консистенции. С поверхности распространён насыпной грунт.

Геолого-литологический разрез площадки следующий (сверху-вниз):

Четвертичные техногенные отложения – tQ

-Насыпной грунт представлен строительным мусором, щебнем, гравием, галькой, кусками асфальта заполнитель суглинок серый до черного, мягкопластичный. Грунт слежавшийся, отсыпан сухим способом, возраст более 5лет. Встречен всеми выработками.

Мощность 2,1-2,7 м.

Четвертичные аллювиальные отложения – аQ

-Суглинок коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый, легкий реже тяжелый пылеватый, от текучей до мягкопластичной консистенции. С примесью органических веществ до 5%. Встречен всеми выработками.

Мощность  2,8-5,1 м.

-Супесь светло-коричневая, коричневая, песчанистая  пластичной и твердой консистенции, с глубины 7,0м с галькой и гравием кварцево-кремнистого состава до 16%. В подошве слоя переходит в супесь гравелистую. Встречена всеми выработками.

Мощность 0,6-2,1м.

-Суглинок гравелистый, коричневый,  твердой и тугопластичной консистенции, гравий и галька кварцево-кремнистого состава хорошо окатанная, содержанием до 26-48%. С глубины 9,6м переходит в гравийный грунт с суглинистым заполнителем. Встречен всеми выработками.

Мощность вскрытая 2,2-2,4м.

Геолого-литологический разрез приведен в приложении 10.10.

Посадка скважин и проектируемая площадка показаны в приложении 10.9.

# 5.3 Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются наличием одного горизонта подземных вод, приуроченного к суглинкам текучей и текучепластичной консистенции.

В период изысканий, выполненных в декабре 2008 г. подземные воды зафиксированы на глубине 4,2-5,0 м (отметка 139,05-139,60м.).

Режим подземных вод имеет сезонный характер и зависит от количества атмосферных осадков, в весеннее-осенний период возможен подъем уровня грунтовых вод на 0,5-1,0 м. от замеренного.

Согласно архивным материалам (арх. 4502) при изысканиях, выполненных в октябре 2001 г. установившиеся уровни подземных вод зафиксированы на глубине 3,0-4,2 м (отметки 138,50-139,20м. в системе высот г. Перми).

По результатам химанализа воды, согласно СНиП 2.03.11-85 табл.5-7 подземные воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциво-натриевые. Подземные воды не агрессивны по отношению к бетону марки W4 и к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании.

Согласно районирования территории г. Перми по условиям подтопляемости подземными водами, участок изысканий относится  к практически подтопляемым территориям с глубиной залегания подземных вод 2,0-4,0м. от поверхности земли («Отчёту о комплексных инженерно-геологических изысканиях с целью изучения процесса подтопления территории г.Перми для обоснования комплексной схемы инженерной защиты г. Перми от опасных геологических процессов», г. Пермь 1985 г. "ВерхнекамТИСИз", арх. № 2791).

## 6 Физико-механические характеристики грунтов

Согласно полевому описанию, лабораторным данным, с учетом классификации грунтов по ГОСТ 25-100-95 на проектируемой площадке выделено 5 инженерно-геологических элементов:

ИГЭ 1. – Насыпной грунт.

ИГЭ 2. – Суглинок от текучей до мягкопластичной консистенции с примесью органических соединений до 5%.

ИГЭ 2а. – Суглинок мягкопластичной консистенции с примесью органических соединений до 5%. Залегает непосредственно в основание фундаментов наружных стен.

ИГЭ 3. – Супесь пластичная с галькой и гравием до 16%,  переходящая в супесь твердую гравелистую.

ИГЭ 4. – Суглинок гравелистый твердый, переходящий в гравийный грунт с суглинистым заполнителем.

Распространение и мощность выделенных инженерно-геологических элементов приведены в приложениях 10.10.

Частные значения физико-механических характеристик по данным лабораторных определений приведены в приложениях 10.7.

Грунты характеризуются следующими физико-механическими характеристиками:

# Показатели физико-механических свойств

# Таблица 2

| ИГЭ 2–Суглинок от текучей до мягкопластичной консистенции с примесью органических соединений до 5%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики грунтов | Единица измерения | Кол-во опреде-лений | Интервал значений |  | Среднее (норм.) значение | Среднеква-дратичное отклонение | Коэф. вариации | Расчёт. знач. при доверит. вероят. |  |
|  |  |  | Min | Max |  |  |  | α = 0,85 | α = 0,95 |
| Влажность природная | доли ед. | 7 | 0,249 | 0,312 | 0,279 | 0,019 | 0,069 |  |  |
| Влажность на границе текуч. | доли ед. | 7 | 0,283 | 0,332 | 0,309 | 0,021 | 0,068 |  |  |
| Влажность на границе раскат. | доли ед. | 7 | 0,191 | 0,197 | 0,194 | 0,002 | 0,013 |  |  |
| Число пластичности | доли ед. | 7 | 0,089 | 0,137 | 0,115 | 0,020 | 0,180 |  |  |
| Показатель текучести (консистенция) | доли ед. | 7 | 0,534 | 1,067 | 0,754 |  |  |  |  |
| мягкопластичная |  | 3 | 0,534 | 0,596 | 0,569 |  |  |  |  |
| текучепластичная |  | 3 | 0,768 | 0,883 | 0,834 |  |  |  |  |
| текучая |  | 1 |  |  | 1,067 |  |  |  |  |
| Плотность грунта | г/см3 | 7 | 1,850 | 1,960 | 1,897 | 0,041 | 0,021 | 1,879 | 1,867 |
| Плотность сухого грунта | г/см3 | 7 | 1,418 | 1,569 | 1,484 | 0,0507 | 0,0342 |  |  |
| Плотность частиц грунта | г/см3 | 7 | 2,690 | 2,710 | 2,703 | 0,0076 | 0,0028 |  |  |
| Пористость | % | 7 | 41,88 | 47,69 | 45,11 | 1,8724 | 0,0415 |  |  |
| Коэф. пористости | доли ед. | 7 | 0,721 | 0,912 | 0,852 | 0,0615 | 0,0746 |  |  |
| Коэф. водонасыщения | доли ед. | 7 | 0,868 | 0,954 | 0,917 | 0,0296 | 0,0323 |  |  |
| Потери при прокаливании | доли ед. | 4 | 0,029 | 0,044 | 0,034 | 0,0071 | 0,2132 |  |  |
| Результаты компрессионных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэф. порист. при давлении 0,1 МПа | доли ед. | 6 | 0,631 | 0,782 | 0,697 | 0,0506 | 0,0727 |  |  |
| Коэф. порист. при давлении 0,2 МПа | доли ед. | 6 | 0,591 | 0,734 | 0,652 | 0,0486 | 0,0745 |  |  |
| Компрессионный модуль деформации | кгс/см2 | 6 | 20,0 | 22,0 | 20,5 |  |  |  |  |
| Модуль деформации с учётом "mk"=3,0 | кгс/см2 | 6 | 60,0 | 66,0 | 61,5 |  |  |  |  |
| Результаты сдвиговых испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление срезу при нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р=0,5 | кгс/см2 | 6 | 0,100 | 0,300 | 0,167 |  |  |  |  |
| Р=1,0 | кгс/см2 | 6 | 0,200 | 0,400 | 0,267 |  |  |  |  |
| Р=1,5 | кгс/см2 | 6 | 0,200 | 0,400 | 0,300 |  |  |  |  |
| Коэф. угла внутреннего трения | доли ед. | 6 |  |  | 0,133 | 0,0276 | 0,2768 | 0,0867 | 0,0571 |
| Угол внутреннего трения | градус | 6 | 5,71 | 11,31 | 8,0 |  |  | 5,0 | 3,3 |
| Удельное сцепление | кгс/см2 | 6 | 0,05 | 0,13 | 0,111 | 0,0271 | 0,2835 | 0,0808 | 0,0588 |
| Грансостав по фракциям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5-0,25 | % | 7 | 0,40 | 9,60 | 2,00 |  |  |  |  |
| 0,25-0,1 | % | 7 | 1,68 | 10,80 | 4,21 |  |  |  |  |
| 0,1-0,05 | % | 7 | 13,81 | 26,27 | 21,45 |  |  |  |  |
| 0,05-0,01 | % | 7 | 25,35 | 45,16 | 38,15 |  |  |  |  |
| 0,01-0,005 | % | 7 | 8,72 | 11,89 | 9,74 |  |  |  |  |
| <0,005 | % | 7 | 19,02 | 26,94 | 24,11 |  |  |  |  |

Таблица 3

| ИГЭ 2а. – Суглинок мягкопластичной консистенции с примесью органических соединений до 5%. Залегает непосредственно в основание фундаментов наружных стен. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики грунтов | Единица измерения | Кол-во опреде-лений | Интервал значений |  | Среднее (норм.) значение |
|  |  |  | Min | Max |  |
| Влажность природная | доли ед. | 2 | 0,242 | 0,248 | 0,245 |
| Влажность на границе текуч. | доли ед. | 2 | 0,287 | 0,293 | 0,290 |
| Влажность на границе раскат. | доли ед. | 2 | 0,179 | 0,180 | 0,180 |
| Число пластичности | доли ед. | 2 | 0,108 | 0,113 | 0,111 |
| Показатель текучести (консистенция) | доли ед. | 2 | 0,583 | 0,602 | 0,593 |
| мягкопластичная |  | 2 | 0,583 | 0,602 | 0,593 |
| Плотность грунта | г/см3 | 2 | 1,790 | 1,840 | 1,815 |
| Плотность сухого грунта | г/см3 | 2 | 1,434 | 1,481 | 1,458 |
| Плотность частиц грунта | г/см3 | 2 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Пористость | % | 2 | 45,13 | 46,88 | 46,00 |
| Коэф. пористости | доли ед. | 2 | 0,823 | 0,882 | 0,852 |
| Коэф. водонасыщения | доли ед. | 2 | 0,759 | 0,794 | 0,777 |
| Потери при прокаливании | доли ед. | 2 | 0,046 | 0,049 | 0,048 |
| Результаты компрессионных испытаний |  |  |  |  |  |
| Коэф. порист. при давлении 0,1 МПа | доли ед. | 1 |  |  | 0,748 |
| Коэф. порист. при давлении 0,2 МПа | доли ед. | 1 |  |  | 0,697 |
| Компрессионный модуль деформации | кгс/см2 | 1 |  |  | 18,0 |
| Грансостав по фракциям |  |  |  |  |  |
| 2-0,5 | % | 2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 0,5-0,25 | % | 2 | 0,36 | 2,00 | 1,18 |
| 0,25-0,1 | % | 2 | 3,16 | 12,00 | 7,58 |
| 0,1-0,05 | % | 2 | 17,81 | 21,95 | 19,88 |
| 0,05-0,01 | % | 2 | 35,66 | 41,21 | 38,44 |
| 0,01-0,005 | % | 2 | 6,34 | 7,13 | 6,74 |
| <0,005 | % | 2 | 25,36 | 26,94 | 26,15 |

Таблица 4

| ИГЭ 3. – Супесь пластичная с галькой и гравием до 16%, переходящая в супесь твердую гравелистую. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики грунтов | Единица измерения | Кол-во опреде-лений | Интервал значений |  | Среднее (норм.) значение | Среднеква-дратичное отклонение | Коэф. вариации |  |
|  |  |  | Min | Max |  |  |  |  |
| Влажность природная | доли ед. | 4 | 0,138 | 0,170 | 0,151 | 0,0149 | 0,098 |  |
| Влажность на границе текуч. | доли ед. | 4 | 0,202 | 0,224 | 0,210 | 0,0098 | 0,047 |  |
| Влажность на границе раскат. | доли ед. | 4 | 0,136 | 0,154 | 0,145 | 0,0084 | 0,058 |  |
| Число пластичности | доли ед. | 4 | 0,052 | 0,074 | 0,065 | 0,0097 | 0,150 |  |
| Показатель текучести (консистенция) | доли ед. | 4 | <0 | 0,484 | 0,078 |  |  |  |
| твёрдая |  | 2 | <0 | <0 | <0 |  |  |  |
| пластичная |  | 2 | 0,271 | 0,484 | 0,378 |  |  |  |
| Плотность грунта | г/см3 | 4 | 1,950 | 2,070 | 2,020 | 0,0529 | 0,026 |  |
| Плотность сухого грунта | г/см3 | 4 | 1,714 | 1,798 | 1,755 | 0,0366 | 0,020 |  |
| Плотность частиц грунта | г/см3 | 4 | 2,660 | 2,680 | 2,675 | 0,0100 | 0,003 |  |
| Пористость | % | 4 | 32,90 | 35,58 | 34,38 | 1,1911 | 0,034 |  |
| Коэф. пористости | доли ед. | 4 | 0,490 | 0,552 | 0,524 | 0,0275 | 0,052 |  |
| Коэф. водонасыщения | доли ед. | 4 | 0,665 | 0,885 | 0,771 | 0,0901 | 0,116 |  |
| Результаты компрессионных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэф. порист. при давлении 0,1 МПа | доли ед. | 3 | 0,487 | 0,506 | 0,496 |  |  |  |
| Коэф. порист. при давлении 0,2 МПа | доли ед. | 3 | 0,471 | 0,495 | 0,482 |  |  |  |
| Компрессионный модуль деформации | кгс/см2 | 3 | 45,0 | 125,0 | 87,0 |  |  |  |
| Модуль деформации с учётом "mk"=4,0 | кгс/см2 | 3 | 180,0 | 500,0 | 348,0 |  |  |  |
| Результаты сдвиговых испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление срезу при нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р=0,5 | кгс/см2 | 1 |  |  | 0,500 |  |  |  |
| Р=1,0 | кгс/см2 | 1 |  |  | 0,800 |  |  |  |
| Р=1,5 | кгс/см2 | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| Коэф. угла внутреннего трения | доли ед. | 1 |  |  | 0,500 |  |  |  |
| Угол внутреннего трения | градус | 1 |  |  | 26,0 |  |  |  |
| Удельное сцепление | кгс/см2 | 1 |  |  | 0,280 |  |  |  |
| Грансостав по фракциям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >10 | % | 2 | 12,05 | 17,54 | 14,80 |  |  |  |
| 10-5 | % | 2 | 2,30 | 7,64 | 4,97 |  |  |  |
| 5-2 | % | 2 | 2,50 | 3,24 | 2,87 |  |  |  |
| 2-0,5 | % | 4 | 2,60 | 4,62 | 3,16 |  |  |  |
| 0,5-0,25 | % | 4 | 25,20 | 33,60 | 29,47 |  |  |  |
| 0,25-0,1 | % | 4 | 18,90 | 26,75 | 22,71 |  |  |  |
| 0,1-0,05 | % | 4 | 15,74 | 20,44 | 17,90 |  |  |  |
| 0,05-0,01 | % | 4 | 0,86 | 6,35 | 3,39 |  |  |  |
| 0,01-0,005 | % | 4 | 1,36 | 6,34 | 3,71 |  |  |  |
| <0,005 | % | 4 | 3,62 | 12,68 | 8,36 |  |  |  |

Таблица 5

| ИГЭ 4. – Суглинок гравелистый твердый, переходящий в гравийный грунт с суглинистым заполнителем. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики грунтов | Единица измерения | Кол-во опреде-лений | Интервал значений |  | Среднее (норм.) значение |
|  |  |  | Min | Max |  |
| Влажность природная | доли ед. | 5 | 0,112 | 0,196 | 0,150 |
| Влажность на границе текуч. | доли ед. | 5 | 0,240 | 0,263 | 0,252 |
| Влажность на границе раскат. | доли ед. | 5 | 0,149 | 0,165 | 0,157 |
| Число пластичности | доли ед. | 5 | 0,081 | 0,103 | 0,095 |
| Показатель текучести (консистенция) | доли ед. | 5 | <0 | 0,383 | <0 |
| твёрдая |  | 3 | <0 | <0 | <0 |
| полутвёрдая |  | 1 |  |  | 0,223 |
| тугопластичная |  | 1 |  |  | 0,383 |
| Плотность грунта | г/см3 | 3 | 2,050 | 2,120 | 2,090 |
| Плотность сухого грунта | г/см3 | 3 | 1,775 | 1,906 | 1,827 |
| Плотность частиц грунта | г/см3 | 3 | 2,690 | 2,700 | 2,693 |
| Пористость | % | 3 | 29,13 | 34,01 | 32,16 |
| Коэф. пористости | доли ед. | 3 | 0,411 | 0,515 | 0,475 |
| Коэф. водонасыщения | доли ед. | 3 | 0,733 | 0,955 | 0,813 |
| Грансостав по фракциям |  |  |  |  |  |
| >10 | % | 5 | 15,48 | 29,69 | 23,83 |
| 10-5 | % | 5 | 4,10 | 22,44 | 12,68 |
| 5-2 | % | 5 | 2,33 | 17,50 | 8,45 |
| 2-0,5 | % | 5 | 3,24 | 12,08 | 8,21 |
| 0,5-0,25 | % | 5 | 8,86 | 23,08 | 15,30 |
| 0,25-0,1 | % | 5 | 3,44 | 17,44 | 9,67 |
| 0,1-0,05 | % | 5 | 7,14 | 19,52 | 13,84 |
| 0,05-0,01 | % | 5 | 1,59 | 2,38 | 2,11 |
| 0,01-0,005 | % | 5 | 0,44 | 2,32 | 1,69 |
| <0,005 | % | 5 | 1,93 | 5,33 | 4,24 |

7 Результаты вскрытия фундаментов

Проходка шурфов выполнена с целью определения конструкции, геометрических размеров и технического состояния фундаментов существующего здания, с отбором монолитов из под фундаментов, для изучения физико-механических свойств грунта.

Проходка шурфов проводилась  вручную, сечением 1,25м2 глубиной 0,7-3,5м, с пола цокольного этажа (шурф № 6), с пола подвала (шурф № 1) выполнено два вскрытия фундаментов.

Вскрытий фундаментов осуществляла организация, проводящая обследование строительных конструкций - ЗАО «Эрон».

Месторасположение шурфов приведено в приложении 10.11.

Результаты вскрытия фундаментов приведены в паспортах шурфов приложение 10.12.

При вскрытии фундаментов здания шурфами №1,6 установлено: фундамент под несущие наружные и внутренние стены здания –  монолитный ленточный.

Шурф №1 пройден под стену в осях Н/9 изнутри здания с пола подвала. Вскрытием установлено, что фундамент под наружную несущую и внутреннюю стену  – монолитный ленточный. Глубина заложения подошвы фундамента 3,14м. от уровня земли. Ширина подошвы фундамента по оси Н, принята из условия симметричности – 0,92м. При проходке шурфа подземные воды не встречены. Отсутствует вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундамента.

Шурф №6 пройден под стену в осях А/7 с пола цокольного этажа. Вскрытием установлено, что фундамент под наружную несущую и внутреннюю стену  – монолитный ленточный. Глубина заложения подошвы фундамента – 3,3м. от уровня земли. Ширина подошвы фундамента по оси А, принята из условия симметричности – 1,63м. При проходке шурфа подземные воды не встречены. Отсутствует вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундамента.

По результатам вскрытия фундаментов здания естественным основанием на глубине 3,3 м. (шурф 6) и 3,14м. (шурф 1) служат суглинки мягкопластичные (ИГЭ-2а). По данным буровых работ суглинки мягкопластичные (ИГЭ-2а)  имеют малую мощность до 0,3м. поэтому, расчеты несущей способности фундаментов производить, учитывая всю сжимаемую толщу.

В пределах сжимаемой толщи фундаментов выделены следующие инженерно-геологические элементы (сверху-вниз):

ИГЭ 2а- суглинок мягкопластичной консистенции с примесью органических соединений до 5%. Залегает непосредственно в основание фундаментов наружных стен.

ИГЭ 2. – Суглинок от текучей до мягкопластичной консистенции с примесью органических соединений до 5%.

ИГЭ 3. – Супесь пластичная с галькой и гравием до 16%,  переходящая в супесь твердую гравелистую.

8 Выводы

1. В административном отношении участок изысканий расположен по ул. Сибирская, 27/а в в Ленинском районе г. Пермь.

2. В геоморфологическом отношении участок работ  приурочен к  IV левобережной надпойменной террасе р. Камы.

Рельеф площадки ровный, с общим уклоном в северо-западном направлении высотные отметки площадки изменяются в пределах 143,08-146,86м (в системе высот г. Перми).

3. В геологическом строении исследуемой площадки принимают участие до глубины 10,0 м. четвертичные аллювиальные отложения, представленные суглинками гравелистыми, супесью твердой с включением гальки, суглинками от текучепластичной до мягкопластичной консистенции. С поверхности распространён насыпной грунт.

4. Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются наличием одного горизонта подземных вод, приуроченного к суглинкам текучей и текучепластичной консистенции.

В период изысканий, выполненных в декабре 2008 г. подземные воды зафиксированы на глубине 4,2-5,0 м (отметка 139,05-139,60м.).

Режим подземных вод имеет сезонный характер и зависит от количества атмосферных осадков, в весеннее-осенний период возможен подъем уровня грунтовых вод на 0,5-1,0 м. от замеренного.

Согласно архивным материалам (арх. 4502) при изысканиях, выполненных в октябре 2001 г. установившиеся уровни подземных вод зафиксированы на глубине 3,0-4,2 м (отметки 138,50-139,20м. в системе высот г. Перми).

По результатам химанализа воды, согласно СНиП 2.03.11-85 табл.5-7 подземные воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциво-натриевые. Подземные воды не агрессивны по отношению к бетону марки W4 и к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании.

Согласно районирования территории г. Перми по условиям подтопляемости подземными водами, участок изысканий относится  к практически подтопляемым территориям с глубиной залегания подземных вод 2,0-4,0м. от поверхности земли («Отчёту о комплексных инженерно-геологических изысканиях с целью изучения процесса подтопления территории г.Перми для обоснования комплексной схемы инженерной защиты г. Перми от опасных геологических процессов», г. Пермь 1985 г. "ВерхнекамТИСИз", арх. № 2791).

5. Согласно проведённым полевым работам, лабораторным данным и "Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений" на грунты основания рекомендуются следующие нормативные и расчётные характеристики:

Нормативные характеристики на ИГЭ-1. – Насыпные грунты

| R0= 80 кПа (0,8 кгс/см2) | Е=10 МПа (100 кгс/см2) |
| --- | --- |

Нормативные и расчетные характеристики на ИГЭ 2. – Суглинок от текучей до мягкопластичной консистенции с примесью органических соединений до 5%.

| н = 1,89 г/см3 | II= 1,87 г/см3 | I= 1,86 г/см3 |
| --- | --- | --- |
| н = 18,52 кН/м3 | II = 18,32 кН/м3 | I = 18,22 кН/м3 |
| н= 8,0о | II = 5,0о | I = 3,3о |
| Сн= 11 кПа (0,11 кгс/см2) | СII = 8 кПа (0,08кгс/см2) | СI = 5 кПа (0,05кгс/см2) |
| Елаб= 2,05 МПа (20,5 кгс/см2) |  |  |

ИГЭ 2а. – Суглинок мягкопластичной консистенции с примесью органических соединений до 5%. Залегает непосредственно в основание фундаментов наружных стен.

| н = 1,81 г/см3 | н = 17,73 кН/м3 |  |
| --- | --- | --- |
| Елаб= 1,8 МПа (18,0 кгс/см2) |  |  |

ИГЭ 3. – Супесь пластичная с галькой и гравием до 16%,  переходящая в супесь твердую гравелистую.

| н = 2,02 г/см3 | н = 19,79 кН/м3 |  |
| --- | --- | --- |
| н= 26о | Сн= 28 кПа (0,28 кгс/см2) | Е= 34,8 МПа (348 кгс/см2) |

ИГЭ 4. – Суглинок гравелистый твердый, переходящий в гравийный грунт с суглинистым заполнителем.

| н = 2,09 г/см3 | н = 20,04 кН/м3 |  |
| --- | --- | --- |
| Е= 20 МПа (200 кгс/см2) | R0= 300 кПа (3 кгс/см2) |  |

Расчетные характеристики для нормативных значений грунтов принимаются при следующих коэффициентах надежности по грунту (для глин, суглинков):

в расчетах оснований по деформациям - γg =1;

в  расчетах оснований по несущей способности:

- для удельного сцепления - γg(с) =1,5

- для угла внутреннего трения - γg(φ) =1,15.

6. По результатам вскрытия фундаментов здания естественным основанием на глубине 3,3 м. (шурф 6) и 3,14м. (шурф 1) служат суглинки мягкопластичные (ИГЭ-2а). По данным буровых работ суглинки мягкопластичные (ИГЭ-2а)  имеют малую мощность до 0,3м. поэтому, расчеты несущей способности фундаментов производить, учитывая всю сжимаемую толщу.

В пределах сжимаемой толщи фундаментов выделены следующие инженерно-геологические элементы (сверху-вниз):

ИГЭ 2а- суглинок мягкопластичной консистенции с примесью органических соединений до 5%. Залегает непосредственно в основание фундаментов наружных стен.

ИГЭ 2. – Суглинок от текучей до мягкопластичной консистенции с примесью органических соединений до 5%.

ИГЭ 3. – Супесь пластичная с галькой и гравием до 16%,  переходящая в супесь твердую гравелистую.

7. Нормативная глубина сезонного промерзания для насыпных грунтов – 2,3 м. для суглинков – 1,9 м. от поверхности земли ("Рекомендации по обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения на Урале", Оргтехстрой, г. Свердловск, 1974 г.).

8.Согласно расчетам и  «Пособию по проектированию оснований здания и сооружений / к СНиП 2.02.01-83/, Москва, 1986 г.» в зоне сезонного промерзания находятся суглинки (ИГЭ-2)  сильнопучинистые грунты. Паспорта расчета морозоопасности грунтов приведены в приложении 10.8.

9. Категорию грунтов по трудности разработки принять в соответствии СНиП 4.02-91 и СНиП 4.05-91 “Сборник сметных норм и расценок на строительные работы“. Сборник 1. Земляные работы“. Грунт (ИГЭ-1, ИГЭ-2) относятся к 2 категории по сложности разработки одноковшовым экскаватором.

| Составил: | А.В. Кокоткин |
| --- | --- |

8 Литература

1. СНиП 11-02-96 “Инженерно-строительные изыскания для строительства. Основные положения“, Москва, 1996 г.

2. СП 11-105-97 “Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1,3 “Общие правила производства работ“, Москва, 1997 г.

3. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений /к СНиП 2.02.01-83/, Москва, 1986 г.

4. ГОСТ 12071-84. Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов.

5. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.

6. ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статической обработки результатов изысканий.

7. ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

8. ГОСТ 30416-96. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

9. ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава.

10. ГОСТ 4979-97. Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Методы химического анализа. Отбор, хранение и транспортирование проб.

11. ГОСТ 12248-96. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

12. ГОСТ 19912-2001. Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием (взамен ГОСТ 19912-81 и ГОСТ 20069-81).

13. ГОСТ 23740-79. Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ.

14. Методика оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов. ДальНИИС  Москва 1989г.

15. Пособие по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства. Часть 2, М., 1986г.

16. Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «8-9 этажный жилой дом  по ул. Г.Звезда, 30 в квартале № 121Ленинского района г. Перми» 2001 г. ФГУ ПСП «Гипромашпром». Фонды «Пермархбюро», арх. № 4502.

17. Отчет об инженерно-геологических изысканиях на площадке жилых домов в кварталах 138-139 Ленинского района г. Перми. 1969г. ОАО «ВерхнекамТИСИз». Фонды «ВерхнекамТИСИз», арх. № 1258.