| Лицензия ГС-4-59-02-26-0-5905017458-009046-2 выдана на основании приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18 декабря 2007 г. № 366. |  |
| --- | --- |

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «ЭРОН», к.т.н.

_____________  Е.И. Новопашина

«____» __________ 2008 г.

##### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам  технического обследования строительных конструкций

перекрытий, крыши и кровли здания

МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми, расположенного по ул. Сибирская, 27/а

в Ленинском районе г. Перми

| ###### Дог. МК-7 | ###### Арх. № (МК-7)79/08 |
| --- | --- |

| Заказчик: | МОУ ДОД «ДД(Ю)Т» |
| --- | --- |
| Исполнитель: | ЗАО «ЭРОН» |

Пермь,  2008

СПИСОК  ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Гл. инженер |  |  | Лыков М.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженер, ответственный исполнитель: |  |  | Дмитриев Р.Ф. (прил.2,8,9 составление заключения) |
| Инженер: Инженер: |  |  | Балыш Ю. С.(прил. 2, 5, 6, 9, 11) Печищева Е.А.(прил. 3,4, 5, 6,10, 12) |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1.  МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ. СОСТАВ РАБОТ	7

2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	10

3. КОНСТРУКТИВНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	12

4.  ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИЙ. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ	13

4.1. Перекрытия	14

4.2. Полы	17

4.3 Стропильная система и кровля	17

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	19

ЛИТЕРАТУРА	23

| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | Техническое задание к муниципальному контракту №7 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | Графические материалы. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 | Схемы фотофиксации конструктивных элементов. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 | Фотофиксация конструктивных элементов. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 5 | Схемы расположения дефектов и повреждений с указанием мест фотофиксации. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 6 | Фотофиксация дефектов и повреждений. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 7 | Фотофиксация вскрытий перекрытий. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 8 | Протокол определения прочностных характеристик материалов. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 9 | Теплотехнический расчет. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 10 | Поверочные расчеты конструкций. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 11 | Исходная документация. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 12 | Сертификаты поверки испытательного оборудования. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 13 | Копия лицензии. |

СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

По договору МК-7 от 16.12.2008

- Заключение по результатам  технического обследования строительных конструкций перекрытий, крыши и кровли здания МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми, расположенного по ул. Сибирская, 27/а в Ленинском районе г. Перми.  ЗАО «ЭРОН».                      Арх. № (МК-7)79/08.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Шифр  52-98. ГПИ «ПЕРМЖИЛКОММУНПРОЕКТ» Заключение о техническом    состоянии здания Пермского Городского Дворца Творчества Юных по улице Сибирской, 27 «А» в г. Перми. 1999 г

- Технический паспорт БТИ на здание «Дворца творчества юных» от 20.04.1998г.

- Заключение по результатам  технического обследования строительных конструкций фундаментов, несущих стен и основания фундаментов МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми, расположенного по ул. Сибирская, 27/а в Ленинском районе г. Перми.  ЗАО «ЭРОН».  Арх. N 59/08. 2008 г.

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: Здание «МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми, расположенного по ул. Сибирская, 27/а в Ленинском районе г.Перми.

- ВВЕДЕНИЕ

Техническое обследование строительных конструкций здания, расположенного по ул. Сибирская, 27/а в Ленинском районе г.Перми, выполнено на основании муниципального контракта №7 от 16.12.2008 г, заключенного между Исполнителем - ЗАО «ЭРОН» и Заказчиком –МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества ».

Обследование проведено группой специалистов ЗАО «ЭРОН» под руководством к.т.н, Новопашиной Е.И. действующих на основании лицензии ГС-4-59-02-26-0-5905017458-009046-2 выданной на основании приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №366 от 18.12.2007 г.

Техническое обследование строительных конструкций здания выполнено для проведения капитального ремонта и подготовки исходной информации для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт.

Работа выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, с использованием современных методик по проведению обследования [1, 2].

Объём и состав проведённых работ соответствует техническому заданию.

- 1.  МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ.                                                            СОСТАВ РАБОТ

На основании целей обследования разработана программа работ, в которой отражена методика, уточнены объемы, детальность и виды работ по обследованию.

Техническое состояние здания определено, исходя из оценок соответствия конструкций эксплуатационным качествам первой группы, критерием чего является надежность и безопасность здания, которые обеспечиваются несущей способностью конструктивных элементов, их устойчивостью и геометрической неизменяемостью.

Поставленная цель достигнута путем проведения визуальной и инструментальной составляющих обследования строительных конструкций здания.

Техническое состояние элементов и общая оценка технического состояния здания определены на основании анализа результатов обследования. Общая оценка технического состояния определена по наиболее «тяжелому» состоянию конструктивного элемента, определяющего надежность и безопасность здания. Градация технического состояния принята в соответствии с источником [1].

Объем и состав работ соответствует техническому заданию, содержание которого приведено в Приложении 1 настоящего Заключения.

При обследовании были выполнены следующие работы:

- Проведен анализ исходной технической документации на здание.

- Проведено визуальное и инструментальное обследование строительных конструкций здания.

- В рамках визуального обследования выполнены следующие виды работ:

  - Визуальный осмотр здания, определение основных конструктивных элементов и конструктивной схемы здания. Схемы фотофиксации конструктивных элементов представлены в Приложении 3. Фотофиксация конструктивных элементов – Приложение 4.

  - Техническое освидетельствование строительных конструкций здания  с фиксацией всех видимых дефектов и повреждений. Зафиксированные дефекты конструкций с указанием их мест и характера нанесены на чертежи соответствующих конструкций и представлены в Приложении 5.  Фотофиксация дефектов представлена в Приложении 6.

- В рамках инструментального обследования выполнены следующие работы:

  - Выполнены обмеры конструкций здания, в результате чего выявлено фактическое плановое и высотное положение конструкций.

Обмерные работы проводились с использованием лазерного дальномера "DISTO Classic" с точностью измерений 1 мм, лазерного уровня "Bosch BL 40 VHR" с точностью нивелировки до 3 мм / 10м, стальной измерительной рулетки.

Обмерочные чертежи приведены в графических материалах Приложения 2 и  представлены:

- поэтажными высотными планами этажей;

- схемами перекрытий;

- схемой стропильной системы, кровли;

- разрезами здания.

  - Пройдены вскрытия перекрытий для определения вида, геометрических размеров и технического состояния конструкции фундаментов. Местоположение и сечения вскрытий представлены в Приложении 2,      листы 5-7.

  - Проведены испытания прочностных характеристик бетона монолитных перекрытий. Испытания бетона проводились методом неразрушающего контроля при помощи прибора ОМШ-1 за № 282. Протоколы результатов определения прочности кирпича и бетона  представлены в Приложении 8.

  - Произведены поверочные расчеты строительных конструкций:

-  расчет несущей способности оснований фундаментов по результатам обследований фундаментов, оснований фундаментов, стен, перекрытий и конструкций кровли.

- расчет несущей способности перекрытий по деревянным балкам.

Расчеты  представлены в Приложении 10.

  - Произведен теплотехнический расчет чердачного перекрытия здания, который представлен в приложении 9.

- Проведен анализ результатов обследования и определено техническое состояние строительных конструкций здания.

- Сформулированы выводы и даны рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания.

Перечень используемого контрольного, испытательного, диагностического оборудования и средств измерений

Таблица 1.1

| №№ п/п | Наименование оборудования | № документа на оборудование/ дата поверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Склерометр ОМШ-1 | 282/14.01.2008 |
| 2. | Металлоискатель "BOSCH" DMF 10 Zoom | 587001930 |
| 3. | Лазерная рулетка: - Leica distotm A3 - Leica distotm A5 | 2064550630 106066314 |
| 4. | Аккумуляторный перфоратор BOSH 6 BH 24 V | 820 584002851 |
| 5. | Строительный лазерный уровень "BOSCH" BL 40 VHR | 5820000154 |
| 6. | Цифровой фотоаппарат | ---- |
| 7. | Бинокль"PENTAX" | ---- |
| 8. | Рулетка металлическая | ---- |
| 9. | Штангенциркуль | ---- |

- 2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Обследуемое здание располагается  по ул. Сибирская, 27/а в Ленинском районе г. Перми (рис 1).

Рис.1. Фасад здания в осях 1-14.

Здание построено в 1952 г.

Обследуемое здание сложной конфигурации в плане. Габариты здания по осям 37,2  х 33,3 метров.

Здание двухэтажное с цокольным этажом, чердаком и подвалом. Высота здания от уровня планировки до верней точки составляет 13,9 м.

Объемно-планировочное решение здания – смешанный каркас. В осях 4-10/В-Ж монолитное железобетонное кессонное перекрытие, опирающееся на кирпичные колонны.

Здание имеет 2 центральных входа по оси А в осях 5-6 и по оси Н в осях 5-6.

Вертикальное сообщение между этажами осуществляется по 2-м лестницам расположенными в осях 1-3/Б-В и 12-14/Б-В. Выход на чердак осуществляется через люки-лазы.

В осях 7-12/Ж-Н расположен подвал, вход в который осуществляется с улицы по лестнице в осях 13-14/Л-М

Крыша здания сложной конфигурации. Материал покрытия кровли – кровельные металлические листы.

Водоотвод с крыши наружный организованный.

Помещения обследуемого здания имеют искусственное и естественное освещение. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы в наружных  стенах здания. Электричество – скрытая проводка.

Здание оборудовано инженерными системами электроснабжения, центрального водоснабжения и водоотведения и центрального отопления.

Вентиляция – приточно-вытяжная с естественным и искусственным побуждением.

Здание телефонизировано.

- 3. КОНСТРУКТИВНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Конструктивная схема здания – смешанный каркас, с  несущими продольными и поперечными стенами, кессонным перекрытием в осях 4-10/В-Ж опирающимся на кирпичные колонны.

Общая устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой продольных, поперечных стен и колонн, а также междуэтажных перекрытий, опирающихся на прогоны и несущие стены.

Фундаменты здания – бетонные ленточные под стены.

Наружные стены здания выполнены из керамического кирпича, переменной толщины 670-1020 мм. Перегородки выполнены из керамического кирпича, толщиной 120-250мм.

Фасады здания – оштукатурены.

Внутренняя отделка разнообразна: стены окрашены, оклеены обоями, в санузлах плитка. Потолки оштукатурены и побелены, в части помещений выполнен подвесной потолок типа «Байкал».

Оконные проемы заполнены деревянными и металлопластиковыми переплетами. Дверные блоки и полотна: наружные – металлические и деревянные, металлоплатиковые: внутренние – деревянные.

Перекрытия обследуемого здания – железобетонные и деревянные.

Лестничные клетки предусмотрены как внутренние, повседневной эксплуатации. Лестницы – ступени сборные железобетонные по металлическим косоурам.

Несущие конструкции чердачной крыши представлены деревянной  стропильной системой.

Покрытие кровли – металлические листы.

Чердак холодный. Для обеспечения освещения, сквозного проветривания чердака предусмотрены слуховые окна.

- 4.  ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИЙ.                                                             АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ

Техническое состояние строительных конструкций обследуемого здания определено в соответствии с требованиями нормативных документов [1, 2] как результат визуального и  инструментального  обследования.

Нормативный уровень технического состояния – категория технического состояния, при котором количественное и качественное значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).

Исправное состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.

Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние – категория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Недопустимое состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).

Аварийное состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

Общее техническое состояние здания назначено, исходя из оценки общего деформированного состояния здания и конструктивных элементов, оценки состояния связей элементов, оценки местных деформаций элементов, оценки состояния материалов конструктивных элементов и соответствия конструктивных элементов здания эксплуатационным требованиям.

Общая оценка технического состояния определена по наиболее «тяжелому» состоянию конструктивного элемента здания, определяющего прочность, устойчивость, геометрическую неизменяемость и надежность здания.

- 4.1. Перекрытия

Обследование перекрытий производилось путем их вскрытий. Для этого было выполнено 10 вскрытий, при этом произведено визуальное освидетельствование, механическое опробование материалов, определение прочности бетона прибором ОМШ-1. Также в отчете отражены данные из обследования, выполненного в 1999 году ГПИ «Пермжилкоммунпроект». Вскрытиями были определены конструктивные особенности перекрытий, их геометрические размеры и техническое состояние. Местоположение и сечения вскрытий перекрытий представлены в приложении 2 листы 5-7, фото 1-6 Приложения 7.

Перекрытия над цокольным этажом: монолитные железобетонные,   в осях         1-5/А-Б дощатые по деревянным балкам. Состав и места вскрытий  перекрытий (представлены в приложении 2, лист 5). Произведен расчет  деревянных балок в осях 1-5/А-Б, который показал недостаточную несущую способность (см. приложение 10).

Перекрытия над 1-ым этажом: в основном монолитное железобетонное, в осях 1-6/А-Б, 7-10/А-Б – дощатое по деревянным лагам. Состав и места вскрытий  перекрытий (представлены в приложении 2, лист 5 и приложении 7, фото 1-3).

Произведен расчет  деревянных балок над первым этажом, в результате получены следующие результаты (см. приложение 10):

Перекрытие в осях А-Б/1-2 – несущая способность деревянных балок обеспечена, жесткость перекрытия не обеспечена,

Перекрытие в осях А-Б/3-4 и А-Б/7-10 – несущая способность деревянных балок обеспечена, жесткость перекрытия не обеспечена.

Чердачное перекрытие: дощатое по деревянным балкам в осях 1-10/А-В,          4-5/В-Ж и 8-10/В-Ж, монолитное железобетонное в осях 10-14/А-Б, 5-8/В-Ж, в осях 3-11 и Ж-М  дощатое перекрытие по деревянным балкам, подвешенным к нижнему поясу ферм покрытия. Произведен расчет  деревянных балок чердачного перекрытия, в результате получены следующие результаты (см. приложение 10):

Чердачное перекрытие в осях А-Б/1-3 и А-Б/4-10 – несущая способность деревянных балок обеспечена, жесткость перекрытия обеспечена,

Чердачное перекрытие в осях А-Б/3-4 – несущая способность деревянных балок не обеспечена, жесткость перекрытия не обеспечена.

Произведен теплотехнический расчет чердачного перекрытия, в результате выявлено недостаточное сопротивление теплопередаче (42%). Расчет приведен в приложении 8.

Выполнены испытания бетона, монолитных железобетонных участков перекрытия, прибором ОМШ-1 (склерометр). Протоколы результатов определения прочности бетона  представлены в Приложении 8. Прочность бетона   железобетонных монолитных перекрытий над цокольным этажом, над 1-ым этажом и чердачного соответствует классу  В10.

Дефекты, обнаруженные в результате  обследования перекрытий здания следующие:

перекрытие над цокольным этажом

- трещины в штукатурной отделке деревянных перекрытий, по потолочной поверхности, в осях 1-5/А-Б (см. приложение 5, лист 4, приложение 6, фото 2-5,9-11).

- скол ребра монолитного железобетонного перекрытия до 50 мм (см. приложение 5, лист 4, приложение 5, фото 14).

- следы увлажнения железобетонного перекрытия в осях 9-10/Д-Ж (см. приложение 5, лист 4  и приложение 6, фото 13).

- отслоения штукатурной отделки с потолочной поверхности железобетонных перекрытий (см. приложение 5, лист 4  и приложение 6, фото 1,12).

- недостаточная несущая способность деревянных балок перекрытия в осях 1-5/А-Б.

перекрытие над 1-ым этажом

- трещины в штукатурной отделке деревянных перекрытий, по потолочной поверхности, в осях 1-10/А-Б (см. приложение 5, лист 5, приложение 6, фото 21-28)

- трещина в по оси 10 в осях Г-Ж в зоне сопряжения стены здания и железобетонного перекрытия  пристроя (см. приложение 5, лист 5  и приложение 6, фото 1,12).

- следы увлажнения железобетонных перекрытий над пристроями в осях 2-4/В-Ж, 10-13/В-Ж (см. приложение 5, лист 5  и приложение 6, фото 29,31).

- не обеспечена жесткость перекрытия в осях А-Б/1-2, А-Б/3-4 и              А-Б/7-10.

перекрытие чердачное

- повсеместные трещины в штукатурной отделке деревянных перекрытий, по потолочной поверхности, в осях 1-10/А-В, 4-5/В-Ж,      8-10/В-Ж (см. приложение 5, лист 6, приложение 6, фото 36,38,39,40, 41,47,48,52,55).

- следы увлажнения перекрытий в осях 4-10/А-В, 4-5/В-Ж, 8-10/В-Ж (см. приложение 5, лист 6, приложение 6, фото 34,35,36,37,43,45,49,51,53,54).

- Обрушение штукатурной отделки потолочной поверхности в осях 7-8/А-Б (см. приложение 5, лист 6, приложение 6, фото 42).

- не обеспечена несущая способность чердачного деревянного перекрытия  в осях А-Б/3-4.

- недостаточное сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия (42%). Расчет приведен в приложении 8.

Техническое состояние железобетонных перекрытий здания над цокольным этажом, над 1-ым этажом и чердачого  признано  работоспособным.

Техническое состояние деревянного перекрытия здания над цокольным этажом в            осях 1-5/А-Б признано  недопустимым.

Техническое состояние деревянных перекрытий на первым этажом в осях 1-2/А-Б, 3-4/А-Б и 7-10/А-Б признано ограниченно-работоспособным.

Техническое состояние деревянного чердачного перекрытия в осях А-Б/1-3,  А-Б/4-10 признано работоспособным.

Техническое состояние деревянного чердачного перекрытия в осях 3-4/А-Б признано недопустимым.

- 4.2. Полы

Обследование полов здания производится с целью определения их состояния и соответствия эксплуатационным качествам.

В ходе проведения обследования была выполнена оценка технического состояния полов по внешним признакам, характеризующим степень их износа.

Полы здания выполнены: мозаичными наливными, бетонными наливными, рулонными материалами (линолеум), штучным и щитовым паркетом, дощатыми, кафельной плиткой. Составы полов представлены в приложении 2, листы 2-4, фотофиксация конструктива полов представлена в приложении 4, фото 1-11.

В ходе освидетельствования полов здания выявлены следующие дефекты:

- Износ полов выполненных из штучного паркета  (см. Приложение 5, листы 1-3, приложение 6,  фото 33,56,57,58);

- Выбоины бетонного пола в цокольном этаже в осях 9-10/Б-В, 4-6/В-Г (см. Приложение 5, листы 1-3, приложение 6, фото 16,17);

- Нарушения, износ покрытия полов из рулонных материалов  в осях     5-6/Г-Д цокольного этажа (см. Приложение 5, лист 17, приложение 6, фото 17);

Техническое состояние полов в целом удовлетворительное, исключение участки с дефектами покрытия полов, указанные на листах 1-3 приложения 5, состояние которых оценивается как неудовлетворительное.

- 4.3 Стропильная система и кровля

Кровля здания – скатная по деревянным стропилам с чердачным пространством, чертежи представлены схемой стропильной системы, схемой кровли, разрезами в приложении 2, листы 9,10,11-13 соответственно:

Основные элементы стропильной системы и кровли в осях 1-4/А-В и 10-14/А-В           (см. Приложение 3, лист 1, приложение 4, фото 12-14,16):

- Металлические кровельные листы – 0,4 мм;

- Обрешетка из досок – сечением 50х60 мм шагом 280 мм;

- Наслонные стропильные ноги из бревен диаметром – 180 мм шагом                1500-1700 мм;

- Прогоны из бревен диаметром – 200 мм;

- Подкосы из бревен диаметром – 180 мм;

- Стойки из бревен диаметром – 180 мм;

- Мауэрлат из бревна диаметром – 180 мм;

- Лежень из бревна диаметра – 200 мм;

Уклон кровли составляет 30 %

Основные элементы стропильной системы и кровли в осях 4-10/А-Ж

(см. Приложение 3, лист 1, приложение 4, фото 15):

- Металлические кровельные листы – 0,4 мм;

- Обрешетка из досок – сечением 40х60 мм шагом 280 мм;

- Составные наслонные стропильные ноги из бревен диаметром – 220-250 мм шагом 2000 мм;

- Прогоны из бревен диаметром – 250 мм;

- Стойки из бревен диаметром – 200 мм;

- Мауэрлат из бревна диаметром – 250 мм;

- Лежень из бревна диаметра – 250 мм;

Уклон кровли составляет 30 %

Основные элементы стропильной системы и кровли в осях 3-12/Ж-Н

(см. Приложение 3, лист 1, приложение 4, фото 17):

- Металлические кровельные листы – 0,4 мм;

- Обрешетка из досок – сечением 40х40 мм шагом 240 мм;

- Наслонные стропильные ноги из досок сечением – 80х260 мм шагом 800 мм;

- Прогоны из бруса сечением – 150х160 мм;

- Деревянные фермы с подкосами;

Уклон кровли составляет 37 %

В ходе освидетельствования стропильной системы здания выявлены следующие дефекты :

- Поражение гнилью мауэрлата в осях 10-14/В, 11-14/А, 3-4/В, 10/В-Ж      (см. Приложение 5, лист 7, приложение 6, фото 59,60);

- Гниль стропильной ноги и мауэрлата на 100 % сечения в осях 10/А

(см. Приложение 5, лист 7, приложение 6, фото 60);

- Гниль стропильных ног в осях 4/А, 1-2/А-В, 10/Г-Д, 10-12/В-Г

(см. Приложение 5, лист 7);

- Поражение гнилью мауэрлата и стойки на 100 % сечения в осях 8/В

(см. Приложение 5, лист 7, приложение 6, фото 62);

- Повсеместное образование наледи и инея  на стропильных конструкциях по причине тепловыделения через чердачное перекрытие (см. Приложение 6, фото 59).

Техническое состояние стропильной системы здания оценивается, как  недопустимое.

- ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1. Выводы

Техническое обследование строительных конструкций перекрытий, крыши и кровли здания МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми расположенного по ул. Сибирская, 27/а в Ленинском районе г. Перми, выполнено в ноябре 2008 г., в результате обследования выявлены следующие основные дефекты:

дефекты перекрытия над цокольным этажом

- недостаточная несущая способность деревянных балок перекрытия в осях 1-5/А-Б;

- трещины в штукатурной отделке деревянных перекрытий, по потолочной поверхности, в осях 1-5/А-Б (см. приложение 5, лист 4, приложение 6, фото 2-5,9-11);

- скол ребра монолитного железобетонного перекрытия до 50 мм (см. приложение 5, лист 4, приложение 5, фото 14);

- следы увлажнения железобетонного перекрытия в осях 9-10/Д-Ж (см. приложение 5, лист 4  и приложение 6, фото 13);

- отслоения штукатурной отделки с потолочной поверхности железобетонных перекрытий (см. приложение 5, лист 4  и приложение 6, фото 1,12);

дефекты перекрытия над 1-ым этажом

- не обеспечена жесткость перекрытия в осях А-Б/1-2, А-Б/3-4 и              А-Б/7-10;

- трещины в штукатурной отделке деревянных перекрытий, по потолочной поверхности, в осях 1-10/А-Б (см. приложение 5, лист 5, приложение 6, фото 21-28);

- трещина в по оси 10 в осях Г-Ж в зоне сопряжения стены здания и железобетонного перекрытия  пристроя (см. приложение 5, лист 5  и приложение 6, фото 1,12);

- следы увлажнения железобетонных перекрытий над пристроями в осях 2-4/В-Ж, 10-13/В-Ж (см. приложение 5, лист 5  и приложение 6, фото 29,31);

дефекты перекрытия чердачного

- не обеспечена несущая способность чердачного деревянного перекрытия  в осях А-Б/3-4;

- повсеместные трещины в штукатурной отделке деревянных перекрытий, по потолочной поверхности, в осях 1-10/А-В, 4-5/В-Ж,      8-10/В-Ж (см. приложение 5, лист 6, приложение 6, фото 36,38,39,40, 41,47,48,52,55);

- следы увлажнения перекрытий в осях 4-10/А-В, 4-5/В-Ж, 8-10/В-Ж (см. приложение 5, лист 6, приложение 6, фото 34,35,36,37,43,45,49,51,53,54);

- обрушение штукатурной отделки потолочной поверхности в осях 7-8/А-Б (см. приложение 5, лист 6, приложение 6, фото 42);

дефекты полов здания

- Износ полов выполненных из штучного паркета  (см. Приложение 5, листы 1-3, приложение 6,  фото 33,56,57,58);

- Выбоины бетонного пола в цокольном этаже в осях 9-10/Б-В, 4-6/В-Г (см. Приложение 5, листы 1-3, приложение 6, фото 16,17);

- Нарушения, износ покрытия полов из рулонных материалов  в осях     5-6/Г-Д цокольного этажа (см. Приложение 5, лист 17, приложение 6, фото 17);

дефекты стропильной системы и кровли здания

- Поражение гнилью мауэрлата в осях 10-14/В, 11-14/А, 3-4/В, 10/В-Ж      (см. Приложение 5, лист 7, приложение 6, фото 59,60);

- Гниль стропильной ноги и мауэрлата на 100 % сечения в осях 10/А

(см. Приложение 5, лист 7, приложение 6, фото 60);

- Гниль стропильных ног в осях 4/А, 1-2/А-В, 10/Г-Д, 10-12/В-Г

(см. Приложение 5, лист 7);

- Поражение гнилью мауэрлата и стойки на 100 % сечения в осях 8/В

(см. Приложение 5, лист 7, приложение 6, фото 62);

- Повсеместное образование наледи и инея  на стропильных конструкциях по причине тепловыделения через чердачное перекрытие (см. Приложение 6, фото 59);

- Недостаточное сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия (42%). Расчет приведен в приложении 8.

- В приложении 10 произведен расчет оснований фундаментов. В результате расчета выявлена недостаточная несущая способность оснований фундаментов.

5.2. Рекомендации

На основании выявленных дефектов строительных конструкций для обеспечения дальнейшей нормальной эксплуатации здания необходимо выполнить следующие мероприятия (технологию проведения работ и объем решить проектом):

- Необходимо произвести закрепление оснований фундаментов, методом инъецирования цементного раствора в грунтовое основание через скважины, пройденные через тело фундамента;

- Выполнить усиление деревянных балок перекрытия над цокольным этажом в осях 1-5/А-Б, при ремонте изменить состав перекрытия современными материалами;

- Выполнить замену состава перекрытий современными, облегченными материалами над 1-ым этажом в осях А-Б/1-2,         А-Б/3-4 и А-Б/7-10, для обеспечения жесткости перекрытия;

- Выполнить усиление деревянных балок чердачного перекрытия  в               осях 3-4/А-Б, при ремонте изменить состав перекрытия современными материалами;

- Выполнить замену, теплоизоляционной засыпки из шлака, чердачного перекрытия более эффективными современными материалами. При производстве работ руководствоваться требованиями СНиП 23-02-2003; Также при удаление шлаковой засыпки необходимо произвести полное освидетельствование оголенных деревянных балок, с целью выявления балок имеющих недопустимые нарушения и дефекты, с последующими  рекомендациями по их замене;

- После выполнения работ по усилению перекрытий по деревянным балкам и замене состава перекрытий современными материалами, решить проектом конструкцию потолочной отделки соответствующую нормативным требованиям и современным технологиям;

- Выполнить замену, ремонт  покрытия полов в местах износа, наличия дефектов указанных в приложении 5 листы1-3;

- Выполнить замену элементов стропильной системы: мауэрлатов в осях 10-14/В, 11-14/А, 3-4/В, 10/В-Ж, стропильной ноги и мауэрлата  в осях 10/А, стропильных ног в осях 4/А, 1-2/А-В, 10/Г-Д, 10-12/В-Г, мауэрлата и стойки в осях 8/В,   имеющих дефекты,  отраженные в заключении, аналогичными материалами с характеристиками не меньше существующих;

На основании результатов технического обследования строительных конструкций перекрытий, крыши и кровли здания:

- Техническое состояние железобетонных перекрытий здания над цокольным этажом, над 1-ым этажом и чердачного  признано  работоспособным.

- Техническое состояние деревянного перекрытия здания над цокольным этажом в            осях 1-5/А-Б признано  недопустимым.

- Техническое состояние деревянных перекрытий на первым этажом в осях 1-2/А-Б, 3-4/А-Б и 7-10/А-Б признано ограниченно-работоспособным.

- Техническое состояние деревянного чердачного перекрытия в осях А-Б/1-3,  А-Б/4-10 признано работоспособным.

- Техническое состояние деревянного чердачного перекрытия в осях 3-4/А-Б признано недопустимым.

- Техническое состояние стропильной системы признано недопустимое.

- Техническое состояние полов в целом удовлетворительное, исключение участки с дефектами покрытия полов, указанные на листах 1-3 приложения 5, состояние которых оценивается как неудовлетворительное.

- Обследованные строительные конструкции здания пригодны к дальнейшей эксплуатации при условии выполнения вышеперечисленных рекомендаций.

Отчет составлен:                                                Р.Ф. Дмитриев

- ЛИТЕРАТУРА

При выполнении обследования использовалась следующая нормативно-техническая литература:

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. Госстрой  России - М., 2004. – 26 с.

- Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. АО «ЦНИИПромзданий». - М., 1997. – 222 с.

- СРП-2007 Свод реставрационных правил – М., 2007.- 51с.