Приложение № 2

Утверждаю:

Главный врач МУЗ «ГКБ №2»

______________В.Н.Грязнов

Техническое задание

необходимо произвести капитальный ремонт - по замене глухих металлических решеток на распашные на окнах лабораторного и инфекционного корпусов МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х.Граля»

Лабораторный корпус:

- демонтаж – 980*1960: 14 решеток; 1480*1960: 6 решеток.

- Для монтажа распашных решеток применить снятые решетки, выполнив для них предварительно «коробку».

- Произвести зачистку от краски существующих решеток и покрасить заново.

- Изготовить три новые решетки размером: 1480*1960.

Материалы:

- коробку выполнить из металлического уголка 32 мм.

- рамку решетки выполнить из металлического уголка 25 мм.

- заполнение выполнить из прутка диаметром 10мм, 8мм. Шаг 180 мм.

- установка навесных замков на каждую решетку.

Инфекционный корпус:

- Демонтаж – 975*1800: 18 решеток, 1350*1800: 2 решетки.

- Для монтажа распашных решеток применить снятые решетки, выполнив предварительно для них «коробку».

- Произвести зачистку от краски существующих решеток и покрасить заново.

- Изготовить новые решетки размером: 975*1800 – 11 штук, 1350*1800 – 2 решетки.

Материалы:

- коробку выполнить из металлического уголка 32 мм.

- рамку решетки выполнить из уголка 25 мм.

- заполнение выполнить из прутка диаметром 10мм, 8мм. Шаг 180 мм.

- установка навесных замков на каждую решетку.