Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 33 от 13.11.2009 г

| Требование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по содержанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скверов "Авиаторов", "Победителей", у ОАО "Велта", |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бульвара им. Советской Армии в Свердловском районе г. Перми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Срок выполнения работ: 15 дней с момента заключения муниципального контракта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Стоимость работ: 497 588 руб.00 коп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Виды выполняемых работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведение в нормативное состояние зеленых насаждений: валка деревьев, вырезка сухих ветвей лиственных пород, удаление скелетных ветвей первого порядка, больных, усыхающих и надломленных, замазка срезов свыше 30 мм масляной краской, прочистка территории от кустарника и мелколесья, складирование и вывоз обрези и прочих отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Адреса объектов, объемы работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  | Порода | Диаметр, см |  | Количество, шт. |  | Вид работ |
| Сквер у ОАО "Велта" |  |  | ива козья | 10 |  | 1( 4 ств.) |  | валка |
|  |  |  | ива (ствол) | 10 |  | 15 |  | валка |
|  |  |  | ива (ствол) | 15 |  | 10 |  | валка |
|  |  |  | ива (ствол) | 20 |  | 15 |  | валка |
|  |  |  | ива (ствол) | 25 |  | 10 |  | валка |
|  |  |  | ива (ствол) | 30 |  | 1 |  | валка |
|  |  |  | тополь пир. | 10 |  | 1 |  | валка |
|  |  |  | клен | 25 |  | 1 |  | валка |
|  |  |  | ива (ствол) | 15 |  | 14 |  | удал.скел. ветвей |
|  |  |  | ива (ствол) | 20 |  | 44 |  | удал.скел. ветвей |
|  |  |  | ива (ствол) | 25 |  | 59 |  | удал.скел. ветвей |
|  |  |  | ива (ствол) | 30 |  | 37 |  | удал.скел. ветвей |
|  |  |  | ива (ствол) | 35 |  | 6 |  | удал.скел. ветвей |
|  |  |  | ива (ствол) | 40 |  | 4 |  | удал.скел. ветвей |
|  |  |  | ива (ствол) | 45 |  | 4 |  | удал.скел. ветвей |
|  |  |  | ива (ствол) | 50 |  | 1 |  | удал.скел. ветвей |
|  |  |  | боярышник | 10-15 |  | 3 (10 ств.) |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | тополь пир. | 20 |  | 2 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | тополь | 40 |  | 1 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | ясень | 20,35 |  | 2 |  | вырезка сухих вет. |
| Сквер "Авиаторов" |  |  | ива | 10 |  | 3 (13 ств.) |  | валка |
|  |  |  | ива | 15 |  | 1(4 ств.) |  | валка |
|  |  |  | береза | 15 |  | 1 |  | валка |
|  |  |  | тополь | 20 |  | 1 |  | валка |
|  |  |  | клен | 7-10 |  | 25 |  | валка |
|  |  |  | клен | 20 |  | 1 |  | валка |
|  |  |  | ива Шверина | 10 |  | 25 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | яблоня | 20 |  | 1 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | ясень | 25 |  | 1 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | яблоня | 10-20 |  | 7 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | клен | 20 |  | 10 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | клен | 35 |  | 2 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | тополь | 20 |  | 8 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | тополь | 30-50 |  | 51 |  | удал. скел. ветвей |
|  |  |  | санитарная прочистка от кустарника и мелколесья (вдоль ул. Саранская) |  |  |  |  | 1350 м2 |
| Бульвар им. Советской Армии |  |  | клен | 20 -35 |  | 114 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | липа | 20 -35 |  | 41 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | яблоня | 20-25 |  | 9 |  | вырезка сухих вет. |
| Сквер "Победителей" |  |  | яблоня | 15 |  | 1 |  | валка |
|  |  |  | тополь | 15 |  | 9 |  | валка |
|  |  |  | тополь | 15 |  | 15 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | ива (ствол) | 15 |  | 67 |  | удал. скел. ветвей |
|  |  |  | ива (ствол) | 20 |  | 13 |  | удал. скел. ветвей |
|  |  |  | яблоня | 20 |  | 17 |  | вырезка сухих вет. |
|  |  |  | клен | 20 |  | 2 |  | вырезка сухих вет. |
| 5. Технические условия по приведению зеленых насаждений в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Работы по валке, удалению и вырезке ветвей в городских условиях требуют обеспечения безопасности рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Работы на улицах согласовать с ГИБДД и балансодержателями сетей электроснабжения в установленном порядке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Обеспечить видимость дорожных знаков. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. При выполнении работ по обрезке места среза тщательно зачистить. Срезы свыше 3 см покрыть садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной олифе. Работы производить с автовышки. Ветки складировать в кучи. Обеспечить своевременную вывозку на городскую свалку. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вырезка сухих ветвей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сформировать равномерную светопроницаемую крону, вырезать больные, усыхающие и надломленные ветки, пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги, а также ветви, растущие внутрь кроны, сближенные с другими, отходящие от ствола под острым углом, растущие вертикально вверх или имеющие угрожающий наклон. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удаление скелетных ветвей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сформировать равномерную крону, удаляя скелетные ветви до второго порядка, на расстоянии 15-20 см до развилки, вырезать больные, усыхающие и надломленные ветви, пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги, а также ветви, растущие внутрь кроны, сближенные с другими. Обеспечить видимость дорожных знаков. Работы проводить с автовышки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валка деревьев. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При валке оградить место. Высокие деревья спиливть заподлицо с землей по частям с помощью автовышки, предварительно очистив полностью дерево от сучьев и срезав вершину.Раскряжить на коротье заданной длины. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Требования к качеству работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работ определяется их соответствием требованиям технического задания, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе требованиям по качеству работ, технологии и материалами согласно ГОСТ, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативной и технической документацией. |  |  |  |  |  |  |  |  |