| № п/п | Наименование улицы | № дома (участок улицы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Формовочная обрезка выше 5м (шт) | Формовочная обрезка до 5м (шт) |
| 1 | Ул. Энгельса | от ДКЖ до ул.Малкова, № 2а, № 13, 13/2, 2 | 31 |  |
| 2 | ул.Шоссейная | от ул.Локомотивная | 32 |  |
| 3 | ул.В. Каменского | вся, № 17, 2а, № 2 (пож.часть) | 37 | 32 |
| 4 | ул.Большевистская | 220 | 9 |  |
| 5 | ул.Ленина | 102 | 3 |  |
| 6 | ул.Локомотивная | № 1 (перед ДКЖ) | 10 | 4 |
| 7 | ул.Гатчинская | № 4, | 3 |  |
| 8 | ул.Боровая | от Гатчинской до Локомотивной обе стороны, № 14а, № 2а, 17, центр "Юность" | 43 |  |
|  | ИТОГО: |  | 168 | 36 |
|  | Технические требования к выполнению работ: |  |  |  |
|  | Формовочная обрезка должна производиться с соблюдением правил техники безопасности и в соответствии со СНиП 2.07.01 - 89* "Градостроительство... " , |  |  |  |
|  | Обрезка должна выполняться с применением как ручного труда так и специализированной техники: автовышка, бензопила, автомашина самосвал (либо ее эквивалентом) |  |  |  |
|  | Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму, вертикально растущие побеги снимаются косым срезом. Удаление крупных ветвей производится обязательно с помощью трех пропилов: первый пропил делают с нижней стороны ветви на расстоянии 25 - 30 см от ствола и на глубину, равную четверти толщины ветви. Второй пропил делают сверху на 5 см дальше от ствола, чем нижний. После того как ветвь отвалится, третьим пропилом аккуратно срезается оставшийся пенек. Разрывы коры можно устранить поддержкой пенька рукой или веревкой. Для безопасности большие ветви предварительно подвешивают на веревке (или двух) к выше расположенной ветви или к стволу дерева и после спиливания осторожно опускают на землю. |  |  |  |
|  | Во время выполнения работ складирование кряжей и сучьев производится в безопасное и удобное для прохожих и автотранспорта место. |  |  |  |
|  | Сразу после обрезки все срезы диаметром более 2 см необходимо замазать садовым варом или закрасить масляной краской на натуральной олифе. |  |  |  |
|  | После уборки с применением специализированной техники производится ручная уборка территории до полного очищения от порубочных остатков. |  |  |  |
|  | Срезанные стволы и ветки должны быть вывезены на свалку в течение 3 дней. |  |  |  |
|  | По окончании работ не допускается наличие порубочных остатков на проезжей части улиц, тротуаров. |  |  |  |
|  | Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране труда, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности. |  |  |  |

Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

№35 от «17» ноября 2009 г

Техническое задание

на выполнение работ по санитарной прочистке деревьев вдоль дорог Дзержинского района г.Перми