ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на выполнение работ на ремонт лестничных клеток, капитальный ремонт МУЗ г.Перми Детский  ревматологический

санаторий  «ОРЛЁНОК»

ПЕРЕЧЕНЬ, ОБЪЁМЫ РАБОТ И ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Раздел 1. Лестничные клетки:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,32 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из IIXB профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проёма до 2 м2 одностворных | 100 м2 проёмов | 0,08 |
| 3 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью до 2 м2 | м2 | 8 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проёмов | 0.32 |
| 5 | Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающиеся створками площадью более 2м2 | м2 | 32 |
| 6 | Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах толщиной более 0,51м. | 100 м.п. | 0,16 |
| 7 | Плиты подоконные пластиковые Альта - профиль, длиной 6 метров, шириной 500мм (Россия) | м | 16 8-8 |
| 8 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м2 | 100 мест | 0,1 |
| 9 | Устройство покрытий па цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,32 |
| 10 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: пол лестничных маршей) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9 |
| 11 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонти-рованной поверхности | 0,45 |
| 12 | Окраска клеевыми составами: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проёмов) | 1,9 |
| 13 | Улучшенная окраска масляными составами по дерев}': заполнений проемов дверных в каменных стенах | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее- окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4 |
| 15 | Окраска масляными составами ранее- окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8 |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград; без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 |
| 17 | Простая масляная окраска ранее окрашенных иолов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % (деревянные поручни) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,2 |
| 18 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом (откосы оконных проёмов) | 1 м2 стены за вычетом проёмов | 17 |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (по ГКЛ откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17 |
| 20 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,45 |
| 21 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,1 |
| 22 | Светильник люминесцентный ЛПО 4x20 | шт. | 10 |
| 23 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЯД, ЛДЦ, ЛТВ | 10 шт. | 4 |
| 24 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10 шт. | 4 |
| 25 | Смена розеток | 100 шт. | 0,1 |

Раздел 2. Вывоз мусора:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | за т груза | 1,7 |
| 27 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1т | 1,7 |
| 28 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | за т груза | 1,7 |