Приложение №2

к извещению от 19.11.09 №29

Техническое задание

на  прочистку муниципальных канализационных сетей и установку люков,

входящих в муниципальную казну.

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения –  Индустриальный район, Мотовилихинский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – канализационная сеть;

в) характеристика сетей – см. таблицу 1;

г) общая длина сетей 880,00 пм;

д) стоимость  работ 249 898,45 руб.;

### 2. Технические характеристики работ:

2.1. Выполнение работ по  прочистке  канализационных сетей:

- прочистка канализационных сетей, удаление отложений, восстановление пропускной       способности не менее чем 95%,

- очистка от грязи, ила и мусора колодцев;

- промывка колодцев.

2.2.Восстановление люков в количестве 5шт.

- верхняя часть колодцев,

- ходовые скобы,

- люки.

3. Сроки выполнения работ:

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   25.12.2009 года

5. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ   по профилактической прочистке канализационных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов: МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»

Таблица №1

| №п/п | Адрес |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индустриальный район | ул.Комбайнеров 36,38 | 180 |
| 2 |  | ул.Мира 31,65,67,90,101,103,113 | 150 |
| 3 |  | ул.Леонова 24,24а,26,26а,46,46а | 100 |
| 4 |  | ул.Одоевского 44,46,48 | 90 |
| 5 | Мотовилихинский район | ул.Индустриализации 14,16 | 100 |
| 6 |  | ул.Грозненская 5 м/рВвышка-2 | 60 |
| 7 |  | ул.Восстания 13 м/р Висим | 100 |
| 8 |  | ул.ДОС-1,2 В.Курья | 100 |
|  | ИТОГО: пм |  | 880 |

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ – 3 месяца.

Заместитель начальника ТО                                       Федорова Н.Н.