Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок № 24

от «20» ноября   2009 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт кровли здания расположенного по адресу г. Пермь, ул. Толбухина, 9/11 для МУЗ «Городская детская поликлиника № 3»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 покрытий кровель | 4,5 |
| 2 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 4,5 |
| 3 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100 м2 стяжек | 4,5 |
| 4 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 4,5 |
| 5 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100 м2 стяжек | 4,5 |
| 6 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 4,5 |
| 7 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 4,5 |
| 8 | Изопласт ЭKП-4.5, материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | -513 |
| 9 | Изопласт ЭKП-4.5, материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | -522 |
| 10 | Унифлекс ЭКП-5,0 (верхний слой) | м2 | 513 |
| 11 | Унифлекс ЭПП-3,0 (нижний слой) | м2 | 522 |
| 12 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,076 |
| 13 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм без фартука (исключение фартука - см.п.п.16; 17) | 100 м примыканий | 1,013 101,3/100 |
| 14 | Изопласт ЭKП-4.5, материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | -191,5 |
| 15 | Унифлекс ЭКП-5,0 (верхний слой) | м2 | 191,5 |
| 16 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 1,013 101,3/100 |
| 17 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками | 100 м примыканий | -1,013 -101,3/100 |
| 18 | Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1 м | 100 м | 0,9766 |
| 19 | Оштукатуривание поверхности парапетов | 100 м2 поверхности | 0,6145 |
| 20 | Смена частей водосточных труб: Воронки с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,02 |
| 21 | Смена частей водосточных труб: Колена с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,06 |
| 22 | Смена частей водосточных труб: Прямые звенья с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,06 |
| Вывоз мусора. |  |  |  |
| 23 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 22 |
| 24 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 22 |
| 25 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 22 |

Главный врач МУЗ «ГДП № 3»                   _____________________              С.С. Наговицын

М.П.