Приложение

ИЗВЕЩЕНИЮ № __ от «___» __________ 2009 года

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по установке и обслуживанию автоматизированной системы управления дорожным движением и видеонаблюдения

Техническое задание к открытому аукциону на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по установке  и обслуживанию автоматизированной системы управления дорожным движением и видеонаблюдения.

- Разработка проектной документации

- Разработать проект по установке  автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) и видеонаблюдения.

- Приложить к проекту сертификаты соответствия, техническую документацию, гарантийные обязательства изготовителя на используемое оборудование и материалы.

- По окончании работ передать заказчику в двух экземплярах комплект проектной документации.

- Выполнить необходимые согласования и получить технические условия на проведение работ от всех собственников объектов, попадающих в зону проведения работ. При проведении работ на проезжей части разработать схему организации дорожного движения и согласовать с отделом ГИБДД УВД по г. Перми, балансодержателем дороги, утвердить у Заказчика

- Разработать планы проведения работ в соответствии с нормативными документами.

- Создать паспорт системы. Паспорт системы должен содержать перечень установленного оборудования с инвентарными номерами и указанием места расположения. В паспорте предусмотреть возможность отображения информации о проводимых работах, замене, ремонте оборудования.

- Дорожные контроллеры

- Произвести оснащение светофорных объектов, расположенных на перекрестках, указанных в п.4 настоящего раздела технического задания, дорожными контролерами.

- Технические требования к контроллерам:

| 1 | Возможность непрерывной круглосуточной стабильной работы в стационарных условиях на открытом воздухе в уральском регионе |
| --- | --- |
| 2 | Допустимые колебания температуры окружающего воздуха от -40 до +45 °С |
| 3 | Допустимые значения влажности окружающего воздуха не менее 95% при 25°С |
| 4 | Климатическое исполнение шкафа контроллера У1 по ГОСТ 15150 |
| 5 | Степень защиты корпуса контроллера IP Х4 по ГОСТ 14254 |
| 6 | Возможность монтажа шкафа контроллера на световой или светофорной опоре |
| 7 | Вандалоустойчивое исполнение шкафа |
| 8 | Замок на дверцах шкафа |
| 9 | Габаритные размеры, не более 800х600х400 |
| 10 | Вес, не более 100 кг |
| 11 | Модульность блоков контроллера |
| 12 | Работа от сети переменного тока 220В-15%+10% и частотой 50Гц±2% |
| 13 | Возможность стабильной работы (отсутствие сбоев в режимах работы) от источника бесперебойного питания |
| 14 | Автоматическое выключение светофорного объекта в случае повышения или понижения питающего напряжения сверх заданных пределов |
| 15 | Автоматическое восстановление режима работы контроллера после исчезновения неисправности в силовых цепях |
| 16 | Электрическая прочность и сопротивление изоляции цепей контроллера относительно корпуса и цепей между собой должна соответствовать требованиям ГОСТ 21657 |
| 17 | Уровень радиопомех, создаваемых контроллером, не превышает значений, указанных «Общесоюзных нормах допускаемых индустриальных радиопомех» (Нормы 8-72) |
| 18 | Число силовых каналов в зависимости от светофорного объекта от 16 до 40 |
| 19 | Возможность подключения различных типов светофоров: |
| 20 | с лампами 220В |
| 21 | с галогенными лампами 220В |
| 22 | светодиодных 220В |
| 23 | светодиодных 40В |
| 24 | Защита от перегрузок и короткого замыкания по каждому силовому выходу |
| 25 | Подключение к контроллеру детекторов транспорта: |
| 26 | инфракрасные детекторы |
| 27 | ультразвуковые детекторы |
| 28 | видеодетекторы |
| 29 | Обмен данными с оборудованием центра с использованием проводной, оптоволоконной связью (Ethernent) |
| 30 | Передача данных на базе протокола TCP/IP |
| 31 | Ведение календаря и времени суток |
| 32 | Параметры часов и календаря (часы, минуты, секунды, день недели, число, месяц) |
| 33 | Ведение архива, в котором регистрируются все изменения штатных режимов работы, а также аварийные или нештатные ситуации, обнаруженные системой диагностики контроллера, с указанием времени и даты их возникновения |
| 34 | Сохранение информации о календаре и времени суток, архива режимов работы и сигнальных программ при перерывах электропитания, не менее 72 часов |
| 35 | Переход в режим аварийного отключения светофоров при возникновении перегрузки в общей цепи электропитания |
| 36 | Контроль перегорания ламп (красных, желтых, зеленых) с сигнализацией о перегорании в центр управления |
| 37 | Контроль красных сигналов светофоров с автоматическим переходом в режим аварийного желтого мигания (ЖМ) при перегорании выбранного числа ламп красных сигналов |
| 38 | Многоступенчатый контроль конфликтности сигналов |
| 39 | Наличие переходного периода в виде последовательности режимов при первичном включении или переходе между конфликтными режимами (ЖМ, всем красный, зеленый по главному направлению) |
| 40 | Контроль появления зеленых сигналов на конфликтных направлениях (переключение в режим ЖМ, сообщение в центр) |
| 41 | Передача в центр управления информации от детекторов транспорта |
| 42 | Передача в центр управления информации от детекторов транспорта накопленной за время отсутствия связи с центром |
| 43 | Передача в центр управления информации о состоянии контроллера |
| 44 | Передача в центр управления информации о состоянии светофоров |
| 45 | Передача в центр управления информации о состоянии аппаратуры передачи данных |
| 46 | Тестирование аппаратуры передачи данных |
| 47 | Синхронизация контроллера по времени |
| 48 | Локальный адаптивный режим управления |
| 49 | Количество программ переключения, не менее 16 |
| 50 | Количество фаз в программе, не менее 8 |
| 51 | Время накопления данных от детекторов транспорта до принятия решения о изменении длинны фазы не более 3 минут |
| 52 | Сетевой адаптивный режим управления |
| 53 | Количество программ переключения, не менее 16 |
| 54 | Количество фаз в программе, не менее 8 |
| 55 | Локальный режим управления |
| 56 | Количество программ переключения, не менее 16 |
| 57 | Количество фаз в программе, не менее 8 |
| 58 | Выбор программ переключения на основе календарной автоматики |
| 59 | Диспетчерское управление |
| 60 | Количество программ переключения, не менее 16 |
| 61 | Количество фаз в программе, не менее 8 |
| 62 | Режим приоритетного пропуска общественного транспорта |
| 63 | Режим приоритетного пропуска спец транспорта |
| 64 | Режим "зеленая волна" |
| 65 | Возможность конвертации системного интерфейса в различные стандарты |
| 66 | Возможность подключения кнопки вызова пешеходного перехода |
| 67 | Количество подключаемых кнопок вызова пешеходного перехода, не менее 2 |
| 68 | Возможность переключения фазы от кнопки вызова пешеходного перехода |
| 69 | Формирование и передача на табло сигнала «ЖДИТЕ» с момента поступления вызова до включения запрашиваемого направления |
| 70 | Возможность подключения выносного пульта управления |
| 71 | Количество фаз в режиме работы с выносным пультом управления, не менее 8 |
| 72 | Возможность отключения режима работы с выносным пультом из центра управления |
| 73 | Возможность подключения инженерного пульта |
| 74 | Наработка на отказ не менее 40000 часов |
| 75 | Срок службы, не менее 8 лет |
| 76 | Гарантийный срок обслуживания, не менее 2 лет |

- Монтаж контроллеров произвести на высоте не менее 1,5 метров от земли.

- Места размещения контроллеров:

Перекрестки улиц:

  - Попова – Орджоникидзе;

  - Попова – Петропавловская;

  - Попова – Большевистская;

  - Попова – Луначарского;

  - Попова – Пушкина;

  - Пушкина – Площадь центрального рынка.

- Подрядчик вправе установить на перекрестках Попова – Пушкина и Пушкина – Площадь центрального рынка один контроллер с дополнительной прокладкой сигнальных линий светофорных секций, если это обеспечит полноценное выполнения функций по управлению дорожным движением, на столько же, как и при установке отдельных контроллеров на этих перекрестках.

- На дорожные контроллеры изготовителем должен быть установлен срок службы не менее 5 лет, с даты изготовления.

- На дорожные контроллеры изготовителем должен быть установлен гарантийный срок  не менее 2 лет, с момента ввода в эксплуатацию.

- Детекторы транспорта

- Произвести оснащение светофорных объектов детекторами транспорта с подключением к дорожным контроллерам.

- Контролируемые полосы движения.

Перекрестки улиц:

  - Попова - Орджоникидзе 7 полос движения, расположенные по ул. Попова 4 шт. со стороны ул. Борцов революции 2 шт., со стороны ул. Петропавловская 2 шт., по ул. Орджоникидзе 3 шт. со стороны ул. Осинская.

  - Попова - Петропавловская 11 полос движения, расположенные по ул. Попова 7 шт. со стороны ул. Орджоникидзе 3 шт., со стороны ул. Ленина  4 шт., по ул. Петропавловская 4 шт. со стороны ул. Борчанинова.

  - Попова - Большевистская 7 полос движения, расположенные по ул. Попова 4 шт. со стороны ул. Кирова 2 шт., со стороны ул. Луначарского 2 шт., по ул. Большевистская 3 шт. со стороны ул. Куйбышева.

  - Попова - Луначарского 7 полос движения, расположенные по ул. Попова 4 шт. со стороны ул. Большевистской 2 шт., со стороны ул. Пушкина 2 шт., по ул. Луначарского 3 шт. со стороны ул. Борчанинова.

  - Попова - Пушкина 8 полос движения, расположенные по ул. Попова 2 шт. со стороны ул. Луначарского, по ул. Пушкина 6 шт. со стороны ул. Борчанинова 3 шт., со стороны ул. Куйбышева на перекрестке с улицей Попова 3 шт.

  - Пушкина – Площадь центрального рынка 3 полосы движения, расположенные по ул. Пушкина со стороны ул. Куйбышева 2шт., со стороны площади центрального рынка 1шт.

- Применяемые детекторы транспорта должны обеспечивать автоматизированный бесконтактный сбор следующей информации:

  - Интенсивность движения по полосам движения;

  - Присутствие стоящих в зоне детектирования транспортных средств;

  - Количество проследовавших транспортных средств;

- Установку детекторов транспорта произвести на существующих опорах без применения дополнительных конструкций.

- Естественные колебания опоры не должны вносить дополнительную погрешность в работу детектора;

- Погрешность обнаружения транспортных средств, движущихся через контролируемую зону со скоростью от 3 до 120 км/ч,  не более 4%.

- Показатели обнаружения объектов должны не зависеть от условий освещенности, цвета объекта и различных метеорологических условий;

- Настройка детекторов должна проводиться один раз в момент ввода в эксплуатацию.

- Электрическая прочность и сопротивление изоляции цепей детекторов относительно корпуса и цепей между собой должна соответствовать требованиям ГОСТ 21657

- Климатическое исполнение детекторов У1 по ГОСТ 15150.

- Степень защиты корпуса детекторов не хуже IP Х4 по ГОСТ 14254.

- Уровень радиопомех, создаваемых детекторами во время работы а также в моменты включения и выключения, не должны превышать значений, указанных «Общесоюзных нормах допускаемых индустриальных радиопомех» (Нормы 8-72).

- На детекторы транспорта изготовителем должен быть установлен срок службы не менее 8 лет, с даты изготовления.

- На детекторы транспорта изготовителем должен быть установлен гарантийный срок не менее 2 лет, с момента ввода в эксплуатацию.

- Светофоры

- Произвести оснащение системы АСУДД транспортными светофорами со светодиодными излучателями света диаметром 300 мм на перекрестках:

  - ул. Большевистская – ул. Попова –  6 светофоров;

  - ул. Луначарского – ул. Попова – 6 светофоров;

  - ул. Пушкина – ул. Попова – 6 светофоров (в том числе 2 пятисекционных);

  - ул. Пушкина – Площадь центрального рынка – 4 светофоров;

- Произвести оснащение системы АСУДД пешеходными светофорами со светодиодными излучателями света на перекрестках:

  - ул. Большевистская – ул. Попова – 8 светофоров;

  - ул. Луначарского – ул. Попова – 8 светофоров;

  - ул. Пушкина – ул. Попова – 4 светофоров;

  - ул. Пушкина – Площадь центрального рынка – 2 светофоров;

Общее количество:

транспортные трехсекционные светофоры со светодиодными излучателями  – 20 шт.;

транспортные пятисекционные светофоры со светодиодными излучателями  – 2 шт.;

пешеходные светофоры со светодиодными излучателями  – 22 шт.

- Разместить пятисекционные светофоры на экранах белого цвета в соответствии с ГОСТ Р 52282-2004.

- Выполнить подключение светофоров к дорожным контроллерам.

- Светофоры должны соответствовать ГОСТ Р 52282-2004, СНиП 2.05.02-85 и «Правил устройства электроустановок».

- Потребляемая мощность излучающего элемента не более 40 Ватт.

- Климатическое исполнение светофоров У1 по ГОСТ 15150;

- Степень защиты от воздействия внешних факторов IPХ4.

- Температура эксплуатации от -40°С до +45°С.

- Наработка на отказ не менее 50 000 часов.

- На светофоры  изготовителем должен быть установлен срок службы не менее 10 лет, с даты изготовления.

- На светофоры  изготовителем должен быть установлен гарантийный срок не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Система видеонаблюдения

- Произвести оснащение системами видеонаблюдения и контроля дорожной обстановки светофорных объектов и перекрестков:

  - ул. Попова – ул. Орджоникидзе;

  - ул. Попова – ул. Петропавловская;

  - ул. Попова – ул. Большевистская;

  - ул. Попова – ул. Луначарского;

  - ул. Попова – ул. Пушкина;

- Оснастить систему видеонаблюдения купольными камерами кругового обзора с техническими характеристиками:

  - Рабочий диапазон температур не менее -40 +45°С;

  - Относительная влажность воздуха при температуре +25°С не менее 95%;

  - Климатическое исполнение видеокамеры У1 по ГОСТ 15150.

  - Степень защиты корпуса видеокамеры не хуже IP Х4 по ГОСТ 14254

  - Угол поворота по горизонтали не менее 360 град;

  - Угол поворота по вертикали в диапазоне не менее -5 +90 град;

  - Автофокус;

  - Автодиафрагма;

  - Автоматический баланс белого цвета;

  - Компенсация встречной засветки;

  - Количество ТВ-линий не менее 480 тл;

  - ICR фильтр и режим «день-ночь»;

  - Минимальная освещенность «день» не более 0,1 лк;

  - Минимальная освещенность «ночь» не более 0,01лк;

  - Трансфокатор не менее 18х;

  - Протокол управления камерой RS-485, PTZ;

  - Входное напряжение блока питания 220В-15%+10% 50Гц±2%.

- Обеспечит гарантированный обзор всей зоны перекрестка, с учетом минимального фокусного расстояния объектива видеокамеры.

- Обеспечить гарантированный обзор по следующим направлениям с учетом максимального фокусного расстояния объектива видеокамеры на перекрестках:

  - Попова – Орджоникидзе улицы Попова в направлениях моста через  р. Кама и ул. Петропавловская, улицы Орджоникидзе в сторону ул. Осинская.

  - Попова - Петропавловская улицы Попова в направлении ул. Ленина, ул. Петропавловская в направлениях ул. Борчанинова и ул. Куйбышева.

  - Попова - Большевистская улицы Попова в направлениях ул. Кирова и ул. Луначарского, улицы Большевистская в направлениях ул. Куйбышева и ул. Борчанинова.

  - Попова - Луначарского улицы Попова в направлениях ул. Большевистской и ул. Пушкина, улицы Луначарского в направления ул. Борчанинова и ул. Куйбышева.

  - Попова - Пушкина улицы Попова в направлении ул. Луначарского, улицы Пушкина в направлениях  ул. Борчанинова и ул. Куйбышева, площади центрального рынка.

- Обеспечить подключение купольных камер к интегральным одноканальным видеосерверам, обеспечивающим компрессию видеосигнала и его передачу по IP сетям, со следующими техническими требованиями:

  - Поддержка порта RS-485 для управления PTZ купольными видеокамерами;

  - Наработка на отказ, не менее 200 000 часов.

- Обеспечить передачу видеосигнала по используемой сети передачи данных в центр наблюдения.

- Обеспечить грозозащиту компонентов системы видеонаблюдения.

- На компоненты системы видеонаблюдения изготовителем должен быть установлен гарантийный срок, не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Серверы видеонаблюдения

- Произвести по указанию Заказчика оснащение диспетчерского центра по адресу: ул.Уральская, 108 а, сервером видеонаблюдения, хранения видеоданных и системой видеоотображения.

- Произвести оснащение сервера источником бесперебойного питания, обеспечивающим работу сервера при отключении электропитания не менее 1 часа.

- Система видеоотображения состоит из мультиэкрана включающего в себя 6 штук 46 дюймовых мониторов с формулой 3x2.

- Произвести оснащение сервера видеонаблюдения лицензионным программным обеспечением для IP видеонаблюдения  до  64 видеоканалов.

- Сервер видеонаблюдения должен удовлетворять требованиям программного обеспечения видеонаблюдения, обеспечивать отображение видеоинформации с камер наблюдения в реальном времени, запись и хранение видео файлов.

- Срок действия лицензии программного обеспеченья - бессрочный.

- На компоненты сервера наблюдения и системы видеоотображения изготовителем должен быть установлен гарантийный срок, не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Сеть передачи данных

- Произвести подключение дорожных контроллеров светофорных объектов и системы видеонаблюдения на перекрестках:

  - ул. Орджоникидзе - ул. Попова;

  - ул. Петропавловская – ул. Попова

  - ул. Большевистская – ул. Попова;

  - ул. Луначарского – ул. Попова;

  - ул. Пушкина – ул. Попова;

  - ул. Пушкина (Площадь центрального рынка)

к действующей в настоящее время сети передачи данных АСУДД на светофорном объекте пересечении улиц Ленина - Попова.

- Построение сети передачи данных для подключения контроллеров и систем видеонаблюдения произвести посредством строительства оптоволоконной сети или путем приобретения в бессрочное пользование свободных оптических волокон  в существующих волоконно-оптических кабельных сетях сторонних организаций.

- Передать право бессрочного пользования оптическими волоконами  в существующих волоконно-оптических кабельных сетях сторонних организаций Заказчику. Передать Заказчику копию договора бессрочного пользования оптическими волокнами заключенного между Подрядчиком и собственником кабельных сетей.

- Разработать проект расширения сети передачи данных существующей системы АСУДД города Перми.

- Строительство волоконно-оптической сети передачи данных:

  - Произвести прокладку оптического кабеля связи до светофорного объекта на перекрестке ул.Ленина и ул. Попова с подключением к действующей сети АСУДД.

  - Способ размещения кабеля – подвес по опорам или подземный.

  - Для связи светофорных объектов использовать волоконно-оптический кабель связи с одномодовыми оптическим волокнами (марки ОКСНМ-10-01-022).

  - Между объектами необходимо предоставить 4 оптических волокна с затуханиями, не превышающими допустимы для использования данного типа кабеля.

  - Обеспечить канал передачи данных по ОВЛС между светофорными объектами пропускной способностью, не менее 1 Гбит/с.

  - Оборудовать светофорные объекты оборудованием связи и защиты.

- Приобретение оптических волокон:

  - Для связи светофорных объектов использовать оптические волокна существующего волоконно-оптического кабеля связи с одномодовым оптическим волокном.

  - Между объектами необходимо предоставить 4 оптических волокна с затуханиями не превышающими допустимы для использования данного типа кабеля.

  - Обеспечить канал передачи данных по ОВЛС между светофорными объектами пропускной способностью, не менее 1 Гбит/с.

  - Оборудовать светофорные объекты оборудованием связи и защиты.

- По окончании работ по установке АСУДД передать в департамент дорог и транспорта проектную документацию сети передачи данных.

- На компоненты сети передачи данных изготовителем должен быть установлен гарантийный срок, не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию..

- Сервер управления

- Произвести оснащение диспетчерского центра АСУДД сервером управления АСУДД  хранения данных от детекторов транспорта и отчетов от дорожных контроллеров.

- Произвести оснащение сервера источником бесперебойного питания, обеспечивающим работу сервера при отключении электропитания не менее 1 часа.

- Произвести оснащение сервера управления  лицензионным программным обеспечением автоматизированного рабочего места оператора АСУДД.

- Произвести оснащение сервера управления  лицензионным программным обеспечением системы программирования для решения проблем адаптивного управления дорожным движением..

- Обеспечить возможность удаленного подключения к серверу  управления АСУДД.

- На компоненты сервера управления изготовителем должен быть установлен гарантийный срок, не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Ввод объектов в эксплуатацию и сдача-приемка работ

- Произвести защитное заземление электрооборудования.

- Обеспечить грозозащиту оборудования и сетей передачи данных.

- Произвести настройку детекторов движения.

- Создать и оформить в виде документа, библиотеки программ координации (в графической и табличной формах с подробными комментариями) для указанных светофорных объектов:

  - ул. Орджоникидзе - ул. Попова;

  - ул. Петропавловская – ул. Попова

  - ул. Большевистская – ул. Попова;

  - ул. Луначарского – ул. Попова;

  - ул. Пушкина – ул. Попова;

  - ул. Пушкина (Площадь центрального рынка),

- с обязательным согласованием с отделом ГИБДД УВД.

- Обеспечить интеграцию с существующей АСУДД.

- Установить  гарантийный срок на выполненные работы по установке АСУДД и ситемы видеонаблюдения – 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по установке АСУДД и системы видеонаблюдения

- Передать заказчику руководства пользователя по программному обеспечению и управлению системой.

- Обслуживание АСУДД и системы видеонаблюдения

- Обеспечить сервисное обслуживание установленного сегмента системы  до 20 декабря 2010 года.

- По требованиям  Заказчика вносить  изменения  в настройки работы контроллеров, программы  координации, режимы работы светофоров.

- Поддерживать  работоспособность системы, ее надежное и стабильное функционирование.

- Все работы, не являющиеся гарантийным случаем производятся из материалов заказчика.

- В обязательном порядке вести учет всех проведенных гарантийных работ и работ выполненных по заявкам департамента дорог и транспорта в течении всего срока обслуживания, с отображением внесенных в систему изменений и дополнений в паспорте системы.

По окончании срока гарантийного обслуживания передать паспорт АСУДД в департамент дорог и транспорта.