Приложение №3

к извещению от 23.11.2009 г. №31

Дефектная ведомость

на перекладку муниципальной сети канализации,

входящей в состав имущества  муниципальной казны,  по адресу:

ул. Краснополянская, 5-7, м/р Владимирский  Свердловского района г. Перми

Сеть канализации

Д150мм

L = 152 м

Вид прокладки – бесканальная.

Год ввода в эксплуатацию не установлен, грунт сухой, глубина прокладки до 4,5  м.

| № п/п | Наименование | Един. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Разработка грунта в самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,25м3,группа грунтов 2 | м3 | 930,24 | 4000*4500*152000 мм |
| 3 | Работа на отвале | м3 | 930,24 |  |
| 4 | Перевозка навалочных грунтов грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км | т | 1094,4 |  |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м | м3 | 164,16 |  |
| 6 | Разборка трубопроводов канализации из канализационных труб Д 150 мм | м | 152 |  |
| 7 | Частичная смена колец в круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5м | шт. | 7 |  |
| 8 | Укладка трубопроводов канализации | м3 | 152 | Труба PRGMA из ПП Д160мм |
| 9 | Частичное устройство колец в круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5м | шт | 7 |  |
| 10 | Устройство чугунных люков | шт. | 7 |  |
| 11 | Засыпка траншей бульдозерами с перемещением грунта до 5 м | м3 | 1094,4 | смесь песчано-гравийная природная |
| 12 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2 | м3 | 121,6 |  |
| 13 | Устройство оснований из щебня | м3 | 91,2 | 4000*152000*150 мм |
| 14 | Вывоз мусора | т | 7 |  |

Составил:                                                                         Федорова Н.Н.