Приложение №3

к извещению от 23.11.2009 г. №30

Дефектная ведомость

на восстановление герметизации вводов сети водопровода, находящихся в составе муниципальной казны,  по адресам: ул. Сусанина, 1, Норильская,7, Норильская, 13а, Свиязева, 10, м/р Авиагородок,  Индустриальный район.

Сеть ХВС: Д 200 – 65 м; Д 100 – 24 м; Д 50 – 9 м

L = 98 м

Вид прокладки – бесканальная.

Год ввода в эксплуатацию не установлен, грунт сухой, глубина прокладки до 2  м.

| № п/п | Наименование | Един. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ул. Сусанина, 1 от ВК 46 |  |  |  |
| 1 | Разборка оснований из щебня | м2/м3 | 18/1,8 | 9000*2000*100мм |
| 2 | Разработка грунта в самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,25м3,группа грунтов 2 | м3 | 45 | 9000*2000*25000 мм |
| 3 | Работа на отвале | м3 | 45 |  |
| 4 | Перевозка навалочных грунтов грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км | т | 74,25 |  |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м | м3 | 4,5 |  |
| 6 | Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных труб Д 50 мм | м | 9 |  |
| 7 | Демонтаж задвижки Д 50 мм | шт. | 1 |  |
| 8 | Устройство оснований : песчаного | м3 | 1,8 | 90000*2000*100 |
| 9 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д 50 мм | м | 9 | Трубы полиэтиленовые на водоснабжение ПЭ SDR-17 |
| 10 | Установка задвижки Д 50 | шт. | 1 | 30с41нж |
| 11 | Установка фланцев к трубам Д50мм | шт. | 2 |  |
| 12 | Врезка спусников (вентиль шаровый) Д 32 мм | шт. | 1 | 11 б 27П |
| 13 | Установка гильзы Д 89 *4 мм | шт. | 2 | Сталь бесшовная ГОСТ 8732-78 |
| 14 | Заделка сальников при проходе труб через ж/б. стены | 1 сальник | 2 |  |
| 15 | Заделка отверстий в бетонных стенах до 0,2 м2 | м3 | 0,4 |  |
| 16 | Устройство чугунных люков | шт. | 1 |  |
| 17 | Засыпка траншей песком вручную | м2/м3 | 660/198 | 330000*2000*300 мм |
| 18 | Засыпка траншей бульдозерами с перемещением грунта до 5 м | м3 | 45 | смесь песчано-гравийная природная |
| 19 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2 | м3 | 45 |  |
| 20 | Устройство оснований из щебня | м2/м3 | 27/4,05 | 9000*3000*150 мм |
|  | ул. Норильская, 7 от ВК 11 |  |  |  |
| 1 | Разборка оснований из щебня | м2/м3 | 48/4,8 | 24000*2000*100мм |
| 2 | Разработка грунта в самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,25м3,группа грунтов 2 | м3 | 120 | 24000*2000*25000 мм |
| 3 | Работа на отвале | м3 | 120 |  |
| 4 | Перевозка навалочных грунтов грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км | т | 198 |  |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м | м3 | 1,98 |  |
| 6 | Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных труб Д 100 мм | м | 24 |  |
| 7 | Демонтаж задвижки Д 100 мм | шт. | 1 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д 50 мм | м | 24 | Трубы полиэтиленовые на водоснабжение ПЭ SDR-17 |
| 9 | Установка задвижки Д 100 мм | шт. | 1 | 30с41нж |
| 10 | Установка фланцев к трубам Д 100 | шт. | 2 |  |
| 11 | Врезка спусников (вентиль шаровый) Д 32 мм | шт. | 1 | 11 б 27П |
| 12 | Установка гильзы Д 150 *4 мм | шт. | 2 | Сталь бесшовная ГОСТ 8732-78 |
| 13 | Заделка сальников при проходе труб через ж/б. стены | 1 сальник | 2 |  |
| 14 | Заделка отверстий в бетонных стенах до 0,2 м2 | м3 | 0,4 |  |
| 15 | Устройство чугунных люков | шт. | 1 |  |
| 16 | Засыпка траншей песком вручную | м2/м3 | 48/14,4 | 24000*2000*300 мм |
| 17 | Засыпка траншей бульдозерами с перемещением грунта до 5 м | м3 | 120 | смесь песчано-гравийная природная |
| 18 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2 | м3 | 120 |  |
| 19 | Устройство оснований из щебня (асфальт) | м2/м3 | 72/10,8 | 24000*3000*150 мм |
|  | ул. Норильская, 13 а от ВК 8 |  |  |  |
| 1 | Разборка оснований из щебня | м2/м3 | 90/9 | 45000*2000*100мм |
| 2 | Разработка грунта в самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,25м3,группа грунтов 2 | м3 | 225 | 45000*2000*25000 мм |
| 3 | Работа на отвале | м3 | 225 |  |
| 4 | Перевозка навалочных грунтов грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км | т | 371,25 |  |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м | м3 | 22,5 |  |
| 6 | Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных труб Д 200 мм | м | 45 |  |
| 7 | Демонтаж задвижки Д 200 мм | шт. | 1 |  |
| 8 | Устройство оснований песчаного | м3 | 9 | 45000*2000*100 |
| 9 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д 200 мм | м | 45 | Трубы полиэтиленовые на водоснабжение ПЭ SDR-17 |
| 10 | Установка задвижки Д 200 | шт. | 1 | 30с41нж |
| 11 | Установка фланцев к трубам Д 200 | шт. | 2 |  |
| 12 | Врезка спусников Д 32 мм | шт. | 1 | вентиль шаровый 11 б 27П |
| 13 | Установка гильзы Д 275 *4 мм | шт. | 2 | Сталь бесшовная ГОСТ 8732-78 |
| 14 | Заделка сальников при проходе труб через ж/б. стены | 1 сальник | 2 |  |
| 15 | Заделка отверстий в бетонных стенах до 0,2 м2 | м3 | 0,4 |  |
| 16 | Устройство чугунных люков | шт. | 1 |  |
| 17 | Засыпка траншей песком вручную | м2/м3 | 90/27 | 45000*2000*300 мм |
| 18 | Засыпка траншей бульдозерами с перемещением грунта до 5 м | м3 | 225 | смесь песчано-гравийная природная |
| 19 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2 | м3 | 225 |  |
| 20 | Устройство оснований из щебня | м2/м3 | 135/20,25 | 45000*3000*150 мм |
|  | ул. Свиязева, 10 от насосной станции |  |  |  |
| 1 | Разборка оснований из щебня | м2/м3 | 4 | 20000*2000*100мм |
| 2 | Разработка грунта в самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,25м3,группа грунтов 2 | м3 | 100 | 20000*2000*25000 мм |
| 3 | Работа на отвале | м3 | 100 |  |
| 4 | Перевозка навалочных грунтов грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км | т | 165 |  |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м | м3 | 10 |  |
| 6 | Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных труб Д 200 мм | м | 20 |  |
| 7 | Демонтаж задвижки Д 200 мм | шт. | 1 |  |
| 8 | Устройство оснований песчаного | м3 | 4 | 20000*2000*100 |
| 9 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д 200 мм | м | 20 | Трубы полиэтиленовые на водоснабжение ПЭ SDR-17 |
| 10 | Установка задвижки Д 200 | шт. | 1 | 30с41нж |
| 11 | Установка фланцев к трубам Д 200 | шт. | 2 |  |
| 12 | Врезка спусников (вентиль шаровый) Д 32 мм | шт. | 1 | 11 б 27П |
| 13 | Установка гильзы Д 275 *4 мм | шт. | 2 | Сталь бесшовная ГОСТ 8732-78 |
| 14 | Заделка сальников при проходе труб через ж/б. стены | 1 сальник | 2 |  |
| 15 | Заделка отверстий в бетонных стенах до 0,2 м2 | м3 | 0,4 |  |
| 16 | Устройство чугунных люков | шт. | 1 |  |
| 17 | Засыпка траншей песком вручную | м2/м3 | 40/12 | 20000*2000*300 мм |
| 18 | Засыпка траншей бульдозерами с перемещением грунта до 5 м | м3 | 100 | смесь песчано-гравийная природная |
| 19 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2 | м3 | 100 |  |
| 20 | Устройство оснований из щебня | м2/м3 | 60/9 | 20000*3000*150 мм |
|  | ул. Сусанина, 1 от ВК 46 |  |  |  |
| 1 | Устройство (усиление) бетонного фундамента под крыльцо (колонну) дома | м3 | 2 |  |

Составил:                                                                         Пахомов В.П.