Приложение 1

Техническое  задание

к извещению от «24» ноября   2009 №157

на выполнение общестроительных работ по ремонту операционной №3 операционного блока административного корпуса МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

- Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

  - Работы должны производиться в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, техническим заданием, НПБ, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, стандартами и другими нормативными документами.

  - Требования к безопасности работ: При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить техническую безопасность и охрану труда, СНИП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ППБ01-2003 «Правила пожарной безопасности в РФ».

- Условия выполнения работ:

  - Участник размещения заказа в случае признания его победителем должен выполнить весь комплекс работ в соответствии с ведомостью  объемов  работ без права внесения каких-либо изменений в виды и объемы работ.

  - Поставка материалов и оборудования являются обязанностью Подрядчика. Все используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по качеству установленным ГОСТам, ОСТам, ТУ и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Общестроительные работы, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз строительного мусора являются обязанностью Подрядчика.

  - Срок выполнения работ составляет 15 календарных дней со дня заключения муниципального контракта. Срок приемки объекта в работу не должен превышать 1 рабочего дня с момента заключения муниципального контракта. Срок сдачи результата работ не должен превышать 2-х рабочих дней.

  - Работы выполнять под контролем администрации МУЗ «МСЧ №9».

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

  - Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 18 месяцев  с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ.

Приложение 1.1

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на ремонт операционной №3 в операционном блоке административного корпуса МУЗ МСЧ № 9 им.М.А.Тверье |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка поверхности потолков |  | 100 м2 промытой поверхности |  | 0,56 |  |  |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,11 |  |  |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков |  | 100 м2 поверхности |  | 0,56 |  |  |
| 4 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,56 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1,08 |  |  |
| 6 | Разборка коробов из ДСП |  | 100 м2 стен |  | 0,07 |  |  |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  | 100 м2 поверхности |  | 0,4 |  |  |
| 8 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1,08 |  |  |
| 9 | Устройство коробов из ГКЛ по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля |  | 1 м2 стены |  | 7 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  | 100 м2 покрытий |  | 0,56 |  |  |
| 11 | Разборка покрытий полов: цементных |  | 100 м2 покрытий |  | 0,56 |  |  |
| 12 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,56 |  |  |
| 13 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки |  | 0,56 |  |  |
| 14 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного |  | 100 м2 покрытия |  | 0,56 |  |  |
| Проемы, перегородки |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 |  | 0,08 |  |  |
| 16 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных |  | 100 м2 |  | 0,15 |  |  |
| 17 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  | 0,08 |  |  |
| 18 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные |  | м2 |  | 8,4 |  |  |
| 19 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (перегородка) |  | 100 м2 проемов |  | 0,15 |  |  |
| 20 | Перегродка м/пластиковая |  | м2 |  | 14,6 |  |  |
| 21 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. |  | 100 п.м. |  | 0,18 |  |  |
| 22 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 200 мм (Россия) |  | п.м. |  | 18 |  |  |
| 23 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 100 м2 облицовки |  | 0,08 |  |  |