Приложение 1

Техническое задание на изделия  медицинского назначения:

| № п/п | Наименование | Техническое задание | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 Х 10 | Длина, м - 5,0±0,2; ширина, см - 10,0±0,5; Поверхностная плотность,г/м – 36±2; толщина скатки, мм не более - 16, степень белизны, % не менее - 80; капиллярность, см/ч не менее - 7,0; разрывная нагрузка, кгс не менее - 9 (7)). Количество в упаковке 990 шт; Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт) до подписания муниципального контракта. | шт. | 7500 |
| 2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 Х 14 | Длина, м - 7,0±0,2; ширина, см - 14,0+-0,5; Поверхностная плотность,г/м – 36±2; толщина скатки, мм не более - 20, степень белизны, % не менее - 80; капиллярность, см/ч не менее - 7,0; разрывная нагрузка, кгс не менее - 9 (7)). Количество в упаковке 500 шт; Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт) до подписания муниципального контракта. | шт. | 13680 |
| 3 | Марля медицинская отбеленная в рулонах пл. 36 | ширина ткани, см -90,0+-1,5; поверхностная плотность, г/м -36+-2; число нитей на 10 см: основы-118+-2; утка-56+-2; разрывная нагрузка полоски-50 х 200 мм, кгс: основы, не менее8,0; утка, не менее 3,0; реакция водной вытяжки - нейтральная; массовая доля хлористых солей, % не более - 0,02; массовая доля сернокислых солей, % не более - 0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; скорость смачивания, сек, не более - 10; капиллярность, см/ч не менее - 10,0; влажность, % не более - 8,5; зольность, % не более - 0,3; степень белизны, % - не менее 80. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт) до подписания муниципального контракта. | метр | 14000 |
| 4 | Вата хирургическая хлопковая нестерильная 2,5 кг. | массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, % не более - 0,15; засоренность, % не более - 0,30; зольность, % не более - 0,30; массовая доля жировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; влажность, % не более - 9,0; поглотительная способность, г, не менее - 20,0; капиллярность, мм, не менее - 70,0; массовая доля хлористых солей, % не более - 0,04; массовая доля сернокислых солей, % не более-0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; скорость смачивания, сек, не более - 30; реакция водной вытяжки - нейтральная; запах - не допускается. содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. Упаковка : индивидуальная пленочная оболочка с ручкой , со сварными термическим способом краями; Количество штук в упаковке-8. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт) до подписания муниципального контракта. | шт. | 245 |
| 5 | Вата хирургическая льнохлопковая нестерильная 200,0 г. | массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, % не более - 0,15; засоренность, % не более - 0,30; зольность, % не более - 0,30; массовая доля жировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; влажность, % не более - 9,0; поглотительная способность, г, не менее - 20,0; капиллярность, мм, не менее - 70,0; массовая доля хлористых солей, % не более - 0,04; массовая доля сернокислых солей, % не более-0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; скорость смачивания, сек, не более - 30; реакция водной вытяжки - нейтральная; запах - не допускается. содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. Количество штук в упаковке-75. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт) до подписания муниципального контракта. | шт. | 150 |
| 6 | Вата хирургическая хлопковая нестерильная 50,0 кг | массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, % не более - 0,15; засоренность, % не более - 0,30; зольность, % не более - 0,30; массовая доля жировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; влажность, % не более - 9,0; поглотительная способность, г, не менее - 20,0; капиллярность, мм, не менее - 70,0; массовая доля хлористых солей, % не более - 0,04; массовая доля сернокислых солей, % не более-0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; скорость смачивания, сек, не более - 30; реакция водной вытяжки - нейтральная; запах - не допускается. содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат, аналитический паспорт) до подписания муниципального контракта. | кг | 150 |
| 7 | Повязка адгезивная стерильная послеоперационная на полимерной основе с абсорбирующей атравматичной подушечкой на нетканой основе, гипоаллергенная, микропористая, воздухопроницаемая, размер 5,0Х5,7см. | Для фиксации периферических и центральных катетеров и медицинских устройств (датчики, дренажные трубки и т.д.)‏ Состав: прозрачная микропористая полиуретановая пленка с вставкой и фиксирующей лентой из нетканого материала (полипропилена), гипоаллергенный акрилатный адгезив. Абсорбирующая атравматичная подушечка из вискозы. Неприлипающая полиэтиленовая сетка на атравматичной подушке. Предоставление сертификата и образцов продукции для подтверждения соответствиия техническому заданию до подписания муниципального контракта. | шт. | 30 |
| 8 | Повязка адгезивная стерильная «П-образная» для фиксации катетеров, с абсорбирующей атравматичной подушечкой на нетканой основе, гипоаллергенная, микропористая, воздухопроницаемая, размер 8,5Х6см. | Для фиксации периферических катетеров и др. медицинских устройств (датчики, дренажные трубки и т.д.)‏. Состав: нетканый материал (полипропилен), гипоаллергенный акрилатный адгезив. Абсорбирующая атравматичная подушечка из вискозы. Неприлипающая полиэтиленовая сетка на атравматичной подушке. Предоставление сертификата и образцов продукции для подтверждения соответствиия техническому заданию до подписания муниципального контракта. | шт. | 30 |
| 9 | Повязка адгезивная стерильная послеоперационная с абсорбирующей атравматичной бактерицидной серебряной подушечкой на нетканой основе, гипоаллергенная, микропористая, воздухопроницаемая, размер 8,25Х6см. | Для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран, в особенности с риском развития вторичной инфекции, и для ухода за мелкими повреждениями кожи. Состав: нетканый материал (полипропилен), гипоаллергенный акрилатный адгезив. Абсорбирующая атравматичная подушечка из вискозы с содержанием серебра. Неприлипающая полиэтиленовая сетка на атравматичной подушке. Предоставление сертификата и образцов продукции для подтверждения соответствиия техническому заданию до подписания муниципального контракта. | шт. | 30 |
| 10 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» | Стерильная, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; Наличие - манжеты большого объема низкого давления; Коннектор с ушками для фиксации; Пилотный баллон промаркирован Количество штук в упаковке-10 Размер 8,5 | шт. | 100 |
| 11 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» | Стерильная, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; Наличие - манжеты большого объема низкого давления; Коннектор с ушками для фиксации; Пилотный баллон промаркирован Количество штук в упаковке-10 Размер 7 | шт. | 100 |
| 12 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» | Стерильная, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; Наличие - манжеты большого объема низкого давления; Коннектор с ушками для фиксации; Пилотный баллон промаркирован Количество штук в упаковке-10 Размер 7,5 | шт. | 100 |
| 13 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мерфи» | Стерильная, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичного поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; Наличие - манжеты большого объема низкого давления; Коннектор с ушками для фиксации; Пилотный баллон промаркирован Количество штук в упаковке-10 Размер 8 | шт. | 100 |
| 14 | Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления | Стерильная, однократного применения; Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной линией, имеет анатомический изгиб; Термопластична; Наличие стилета и шейной ленты; Наличие гибкого фланца для крепления на шее пациента; Несмываемая маркировка на трубке и пилоте баллона; Срок годности 5 лет; Количество штук в упаковке-10 Размер 8 | шт. | 100 |
| 15 | Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления | Стерильная, однократного применения; Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной линией, имеет анатомический изгиб; Термопластична; Наличие стилета и шейной ленты; Наличие гибкого фланца для крепления на шее пациента; Несмываемая маркировка на трубке и пилоте баллона; Срок годности 5 лет; Количество штук в упаковке-10 Размер 6 | шт. | 100 |
| 16 | Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления | Стерильная, однократного применения; Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной линией, имеет анатомический изгиб; Термопластична; Наличие стилета и шейной ленты; Наличие гибкого фланца для крепления на шее пациента; Несмываемая маркировка на трубке и пилоте баллона; Срок годности 5 лет; Количество штук в упаковке-10 Размер 7 | шт. | 100 |
| 17 | Регистрационное удостоверение на каждую серию продукции. | Прилагается |  |  |
| 18 | Сертификат качества на каждую серию продукции. | Прилагается |  |  |
|  | ИТОГО | 500 000,00 |  |  |