Приложение №1

к Муниципальному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  проведение работ  по установке  системы видеонаблюдения

в корпусах кадетской школы № 1 им. А.В. Суворова, г.Пермь.

1	Общие сведения

1.1 Заказчик работ - кадетская школа №1 им. А.В. Суворова, расположенная по адресу: г. Пермь, Гашкова, 11.

1.2  Вид строительства - новое.

1.3 Виды выполняемых работ – монтажные, пусконаладочные работы по созданию системы, создание исполнительной документации на систему.

2	Технические требования к системе видеонаблюдения

2.1 Назначение системы - круглосуточное видеонаблюдение внутри зданий школы.

2.2 Система видеонаблюдения должна быть построена на основе видеорегистратора и 8-и видеокамер. Рабочее место организовать на первом этаже корпуса А школы на посту охраны. Места установки видеокамер указаны на планах помещений школы, выдаваемых заказчиком.

2.3 Применяемые при построении системы видеонаблюдения  оборудование и материалы должны быть сертифицированы.

2.4 Технические требования к аппаратуре системы видеонаблюдения.

| № п/п | Наименование оборудования и материалов для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Цифровой видеорегистратор: - емкость видеорегистратора - 8 видеоканалов; - формат изображений - M-JPEG или H.264; - отображение/запись – не менее 50 кадров/с при разрешении до 640х272 (PAL); - триплекс или пентаплекс; - детектор движения, организация записи по детектору движения; - экспорт архива по сети TCP/IP; - VGA-выход; - возможность организации архива на встроенных жестких дисках HDD продолжительностью не менее 1 недели (уточняется проектом). | 1 шт. |
| 2 | Камера внутренняя: - цветная/ч/б, режима «день/ночь» с разрешением в цветном режиме не ниже 530 ТВЛ; - сенсор – 1/3”; - чувствительность цв./ч/б- не хуже 0,5/0,0 Lux (ч/б с ИК-подсветкой); - отношение сигнал/шум – не хуже 50 дБ; - компенсация встречной засветки; - объектив – варифокальный, с автодиафрагмой; - экранное меню; - исполнение – антивандальная , купольная , потолочное крепление; - питание – постоянный ток 12В; - ИК-подсветка – встроенная или внешний ИК-прожектор. | 7 шт. |
| 2 | Камера наружная: - цветная с разрешением не ниже 520 ТВЛ; - сенсор – 1/3”; - чувствительность цв.- не хуже 1,5(F2/0); - отношение сигнал/шум – не хуже 45 дБ; - исполнение – уличное, гермокожух с кронштейном; - температура эксплуатации – (-30-40)°С; - питание камеры – постоянный ток 12В; - питание гермокожуха – =12/~230В. | 1 шт. |
| 4 | Монитор пункта охраны: - тип – LCD; - диагональ – не менее 19”, 4х3; - разрешение – не хуже 1280х1024. | 1 шт. |
| 5 | Блок бесперебойного питания системы видеонаблюдения: - мощность – не менее 500 ВА. | 1 шт. |
| 6 | Блок питания видеокамер 12В постоянного тока | 1 шт. |
| 7 | Кабель радиочастотный, кабель питания для подключения видеокамер (80 п.м.) | Согласно планам |
| 8 | Мини кабель-канал с аксессуарами для прокладки проводок к видеокамерам, ПВХ (500 п.м.) | Согласно планам |
| 9 | Расходные материалы для монтажа | Согласно планам |
| 10 | Сдача объекта: - контрольные приемо-сдаточные испытания; - изготовление исполнительной документации | 1 объект |

3	Требования к электропитанию и заземлению системе видеонаблюдения

Электропитание системы видеонаблюдения выполнить от существующей системы электропитания кадетской школы. Заземление выполнить от существующего контура заземления здания согласно требованиям ПУЭ.

4	Требования к организации-исполнителю работ

Организация, выполняющая монтажные, пуско-наладочные работы и изготавливающая проектную документацию, должна иметь лицензии на данный вид работ, иметь персонал соответствующей квалификации.

5	Требования к сдаче в эксплуатацию системы видеонаблюдения

По окончании монтажных и пуско-наладочных работ организация-исполнитель работ производит контрольные приемо-сдаточные испытания, результатом которых является акт приемки работ, подписанный заказчиком.

6 Требования к документированию

По окончании работ, организация-исполнитель работ должна предоставить заказчику согласованную исполнительную документацию в количестве 3 экземпляров (один из них – на электронном носителе).

7 Требования к документации, предоставляемой заказчиком

Заказчик работ предоставляет организации-исполнителю работ планировки помещений школы в объеме, достаточном для выполнения всех видов работ, а также указывает предполагаемые места расстановки камер.

8 Требования к гарантийному обслуживанию системы видеонаблюдения

Гарантийное обслуживание системы видеонаблюдения производится организацией-исполнителем работ. Срок гарантийного обслуживания системы видеонаблюдения - 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки системы  видеонаблюдения.

Гарантийный срок на комплектующие системы – в соответствии с технической документацией на каждый элемент системы.

В случае выхода из строя, недостатки устраняются в течение 8 часов с  момента поступления заявки. Замена оборудования по гарантии производится за счет Исполнителя.

9 Требования к срокам выполнения работ

Срок выполнения работ по строительству системы видеонаблюдения: 2009 г.

Тип 1 внутреняя

Тип 2 внутреняя

внешняя