Приложение № 5

ЭСКИЗ № 2

конструкции секции ограждения (забора)

лицевая сторона (1) – 122 м

Стойки из металлической трубы квадратного сечения 140х140 мм, толщиной 5 мм с бетонированием в земле на глубину 70 см.

Продольные конструкции секций выполнить из стального электросварного проката – профильной трубы сечением 40х25 мм, толщиной 2 мм.

Заполнение каркаса выполнить из стального электросварного проката – профильной трубы сечением 25х25 мм, толщиной 2 мм.

К верхней части стоек приварить металлические заглушки.

Секции приваривать к стойкам готовые. Исключить изготовление секций на месте.