Приложение № 1

к извещению № 47 от 26.11.2009

Техническое задание

на выполнение работ по установке технических средств организации движения – пешеходных ограждений по ул.Уральской-ул.Крупской

Стоимость выполняемых работ: 170 621, 66 рубля.

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до «18» декабря 2009г

Состав выполняемых работ:

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка технических средств организации движения – пешеходных ограждений по ул.Уральской-ул.Крупской | п/м | 100 | 170 621, 66 |
| Состав работ: - устройство ям (шаг стоек 1,5 м), размер ямы 0,3*0,3*0,7м; - установка металлических стоек (огрунтованных, окрашенных за 2 раза) на основание из ПГС– 100 шт.; - бетонирование стоек; - монтаж стальных элементов секций (огрунтованных, окрашенных за 2 раза) – 90 шт.; - восстановление нарушенного благоустройства – завоз земли, планировка, посев газонной смеси; - окраска сварных соединении. Технические характеристики ограждения из стали на опорных столбах (стойках): - стойки – профили квадратные стальные черные 40*40*2,0 мм; (высота – 1,0 м, заглубление 0,7 м) - секции - профили квадратные стальные черные 25*25*2,0 мм; - цвет ограждения – черный; - эскиз ограждающих конструкций прилагается, приложение №1. |  |  |  |

Технология производства и условия выполнения работ:

Разбивочный чертеж-план, применяемые материалы (ограждающих конструкций) согласуются с Заказчиком до начала производства работ.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь гигиенические сертификаты.

Стойки и секции должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Верхняя часть стойки должна быть закрыта металлической заглушкой. Закрепление  стоек следует производить после выверки положения ограды в плане и в профиле, стоек по вертикали и верха секции по горизонтали. Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядной организации, осуществляющей работы по установке технических средств организации движения – пешеходных ограждений по ул.Уральской, ул.Крупской в Мотовилихинского района г. Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми, СНиП III-10-75.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не уплотнен дренирующий материал в ямах | -10 |
| 2 | Отклонение стоек по вертикали, а так же их положение в плане до 10 мм | -10 |
| 3 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | - 50 |
| 4 | Несоответствие материала по типу, марке, цвету, эскизу | - 50 |
| 5 | Не восстановлено газонное покрытие | -70 |
| 6 | Диагональные и крестовые связи не плотно пригнаны, ненадежно закреплены | -70 |
| 7 | Присутствуют дефекты, сказывающиеся на эстетическом восприятии ограды или ее прочности | - 70 |
| 8 | Поверхность ограждения имеет неоднородную окраску | - 80 |
| 9 | Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 20 мм | -100 |
| 10 | Сборные элементы оград не плотно подогнаны, стойки оград не плотно закреплены | -100 |

Приложение №1

Эскиз технических средств организации движения – пешеходных ограждений по ул.Уральской-ул.Крупской