Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 94 от 26.11.2009 г.

Техническое задание

на пульсоксиметр

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пульсоксиметр |  |
| 2 | Монитор для использования у взрослых, детей и новорожденных пациентов | наличие |
| 3 | Масса | не более 250 г с батарейками |
| 3 | Размеры | не более 158 (Д) х 70 (Ш) х 38 (В) мм |
| 4 | Чехол для транспортировки | наличие |
| 4 | Питание | -от 4-х батареек формата LR6 АА 1,5В -от 4-х аккумуляторных Ni-MH батарей формата АА 1,2В |
| 5 | Возможность подключения к ПК для хранения, просмотра и распечатки данных | наличие |
| 6 | Возможность использования датчиков Nellcor для взрослых, новорожденных | наличие |
| 7 | Черно-белый LCD-дисплей | наличие |
| 8 | Отображение реального времени на дисплее | наличие |
| 9 | Режим показа крупных цифр | наличие |
| 10 | Вывод волновых графиков трендов SpO2 и пульса за последние 10 минут | наличие |
| 11 | Вывод плетизмограммы и столбиковой диаграммы пульса | наличие |
| 12 | Разрешение | не менее 128х64 |
| 13 | Память на 300 часов или запись 100 пациентов | наличие |
| 14 | Определение насыщения крови кислородом в диапазоне | 0 – 100%; |
| 15 | Точность: | Взрослые: в диапазоне 70-100% ±2, Новорожденные: в диапазоне 70-100% ±3 |
| 16 | Разрешение | 1% |
| 17 | Определение частоты сердечных сокращений в диапазоне | Не менее 30 – 254 ударов/мин.; |
| 18 | Точность | Не более 3 удар/мин |
| 19 | Разрешение | не более ±1 удар/мин; |
| 20 | ТРЕВОГИ |  |
| 20.1 | Неподсоединенный датчик | наличие |
| 20.2 | Неправильно подключен датчик | наличие |
| 20.3 | Низкий заряд батареек | наличие |
| 20.4 | Нарушение установленных границ значений SpO2 и частоты пульса | наличие |
| 20.5 | Возможность выключения аудиовизуальных тревог на 120 сек. | наличие |
| 20.6 | Громкость звукового сигнала задается в пределах от 1 до 5 | наличие |
| 20.7 | Установка порогов тревог SpO2 и частоты пульса | наличие |
| 21 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
| 22 | Количество, шт. | 7 |