Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 18 от « 30 » ноября 2009 г.

Техническое задание

на выполнение работ по установке дорожных знаков

- Общие требования

  - Дорожные знаки, установленные Подрядчиком, должны  соответствовать требованиям п.2. и п.3. настоящего технического задания  и ГОСТ Р 52290-2004.

  - Выполнить работы установке, демонтажу дорожных знаков и установке стоек дорожных знаков согласно п. 3. настоящего технического задания.

  - Выполнить работы по установке дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004.

  - Подрядчик устанавливает гарантийный срок на материалы, используемые при установке дорожных знаков (в том числе на дорожные знаки, стойки, элементы крепления дорожных знаков) - 2 (Два) года со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по установке дорожных знаков.

  - Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы по установке дорожных знаков - 1 (Один) год со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по установке дорожных знаков.

  - Обеспечить безопасность дорожного движения при производстве работ в соответствии с требованиями ВСН 37-84, СНиП 12-03-2001.

  - Разработать схему организации дорожного движения в местах производства работ, согласовать с балансодержателем соответствующей дороги, отделом ГИБДД УВД по городу Перми, утвердить у  Заказчика.

  - Обеспечить выполнение и контроль соблюдения правил техники безопасности труда при проведении работ.

  - Обеспечить при выполнении работ безопасность транспортных средств и пешеходов, сохранность зеленых насаждений, объектов городской собственности.

- Выполнение работ по установке дорожных знаков

  - Требования к выполнению работ:

- Основа дорожного знака должна быть выполнена из оцинкованного листового железа толщиной не менее 0,8 мм в соответствии с ГОСТ 14918-80 (2-й типоразмер) и крепится на кронштейне из металлического уголка 25х25х3 мм шпильками М6.

- Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или иметь защитное покрытие.

- Изображения знаков должны быть выполнены световозвращающими материалами, обеспечивающими читаемость знаков  при различных уровнях освещения.

- Световозвращающие пленки для изготовления знаков должны иметь интенсивность световозвращения не ниже средней, быть эквивалентной пленке «3М», соответствовать ГОСТ Р 52290-2004.

- Все элементы крепления должны быть окрашены в серый цвет.

- Знаки крепятся на существующих металлических стойках, световых и светофорных опорах, а так же на стойках, установленных Подрядчиком в соответствии с п. 3.3. настоящего технического задания.

- Крепление знака к кронштейну с помощью шпилек производится методом контактной сварки без повреждения изображения знака.

- Крепление знака на стойку или опору осуществляется через кронштейн посредством бандажной ленты (R-13, R-19) с помощью замка с обеспечением силы затяжки до 600кг.

  - Контроль качества работ обеспечить в соответствии с требованиями п. 13.12 СНиП 3.06.03.

- Спецификация

Работы по установке, демонтажу дорожных знаков и установке стоек дорожных знаков произвести на улицах г.Перми, указанным в задании Заказчика, направленном Подрядчику в письменной форме.

- Таблица 1

| № | Наименование знака |  | Обозначение по ГОСТ |  | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Въезд запрещен |  | 3.1 |  | 5 |
| 2 | Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств |  | 5.13.2 |  | 1 |
| 3 | Выезд на дорогу с односторонним движением |  | 5.7.1 |  | 5 |
| 4 | Главная дорога |  | 2.1 |  | 2 |
| 5 | Движение налево |  | 4.1.3 |  | 1 |
| 6 | Движение без остановки запрещено |  | 2.5 |  | 1 |
| 7 | Дети |  | 1.23 |  | 4 |
| 8 | Дорога с односторонним движением |  | 5.5 |  | 4 |
| 9 | Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств |  | 5.11 |  | 1 |
| 10 | Зона действия |  | 8.2.1 |  | 36 |
| 11 | Зона действия |  | 8.2.2 |  | 13 |
| 12 | Конец главной дороги |  | 2.2 |  | 2 |
| 13 | Конец дороги с полосой для маршрутных транспортных средств |  | 5.12 |  | 1 |
| 14 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса |  | 5.16 |  | 1 |
| 15 | Место стоянки |  | 6.4 |  | 42 |
| 16 | Направление главной дороги |  | 8.13 |  | 1 |
| 17 | Ограничение максимальной скорости |  | 3.24 |  | 3 |
| 18 | Остановка запрещена |  | 3.27 |  | 19 |
| 19 | Пешеходный переход |  | 5.19.1 |  | 16 |
| 20 | Пешеходный переход |  | 5.19.2 |  | 13 |
| 21 | Способ постановки транспортного средства на стоянку |  | 8.6.1 |  | 17 |
| 22 | Способ постановки транспортного средства на стоянку |  | 8.6.5 |  | 21 |
| 23 | Способ постановки транспортного средства на стоянку |  | 8.6.9 |  | 6 |
| 24 | Стоп-линия |  | 6.16 |  | 3 |
| 25 | Указатель направлений |  | 6.10.1 |  | 12 |
| 26 | Уступите дорогу |  | 2.4 |  | 7 |
|  | Общий итог по монтажу дорожных знаков |  |  |  | 237 |
| ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств | 5.11 |  |  | 1 |
| 2 | Обгон запрещен | 3.2 |  |  | 1 |
| 3 | Стоянка запрещена | 3.28 |  |  | 1 |
| 4 | Место стоянки | 6.4 |  |  | 1 |
| 5 | Зона действия | 8.2.1 |  |  | 1 |
| 6 | Велосипедная дорожка | 4.4 |  |  | 1 |
|  | Общий итог по демонтажу дорожных знаков |  |  | 6 |  |
| УСТАНОВКА СТОЕК ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Стойка | - |  |  | 1 |
|  | Общий итог по установке стоек |  |  |  | 1 |