Приложение №1

Техническое задание

на оказание услуг по сбору, обезвреживанию и удалению

медицинских отходов классов Б, В для МУЗ «КМСЧ № 1».

| Период Накопления отходов | Норма накопления отходов за месяц (кг) | Тариф на удаление 1 кг (с НДС 18%) руб. | Лимит финансирования руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь 2010 г. | 800 |  |  |
| Февраль 2010 г. | 800 |  |  |
| Март 2010 г. | 800 |  |  |
| Апрель 2010 г. | 800 |  |  |
| Май 2010 г. | 800 |  |  |
| Июнь 2010 г. | 800 |  |  |
| ИТОГО | 4800 |  | 398400,00 |

Заказчику предоставляются расходные материалы для первичного сбора отходов, принятых к удалению:

- пакеты одноразовые (500*600)  полиэтиленовые для отходов класса Б (желтого цвета) и В (красного цвета) со стяжкой, текстом (согласно СанПиН 2.1.7.728-99) и информационным окном, в котором указывается название  ЛПУ, подразделение ЛПУ, дата и фамилия ответственного за сбор отходов лица. На лицевой стороне пакетов должны быть нанесены предупредительные надписи: «подлежит обязательному сжиганию», «знак биологической опасности» в соответствии с международными стандартами, «работать в средствах индивидуальной защиты», «руками не утрамбовывать», «не пересыпать», «не складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы». Маркировка пакетов должна содержать краткую информацию по применению, ссылку на ТУ, регистрационное удостоверение, номер партии и дату изготовления. Размеры:

- контейнеры одноразовые на 2,5 л  для сбора отходов класса Б (желтого цвета) и В (красного цвета), с герметично закрывающимися крышками, с загрузочными отверстиями, имеющими специальный рельефный контур для снятия игл, после заполнения они должны герметично закрываться и иметь блокирующее устройство, делающее невозможным их последующее вскрытие при транспортировке отходов, контейнеры должны иметь  этикетки с  информационным окном, для  указания названия  ЛПУ, подразделения ЛПУ, дата и фамилия ответственного за сбор отходов лица. На этикетках должны быть нанесены предупредительные надписи: «предел заполнения», «не приминать», «подлежит обязательному сжиганию», «знак биологической опасности». Конструкция контейнеров должна позволять прикрывать загрузочное отверстие в промежутках между процедурами загрузки отходов. Также этикетка должна содержать краткую информацию по применению, ссылку на ТУ, регистрационное удостоверение, объем контейнера, номер партии и дату изготовления.