Приложение №1

к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от « 01 » декабря 2009 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на поставку программно-технического измерительного комплекса автоматической фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Видеофиксатор нарушений ПДД, должен представлять собой универсальный автономный прибор (далее Комплекс) рассчитанный на установку в непосредственной близости от перекрестка или контролируемого участка проезжей части, одновременно решающий задачи выявления ряда нарушений правил дорожного движения, включающий в себя вычислительный блок,  комплект подключенных  к нему видеокамер, устройства передачи данных по волоконно – оптическим линиям связи и накопления информации, и систему обеспечения работы в тёмное время суток.

## Состав поставки: программно-технический измерительный комплекс автоматической фото- видеофиксации (далее комплекс видеофиксации) нарушений правил дорожного движения «ОДИСЕЙ» или эквивалент – 1комплект.

## Количество и наименование оборудования в составе поставки комплекса видеофиксации.

| № | Перечень оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вычислительный модуль (с предустановленным программным обеспечением) | 1 |
| 2 | Видеокамеры, в том числе: | 4 |
| 3 | Видеокамера обзорная | 1 |
| 4 | Видеокамера детализирующая | 3 |
| 5 | Датчик сигналов светофора | 1 |
| 6 | Блок передачи данных по ВОЛС | 1 |
| 7 | Прожектор инфракрасный | 1 |
| 8 | Блок питания прожектора инфракрасного | 1 |
| 9 | Устройство позиционирования | 4 |
| 10 | Комплект документации на бумажном и электронном носителе (CD диск) | 1 |
| 11 | Комплект ПО удаленного сервера или АРМ оператора | 1 |

## Технические требования к комплексу видеофиксации:

## Комплекс должен одновременно обеспечивать:

## Видеофиксацию нарушений ПДД:

- правил проезда перекрестков, скоростного режима, требований разметки, выезд на выделенную полосу движения для маршрутных транспортных средств и выезда на встречную полосу движения правил остановки-стоянки;

- выявление транспортных средств (ТС), находящихся в различных базах розыска.

## Автоматическую видеофиксацию факта прохождения транспортного средства через зону контроля Комплекса при контроле скоростного режима движения транспортных средств.

## Автоматическое считывание и идентификацию государственных регистрационных знаков ТС, применяемых в Российской Федерации, типа 1 и 2 по ГОСТ 3207-77, типа 1, 1А, 1Б, 2, 5, 6, 9, 10, 20, 21  по ГОСТ Р 50577-93, типа 1, 2, 4 по ДСТУ 4278:2004 (Украина) и типа 1, 1А, 1Г, 1Д  по СТ РК 986-2003 (Казахстан) (c возможностью добавления не менее 5 типов однострочных регистрационных знаков), в потоке движущихся транспортных средств через зону контроля Комплекса: в светлое время суток - при естественном освещении и в темное время суток - при искусственном освещении, при условии внесения данного типа регистрационного знака в базу данных Комплекса.

## Автоматическое измерение скорости движения транспортного средства при условии успешной идентификации государственного регистрационного знака данного транспортного средства с последующим формированием базы данных распознанных параметров, факт измерения скорости не должен определяться устройствами типа «антирадар» (радар-детектор);

## Автоматическую  видеофиксацию факта нарушения правил дорожного движения при прохождении транспортного средства через зону контроля комплекса:

## - проезд транспортного средства (далее - ТС)  на запрещающий сигнал светофора, семафора;

## - несоблюдение требований, предписанных разметкой проезжей части при пересечении участка, оборудованного светофором (заезд за стоп-линию);

## C сохранением «Стоп-кадра» (цветного в светлое время суток и ч/белого в темное время суток) нахождения ТС в зоне контроля с указанием, времени нарушения, текущего времени фазы светофора (или скорости движения ТС), цветного «Стоп-кадра» общего нахождения ТС на перекрестке в момент фиксации нарушения ПДД, с сохранением видеоролика проезда ТС через перекресток.

## Автоматическую проверку считанных регистрационных знаков по базе данных розыска;

## При работе в сети передачи данных Комплекс должен иметь возможность обновления базы данных розыска дистанционно;

## Автоматическое формирование материалов, используемых для оформления нарушений ПДД в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях при установлении факта превышения установленного порога скорости движения транспортного средства в зоне контроля Комплекса в виде фотографии данного транспортного средства, с указанием распознанного регистрационного знака, значения измеренной скорости и максимальной разрешенной скорости на данном участке, с указанием даты и времени.

## Установки порогов скорости для определения фактов нарушений скоростного режима, и автоматическое вычисление превышения максимальной разрешенной скорости с занесением в постановление штрафа, соответствующего величине превышения скорости.

## Передачу собранных вычислительными модулями материалов о зафиксированных нарушениях ПДД на центральный сервер хранения нарушений Правил дорожного движения.

## Автоматическое формирование постановлений об административном правонарушении с занесением данных о нарушителе по распознанному государственному регистрационному знаку из региональной базы данных регистрации транспортных средств.

## Автоматизированный вывод на печать постановлений об административном правонарушении на основе материалов, сформированных при установлении факта нарушения ПДД.

## Аутентификацию пользователей, имеющих право формировать и выводить на печать постановления об административном правонарушении, при помощи аппаратного USB-ключа.

## Хранение индивидуального кода, параметров установки видеокамер и пароля доступа в электронном ключе, индивидуальном для каждого вычислительного модуля.

## Работу в режиме черного ящика при повреждении каналов связи и сохранения данных не менее десяти суток, с выгрузкой по каналу Wi-Fi.

## Подключение вычислительных модулей к серверу хранения по каналам ВОЛС с использованием протокола TCP/IP.

## Основные параметры

## Комплекс должен обеспечивать распознавание государственных регистрационных знаков ТС, с вероятностью безошибочного распознавания:

## - в светлое время суток не менее 90%;

## - в темное время суток (искусственное освещение 50 Люкс или штатный ИК Прожектор) не менее 70%,

## из общего количества чистых и неповрежденных номерных знаков проследовавших транспортных средств.

## Комплекс должен обеспечивать измерение скорости движения транспортных средств путем математической обработки видеокадров, без использования радиоизлучающих или лазерных измерителей скорости, в диапазоне скоростей от 5 до 150 км/ч;

## Время загрузки программного обеспечения и установки рабочего режима после включения питания должно быть не более -  10   мин.

## При использовании автономного вычислительного модуля, размещаемого вне помещения,   время установки рабочего режима должно быть не более:

## в летнее время года не более        - 10 мин;

## в зимнее время года не более        - 45 мин.

## Комплекс должен обеспечивать синхронизацию со светофорными контроллерами любого типа;

## Параметры зон контроля Комплекса:

## - зона контроля Комплекса представляет собой четырехугольник  на проезжей части дороги.

## Длина зоны контроля должна составлять не менее 6 метров.

## Ширина зоны контроля (захвата видеокамеры) не менее 3 метров.

## - видеокамеры должны располагаться над дорогой на высоте 5,5-7 метров на удалении не менее 15 м от самой ближней от видеокамеры точки зоны контроля, но не более 40 м до самой дальней от видеокамеры точки зоны контроля.

## Возможность передачи данных о нарушениях ПДД в режиме реального времени или пакетами.

## Возможность накопления материалов о нарушениях ПДД для дальнейшей передачи по каналу Wi-Fi не менее : 20 000 нарушений.

## Технические характеристики

## Вычислительный модуль

## Представляет собой многофункциональный автономный блок уличного исполнения, к которому подключены стационарные  видеокамеры, выполняющий функции видеофиксации следующих нарушений: правил проезда перекрестков, скоростного режима, требований разметки, выезд на выделенную полосу движения для маршрутных транспортных средств и выезда на встречную полосу движения и правил остановки-стоянки без изменения конструкции и программного обеспечения.

## Габариты не более:  500х700х1000 мм.

## Вес не более: 35 кг.

## Мощность, потребляемая комплексом, не должна превышать 1500 Вт;

## Входное напряжение: ~ 230 В.

## Диапазон рабочих температур - 40…+ 50

## Степень защиты не ниже:   IP 54.

## Количество контролируемых полос движения в режиме измерения скорости

## не менее -4

## Количество одновременно работающих в/камер:   не менее 4 х.

## Вычислительный модуль имеет следующие технические требования к комплектующим:

## -   процессор с характеристиками не ниже, чем  INTEL CORE 2 DUO;

## -   объем оперативной памяти не менее 1 Gb;

## -   объем жесткого диска не менее 80Gb;

## Вычислительный модуль должен  иметь следующие функциональные возможности:

## - измерение скорости путем математической обработки (без применения радарных или лазерных измерительных  устройств) видеокадров в диапазоне скоростей от 5 до 150 км /  ч.

## Время загрузки программного обеспечения и установки рабочего режима после включения питания должно быть не более :

## •	в летнее время года не более         - 10 мин.;

## •	в зимнее время года не более        - 45 мин.

## Периодичность метрологической поверки комплекса не чаще 1  раз в 2 года.

## Требования к цифровому каналу связи: от 10 Мбит/с.

## Модуль видеокамеры в сборе.

## Видеокамера.

## Напряжение питания: 24 В переменного тока ± 10 % (50 Гц ± 0, 1 Гц)

## Система цветного телевидения(с функцией день ночь от внешнего сигнала): PAL

## Потребляемая мощность: не более 10 Вт

## Формирователь изображения: 1 / 4” (не менее) P / S Super - HAD CCD

## Количество эффективных пикселей: PAL 752 x 582

## Режим синхронизации: внутренняя / синхронизация от сети переменного тока

## Разрешение: 540 / 570 ТВ линий

## Диафрагма: режимы WDR / ALC / ELC

## Скорость электронного затвора: Выкл…1 / 10000 с

## День / Ночь: внешний сигнал

## Устанавливаемые объективы: С, CS / C

## Минимальная освещенность сцены: цвет. не более 0,4, Ч/Б  не более 0,004.

## Термокожух:

## Входное напряжение: ~ 230 В

## Приведенный полезный объем, мм: 250 x 73 x 66

## Класс защиты от воздействия окружающей среды: IP 66

## Стекло: специальное полированное, без оптических искажений

## Устройство передачи видеосигнала по витой паре

## Устройство управления обогревом

## Потребляемая мощность: не более 50 Вт

## Прожектор ИК:

## Длина волны 880 ± 20 нм

## Дальность подсветки не менее 40 м

## Угол подсветки 45º ± 5º

## Номинальное напряжение питания прожектора 12 ± 0, 6 В

## Диапазон рабочих температур - 30…+ 40

## Степень защиты IP 66

## Блок питания прожектора:

## Напряжение питания переменного тока 110 – 240 В

## Потребляемая мощность, не более 108 Вт

## Выходное напряжение постоянного тока 12 В ± 2 %

## Количество выходных каналов 2

## Управление фотодатчиком

## Максимальный выходной ток (суммарно по 2 каналам) 6А

## Задержка выключения для канала 1, 30 ± 10 сек.

## Степень защиты IP 66.

## Устройство позиционирования.

Обеспечивает крепление модуля видеокамеры на опорах типа РМП или РМГ, д. трубы от 60 до 160 мм. С антикоррозионным покрытием.

## Дополнительные требования к комплексам

- Технические условия на комплекс видеофиксации должны быть согласованы в ДОБДД МВД РФ, копия предоставляется при заключении государственного контракта для подтверждения требований "Технического задания";

- Поставляемые комплексы автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения должны быть сертифицированы в системе ГОСТ Р копия предоставляется при заключении государственного контракта;;

- Свидетельство о внесении комплекса в целом в государственный реестр средств измерений (Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений с приложением) с предоставлением копии при заключении государственного контракта;