Техническое задание.

| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж |  |  |
| (ДЕМОНТАЖ)Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,824 |
| (Демонтаж)Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,746 |
| Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытий | 1,373 |
| Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,46 |
| Потолок |  |  |
| Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,78 |
| Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 78 |
| Стены |  |  |
| Смена обоев: улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 3,6 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,6 |
| Проемы |  |  |
| Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,0594 |
| Листы гипсокартонные стандартные (ГКЛ), КНАУФ, толщиной 12,5 мм | м2 | 6,237 |
| Электромонтажные работы |  |  |
| Демонтаж электропроводки: скрытая проводка | 100 м | 1 |
| Демонтаж осветительных приборов: розетки | 100 шт. | 0,4 |
| Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,2 |
| Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,2 |
| Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 20 |
| Вывоз строительного мусора |  |  |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия плотничные (щиты ворот, заборов накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные) | за т груза | 2 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) | за т груза | 0,6453 |
| Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия плотничные (щиты ворот, заборов накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные) | за т груза | 2 |
| Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) | за т груза | 0,6453 |
| Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами , а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, расстояние перевозки 30 км: класс груза 2 | 1 т | 2 |
| Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами , а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 0,6453 |