Приложение

к Извещению о проведении электронного аукциона

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на обследование пассажиропотока на трамвайных маршрутах города Перми с использованием инструментальных средств

Цель обследования.

Целью оказания услуг по обследованию пассажиропотоков на трамвайных маршрутах г. Перми является получение достоверных данных о количестве перевезенных пассажиров на каждом трамвайном маршруте.

Требования к проведению обследования.

Оборудование Исполнителя для подсчета пассажиропотоков должно быть установлено на 11 трамваях, указанных Заказчиком.

Обследование пассажиропотока должно проводиться на всех графиках всех трамвайных маршрутов г. Перми, согласно графику, сформированному Заказчиком и являющемуся приложением к муниципальному контракту, на основе графика оказания услуг, являющегося приложением к настоящему техническому заданию.

Обследование пассажиропотока должно проводиться посредством специализированных автоматизированных систем подсчета пассажиропотока.

Система подсчета пассажиропотока должна обеспечивать непрерывный подсчет числа входящих и выходящих пассажиров на каждом остановочном пункте с привязкой к месту и времени проведения обследования через каждую дверь транспортного средства с погрешностью не хуже 10%. Учет пассажиров отдельным комплектом приборов производится за все время работы машины по графику.

Конструкция датчиков системы подсчета пассажиров не должна создавать механических препятствий для входа – выхода пассажиров.

По окончании срока оказания услуг Исполнитель передает заказчику базу данных с результатами обследования пассажиропотока в формате Microsoft SQL Server или My SQL (или эквивалент), полученными в процессе проведения обследований пассажиропотока, без ограничения сроков ее использования, с описанием структуры и организации базы данных, а также программное обеспечение для формирования отчетов (в соответствии с техническим заданием) на основе переданной базы данных.

Исполнитель предоставляет на срок действия муниципального контракта в пользование Заказчику программное обеспечение (ПО) для просмотра и работы в режиме реального времени с базами данных с результатами обследования пассажиропотока не менее чем на 3 (трех) рабочих местах, а также ПО, при помощи которого были сделаны все отчеты. Программное обеспечение не должно иметь привязки к какому-либо компьютеру Заказчика.

Заказчику должна быть передана техническая документация на систему подсчета пассажиропотока (паспорт, руководство по эксплуатации, методики проведения измерений) в течении 20 дней со дня подписания контракта.

Требования к результатам оказания услуг.

В ходе оказания услуг по обследованию пассажиропотока необходимо получить и предоставить по окончании обследования каждого маршрута информацию в виде следующих выходных форм:

- Выходная форма качества обработанной информации, с анализом корректной работы оборудования:

    - датчиков открытия/закрытия дверей;

    - точности счета оборудования;

    - работоспособности спутниковой навигационной аппаратуры;

    - включения/выключения аппаратуры.

- Выходная форма рейсового пассажиропотока по фактическим рейсам выбранного маршрута, включающая следующие основные реквизиты:

    - дата рейса (фактическая);

    - время начала рейса (фактическое);

    - продолжительность рейса (мин.);

    - направление рейса (прямой / обратный);

    - номер графика;

    - общее количество перевезённых пассажиров;

    - максимальное наполнение салона;

    - объем выполненной транспортной работы (пассажирокилометры);

    - парковый номер трамвая;

    - остановочный пункт.

Массив рейсов фильтруется по следующим параметрам:

направление, номер графика, день недели, период суток (произвольный с шагом в полчаса), парковый номер трамвая, остановочный пункт.

Массив рейсов сортируется по любому из заданных параметров.

- Выходная форма постановочного пассажиропотока по фактическим рейсам выбранного маршрута, включающая следующие основные реквизиты:

    - порядковый номер остановки;

    - направление (прямой / обратный);

    - название остановки;

    - длина перегона от предыдущей остановки;

    - средний/суммарный вход, выход, наполнение.

Массив фактически выполненных рейсов, по которым выводится средний/суммарный пассажиропоток на остановочных пунктах, фильтруется по следующим параметрам:

направление, номер графика, день недели, период суток (произвольный с шагом в полчаса), марка ТС.

Массив фактически выполненных рейсов, по которым выводится средний/суммарный пассажиропоток на остановочных пунктах, сортируется по любому из заданных параметров.

- Выходная форма анализа рейсовых характеристик пассажиропотоков по часам суток:

    - общая перевозка пассажиров за рейс;

    - максимальное наполнение салона на перегоне (перегонах) за рейс;

    - средняя длина поездки (км);

    - объем выполненной транспортной работы (пассажирокилометры).

Деление суток по периодам производится с дискретизацией 20, 25, 30, 60, 85, 120, 180 мин. По каждому периоду на выбор выводится максимальное, минимальное, среднее значение.

- Выходная форма анализа рейсовых характеристик пассажиропотоков по диаграмме плотности распределения пассажиропотока:

    - общая перевозка пассажиров за рейс;

    - максимальное наполнение салона на перегоне(ах) за рейс;

    - средняя длина поездки (км);

    - объем выполненной транспортной работы (пассажирокилометры).

- Выходная форма приведенного к расписанию рейсового анализа пассажиропотоков, включающая следующие основные реквизиты:

    - тип расписания (БУДНИ/ВЫХОДНЫЕ, т.д.);

    - время начала рейса (по расписанию);

    - направление рейса (прямой / обратный);

    - номер графика;

    - общее количество перевезённых пассажиров;

    - максимальное наполнение салона;

    - средняя длина поездки (км);

    - объем выполненной транспортной работы (пассажирокилометры);

    - тип вместимости подвижного состава – ОБВ/БВ и т.д. (по расписанию);

    - остановочный пункт.

Массив рейсов фильтруется по следующим параметрам:

направление, номер графика, период суток (произвольный с шагом в полчаса), тип рейса, тип вместимости транспортного средства по расписанию, остановочный пункт.

По заданному ансамблю автоматически рассчитывается средние и/или суммарные характеристики рейсового пассажиропотока.

- Выходная форма анализа приведенного к расписанию постановочного пассажиропотока, включающая следующие основные реквизиты:

    - порядковый номер остановки;

    - направление (А/В);

    - название остановки;

    - длина перегона от предыдущей остановки;

    - средний/суммарный -  вход, выход, наполнение, нагрузка в салоне транспорта

на перегоне от текущей остановки до следующей.

Массив рейсов, по которым выводится средний/суммарный пассажиропоток на остановочных пунктах, фильтруется по следующим параметрам:

направление, номер графика, период суток (произвольный с шагом в полчаса), тип рейса, тип вместимости ТС по расписанию.

- Выходная форма комплексного анализа пассажиропотоков, включающая следующие основные реквизиты:

    - остановочный пассажиропоток (вход/выход/наполнение по каждой остановке);

    - количество рейсов по расписанию, из них очень большой вместимости;

    - перевозка пассажиров  - всего, в среднем за рейс;

    - значение максимального перегона – максимальное, среднее за рейс;

    - транспортная работа – всего, средняя за рейс;

    - коэффициент сменяемости пассажиров;

    - коэффициент использования  вместимости;

Характеристики рассчитываются на основе рейсов с возможностью фильтрации по следующим параметрам:

направление, номер графика, период суток (произвольный с шагом в полчаса), тип рейса, тип вместимости ТС по расписанию.

- Выходная форма анализа пассажиропотоков по маршрутам парка, включающая следующие основные реквизиты:

    - номер маршрута;

    - день недели (по типу расписания);

    - сезон (по времени фактического обследования);

    - выпуск общий;

    - выпуск машин по типам вместимости (очень большой вместимости, большой вместимости);

    - количество рейсов;

    - перевозка по направлению (прямой рейс, обратный рейс);

    - общая перевозка;

    - нагрузка (в %, рассчитывается как среднее по максимальным наполнениям

маршрута за максимальный час/предоставленная нормативная вместимость*100);

    - коэффициент сезонности (для расчета годовых показателей перевозки).

При этом автоматически рассчитывается суммарное количество подвижных единиц вместимости ОБВ/БВ, кол-во выполненных рейсов, (суммарная перевозка)*(коэффициент сезонности).

- Выходная форма анализа пассажиропотока остановочного пункта с учетом всех проходящих через неё маршрутов, включающая следующие основные реквизиты:

    - название остановки;

    - номер маршрута;

    - направление от определённого пункта отправления маршрута;

    - период обследования, по которому рассчитан пассажиропоток;

    - количество вошедших пассажиров;

    - количество вышедших пассажиров;

    - работа остановки;

    - наполнение.

Имеется возможность дополнительно добавить эту же остановку в противоположном направлении (или любую другую) и рассчитывать пассажиропоток по обеим.

- Выходная форма анализа по произвольно заданному микрорайону, включающая следующие основные реквизиты:

    - название остановки;

    - номер маршрута;

    - количество вошедших пассажиров;

    - количество вышедших пассажиров;

    - количество въезжающих в микрорайон пассажиров (для случая крайней остановки данного микрорайона);

    - количество выезжающих из микрорайона пассажиров (для случая крайней остановки данного микрорайона);

    - период обследования;

    - номер парка, обслуживающего остановку по данному маршруту.

- Выходная форма анализа по произвольно заданной магистрали, включающая следующие основные реквизиты:

    - название остановки;

    - номер маршрута;

    - количество вошедших пассажиров;

    - количество вышедших пассажиров;

    - наполнение при подъезде к остановке;

    - наполнение при отъезде от остановки;

    - период обследования;

    - номер парка, обслуживающего остановку по данному маршруту.

Магистраль задается как произвольный непрерывный участок заданного маршрута в данном направлении.

Для формирования отчетов Заказчик предоставляет в электронном виде Исполнителю отчеты о движении обследуемых единиц подвижного состава по окончании отчетного месяца, на основе данных МУ «Горпассажиртранс».

После окончания оказания услуг по обследованию пассажиропотоков необходимо предоставить следующую информацию:

- построить «тепловую» карту города (наглядное представление на электронной карте города загруженности маршрутов с выделением характеристик пассажиропотока цветом);

- составить таблицу: средняя дальность поездки пассажиров, коэффициент сменности пассажиров и степень наполнения подвижного состава;

- Предоставить выгрузку данных о пассажиропотоке с установленной регулярностью, обследуемых маршрутов и графиков в файлы для размещения на сайте. Формат и структура файлов выбирается по согласованию с Заказчиком.

По окончании срока оказания услуг Исполнитель предоставляются заказчику в собственность:

- таблицы, графики, расчеты - в электронном виде (MS Excel);

- база данных с результатами обследования пассажиропотока в формате Microsoft SQL Server или My SQL (или эквивалент), полученными в процессе проведения обследований пассажиропотока, без ограничения сроков ее использования, с описанием структуры и организации базы данных, а также программное обеспечение для формирования отчетов (в соответствии с техническим заданием) на основе переданной базы данных и неисключительные права на него;

- техническая документация на систему подсчета пассажиропотоков – на бумажном носителе и в электронном виде.

Приложение

К техническому заданию

График оказания услуг по обследованию пассажиропотока на трамвайных маршрутах г. Перми

| № этапа | Наименование услуги | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Установка оборудования на подвижной состав - Установка программного обеспечения на рабочие места сотрудников Заказчика - Настройка оборудования и тестовое обследование пассажиропотока на трамвайных маршрутах - Обследование пассажиропотока - Оформление отчетных материалов за отчетный период | Дата подписания контракта | 15.01.2010 15.01.2010 24.01.2010 31.01.2010 03.01.2010 |
|  | - Обследование пассажиропотока - Оформление отчетных материалов за отчетный период | 01.02.2010 | 28.02.2010 03.03.2010 |
|  | - Обследование пассажиропотока - Оформление отчетных материалов за отчетный период | 01.03.2010 | 31.03.2010 02.04.2010 |
|  | - Обследование пассажиропотока - Оформление отчетных материалов за отчетный период | 01.04.2010 | 30.04.2010 03.05.2010 |
|  | - Обследование пассажиропотока - Оформление отчетных материалов за отчетный период | 01.05.2010 | 31.05.2010 03.06.2010 |
|  | - Обследование пассажиропотока - Оформление отчетных материалов за отчетный период | 01.06.2010 | 30.06.2010 02.07.2010 |
|  | - Обследование пассажиропотока - Оформление отчетных материалов за отчетный период | 01.07.2010 | 31.07.2010 03.08.2010 |
|  | - Обследование пассажиропотока - Оформление отчетных материалов за отчетный период | 01.08.2010 | 31.08.2010 03.09.2010 |
|  | - Обследование пассажиропотока - Оформление отчетных материалов за отчетный период | 01.09.2010 | 30.09.2010 04.10.2010 |
|  | - Обследование пассажиропотока - Оформление отчетных материалов за отчетный период | 01.10.2010 | 31.10.2010 03.11.2010 |
|  | - Обследование пассажиропотока - Оформление отчетных материалов за отчетный период | 01.11.2010 | 30.11.2010 03.12.2010 |
|  | - Обследование пассажиропотока - Оформление отчетных материалов за отчетный период, за все время обследования | 01.12.2010 | 10.12.2010 15.12.2010 |