Приложение №1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

№          от

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению и установке знаков дополнительной информации (табличек) на существующих опорах

- Общие требования

  - Изготовить знаки дополнительной информации (таблички) в соответствии с требованиями Заказчика и ГОСТ Р 52290-2004.

  - Выполнить работы по установке знаков дополнительной информации (табличек) согласно заявкам Заказчика и ГОСТ Р 52289-2004.

  - Обеспечить безопасность дорожного движения при производстве работ в соответствии с требованиями ВСН 37-84, СНиП 12-03-2001. Разработать схему организации движения и ограждения мест производства работ и согласовать с органами ГИБДД и Заказчиком.

  - Обеспечить выполнение и контроль за соблюдением правил техники безопасности труда при проведении работ.

  - Гарантийный срок эксплуатации не менее 36 месяцев с момента установки.

- Выполнение работ по установке табличек

  - Перечень работ:

- Основа знака дополнительной информации выполняется из оцинкованного листового железа толщиной не менее 0,8 мм в соответствии с ГОСТ 14918-80 (2-й типоразмер) и крепится на кронштейне из уголка 25х25х3 шпильками М6.

- Все детали и сборочные единицы знаков дополнительной информации должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или иметь защитное покрытие.

- Изображения табличек быть выполнены световозвращающими материалами, обеспечивающими читаемость знаков при различных уровнях освещения.

- Световозвращающие пленки для изготовления табличек должны иметь интенсивность световозвращения не ниже средней, быть эквивалентной пленке 3М, соответствовать ГОСТ Р 52290-2004.

- Все элементы крепления должны быть окрашены в серый цвет.

- Крепление знака дополнительной информации к кронштейну с помощью шпилек производится методом контактной сварки без повреждения изображения таблички.

- Крепление таблички на стойку осуществляется через кронштейн, посредством бандажной ленты (R-13, R-19) с помощью замка с обеспечением силы затяжки до 600кг.

- На знаке с внутренней стороны должен быть выбит серийный номер, соответствующий номеру из заявки на установку табличек.

  - Контроль качества работ обеспечить в соответствии с требованиями п. 13.12 СНиП 3.06.03.

- Объемы работ

  - Изготовление и установка знаков дополнительной информации (табличек) в количестве 610 (Шестьсот десять) штук.

  - Дислокация мест установки, содержание и количество указывается в заявках Заказчика.