Приложение №1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

№          от

Техническое задание

на выполнение работ по подготовке и установке опор дорожных знаков

- Общие требования

  - Изготовить металлические опоры в соответствии с заявками Заказчика.

  - Выполнить работы по установке опор согласно заявкам Заказчика и ГОСТ Р 52289-2004.

  - Самостоятельно согласовать место расположения стойки и выполнения работ с владельцами поземных коммуникаций.

  - Обеспечить безопасность дорожного движения при производстве работ в соответствии с требованиями ВСН 37-84, СНиП 12-03-2001. Разработать схему организации движения и ограждения мест производства работ и согласовать с органами ГИБДД и Заказчиком.

  - Обеспечить выполнение и контроль за соблюдением правил техники безопасности труда при проведении работ.

  - Гарантийный срок эксплуатации не менее 36 месяцев с момента установки.

- Выполнение работ по установке стоек дорожных знаков

  - Перечень работ:

- разбивочные работы (нанесение центров ям согласно дислокации);

- транспортировка труб электросварных (d=89 мм под основание и d=76 мм под стойки дорожных знаков) к месту производства работ;

- устройство основания для стоек дорожных знаков (заглубление труб d=89 мм на глубину 1,0 м копровой установкой);

- установка стоек дорожных знаков (электросварная труба d=76 мм) в основание. Высота стоек выбирается согласно дислокации дорожных знаков с соблюдением требований ГОСТ Р 52289-2004;

- соединение стоек дорожных знаков с основанием электродуговой сваркой по всей окружности;

- защита от коррозии поверхностей металлических стоек, непосредственно соприкасающихся с грунтом;

- покраска стоек в серый цвет согласно ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ 9.401.

  - Контроль качества работ обеспечить в соответствии с требованиями п. 13.12 СНиП 3.06.03.

- Объемы работ

  - подготовка и установка опор в количестве 260 (Двухсот шестидесяти) шт.

  - Дислокация мест установки и количество указывается в заявках Заказчика на установку опор.