Приложение №3 к

извещению № 17 от 26.11.2009

Техническое задание

На выполнение работ по изготовлению, монтажу и обслуживанию новогоднего аттракциона «Баба Яга».

| Наименование | Ед. изм. |  |  |  | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Фундаменты |  |  |  |  |  |
| Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 3 группы, длина свай до 12 м | 1 м3 конструктивного объема сваи |  |  |  | 0,7 |
| Каркасы арматурные | т |  |  |  | 0,043 |
| Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой: до 1,0 т | 1 т конструкций |  |  |  | 0,5059 |
| Конструкции стальные | т |  |  |  | 0,5059 |
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,09 |
| Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,09 |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |  |  |
| Устройство металлических каркасов из профилей |  | 1 м2 стены |  |  | 3,292 |
| Профили направляющие металлические ПН 50 х 40 (3 м) |  | м |  |  | -2,403 |
| Профили стоечные металлические ПС 50 х 50 (3 м) |  | м |  |  | -6,913 |
| Профиль 30х30х3 |  | т |  |  | 0,055 |
| Обшивка каркасных стен фанерой |  | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов |  |  | 2,666 |
| Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм |  | т |  |  | -0,0098 |
| Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм |  | 1000 м2 |  |  | -0,2733 |
| Фанера |  | м3 |  |  | 0,113 |
| Шурупы самонарезающие |  | шт. |  |  | 185 |
| Винты самонарезающие MN30 (3,5х30 мм) |  | шт. |  |  | 154 |
| Установка элементов каркаса из бревен |  | 1 м3 древесины в конструкции |  |  | 0,112 |
| Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в проемах оконных площадью до 2 м2 |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,008 |
| Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в проемах дверных площадью до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,0083 |
| Петли форточные накладные размером 70х55 мм |  | шт |  |  | 8 |
| Защелки врезные |  | шт |  |  | 2 |
| Устройство лестниц внутриквартирных без подшивки |  | 1 м2 горизонтальной проекции |  |  | 0,358 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву домика |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,123 |
| Раздел 3. Кровля |  |  |  |  |  |
| Устройство кровли из фанеры на одноуровневом металлическом каркасе |  |  | 1 м2 потолка |  | 3,16 |
| Профили направляющие металлические ПН 50 х 40 (3 м) |  |  | м |  | -3,792 |
| Профили потолочные металлические П 60 х 27 (3 м) |  |  | м |  | -9,638 |
| Профиль 30х30х3 |  |  | т |  | 0,0116 |
| Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) (ИСКЛЮЧЕНА. ДОП.ВЫП.1) |  |  | м2 |  | -3,318 |
| Фанера |  |  | м3 |  | 0,068 |
| Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивки без ее устройства |  |  | 100 м2 кровли |  | 0,03 |
| Черепица битумная полосная "Katepal", размер 1000х317 мм |  |  | м2 |  | -3,12 |
| Гибкая черепица формы Соната |  |  | м2 |  | 3,12 |
| Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам |  |  | 1000 м2 обработанной поверхности |  | 0,0037 |
| Раздел 4. Металлические изделия |  |  |  |  |  |
| Изготовление салазок, подставки, подвески, блока обводного, гнезда, крышек и т.п. |  |  |  | 1 т конструкций | 0,4492 |
| Монтаж салазок, подставки, подвески, блока обводного, гнезда, крышек и т.п. |  |  |  | 1 т конструкций | 0,4492 |
| Канат диаметром 5.6 мм |  |  |  | 10 м | 3,3 |
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,085 |
| Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,085 |
| Монтаж мотора-редуктора |  |  |  | шт. | 1 |
| Раздел 5. Оборудование в текущих ценах |  |  |  |  |  |
| Мотор-редуктор цилиндро-червячный двухступенчатый 5МЦЧ-40ES-3,2-0,06 |  |  |  | шт | 1 |
| Раздел 6. Щит управления |  |  |  |  |  |
| Щит управления |  |  |  | шт | 1 |
| Монтаж пускателя |  |  |  | шт. | 1 |
| Пускатель магнитный ПМ12-010500 |  |  |  | шт | 1 |
| Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 |  |  |  | шт. | 5 |
| Реле РТИ-1302 |  |  |  | шт | 1 |
| Переключатель АС-22 |  |  |  | шт | 1 |
| Кнопка АЕ-22 |  |  |  | шт | 1 |
| Кнопка ABLFP-22 |  |  |  | шт | 2 |
| Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 |  |  |  | шт. | 2 |
| Выключатель ВА47-29-3Р-1С |  |  |  | шт | 1 |
| Выключатель ВА47-29-1Р-1С |  |  |  | шт | 1 |
| Монтаж щита управления |  |  |  | шт. | 1 |
| Раздел 7. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| Монтаж конечного выключателя |  |  |  | шт. | 2 |
| Конечный выключатель ВП15К21А |  |  |  | шт | 2 |
| Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  | 100 шт. | 0,01 |
| Выключатель 1-кл. |  |  |  | шт | 1 |
| Светильник для ламп накаливания |  |  |  | 100 шт. | 0,01 |
| Светильник накаливания |  |  |  | шт | 1 |
| Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БK220-230-60 |  |  |  | 10 шт | 0,1 |
| Монтаж таймера |  |  |  | шт. | 1 |
| Двухканальный микропроцессорный таймер УТ1-PIC |  |  |  | шт | 1 |
| Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 |  |  |  | 100 м кабеля | 0,3 |
| Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х1.5 мм2 |  |  |  | 1000 м | 0,03 |

Место установки новогоднего аттракциона «Баба-Яга» (далее – Аттракцион):

- городская эспланада  (по согласованию с Заказчиком);

Срок начала выполнения работ – со дня заключения муниципального контракта.

Срок изготовления, монтажа и эксплуатации (обслуживания) Аттракциона:

- сдача строительно-монтажных работ - 20.12.2009;

- срок эксплуатации (обслуживания) – с 21.12.2009 года по 01.02.2010 года;

- продолжительность демонтажа Аттракциона – не более 2 дней со дня окончания эксплуатации.

Гарантийные обязательства - 2 года.