Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 46 от «10»   декабря  2009 г.

Техническое задание

на услуги по найму транспортных средств с экипажем  в целях оказания скорой медицинской помощи населению города Перми для муниципального учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи».

1. Цель оказания услуг – найм транспортных средств с экипажем  в целях оказания скорой медицинской помощи населению города Перми для муниципального учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи».

2. Срок оказания услуг – с 07.00 часов 01 января 2010г. по 07.00 часов 01 февраля 2010 года.

3.  Место оказания услуг – г. Пермь.

4. Требования к качеству и безопасности оказываемых услуг:

- к началу каждой смены Исполнитель предоставляет транспортное средство с экипажем в технически исправном состоянии, заправленным ГСМ и техническими жидкостями.

- водитель транспортного средства перед каждой сменой предъявляет представителю Заказчика путевой лист с отметками о техническом состоянии транспортного средства и  проведенном предрейсовом медицинском осмотре водителя, справку к путевому листу водителя, оформленную согласно приложению № 4 к муниципальному контракту

- наличие ремней безопасности по количеству мест в кабине транспортного средства.

- транспортные средства должны иметь шины,  соответствующие сезону года и дорожным условиям (с ноября по апрель – зимние; с мая по октябрь – летние), а также  соответствовать маркировке транспортного средства по размеру и допустимой нагрузке.

шины с шинами, имеющими значительный износ рисунка протектора.

- при дорожно-транспортном происшествии или технической неисправности транспортного средства Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 1-го часа другое транспортное средство, соответствующее  требованиям Технического задания.

- буксировку транспортного средства обеспечивает Исполнитель.

5. Требования к встроенному оборудованию:

- встроенное специальное оборудование салона включает: носилки с приемным устройством, рабочие сиденья, мебель, инфузионный блок.

6. Требования к приемному устройству носилок:

- приемное устройство должно обеспечивать возможность смещения носилок в продольном направлении с обеспечением надежной фиксации положений;

- конструкция приемного устройства должна обеспечивать легкость и надежность фиксации и отсоединения носилок;

- крепежные элементы носилок должны исключать возникновение дополнительных шумов при движении автомобиля скорой медицинской помощи;

-  носилки приемного устройства должны быть жесткими для обеспечения реанимационных мероприятий и соответствовать установленным требованиям;

- конструкция тележки медицинской должна обеспечивать "сидячее", "полусидячее" положение больных и пострадавших.

7.  Требования к рабочим сиденьям:

- рабочее кресло в головном конце носилок должно иметь возможность вращения сиденья с фиксацией положений. Кресло должно иметь подлокотники, откидывающееся на угол не менее 90°, и ремни безопасности;

- рабочее сиденье по правому борту салона должно иметь ремни безопасности. Сиденье должно подниматься на угол не менее 60° и надежно фиксироваться в поднятом положении.

8.  Требования к встроенной мебели:

- в состав встроенной мебели салона входят: шкафы, полки, антресоли, стеллажи;

- мебель салона должна иметь элементы крепления для переносных изделий, обеспечивающие легкости и удобство закрепления и раскрепления размещенных изделий за время не более 15 сек;

- конструкция шкафов и полок должна исключать возможность их деформации под нагрузкой;

- выдвижные ящики должны фиксироваться в открытом и закрытом положениях;

- дверцы шкафов, полок должны закрываться плавно, без заеданий. Самопроизвольное их открывание при движении автомобиля скорой медицинской помощи не допускается;

- встроенная мебель не должка иметь острых углов, выступов.

9. Требования к инфузионному блоку:

- инфузионный блок должен выдерживать вес не менее 3 кг для установки не менее двух независимых контейнеров, (флаконов) с растворами;

- конструкция инфузионного блока и его крепление в потолке салона должны обеспечивать возможность проведения инфузий больным и пострадавшим со стороны головного и ножного конца носилок и визуальный контроль с трех сторон.

10. Требования к системе освещения салона:

- освещенность места пациента должна быть не менее 300 лк;

- наличие дополнительного светильника, обеспечивающего освещенность не менее 650 лк, с диаметром светового пятна 200 мм на поверхности носилок.

11. Требованиям к специальным световым и звуковым сигналам:

- транспортные средства должны соответствовать требованиям к специальным световым и звуковым сигналам, установленным ГОСТом Р 50574-2002.

12. Требования к дверям салона:

- боковая дверь салона должна иметь окно и может быть распашной или сдвижной;

- задняя  дверь  должна  состоять  из  двух створок, открывающихся  на  угол  не  менее 150°, с надежной фиксацией при раскрытии на 90° и в положении максимального раскрытия.

- проемы дверей должны иметь подножки, выдерживающие нагрузки не менее 200 кг/с. Подножки должны иметь рифленую поверхность.

13. Требования к перегородке салона:

- в перегородке, между салоном и кабиной водителя, должно быть раздвижное окно, обеспечивающее визуальный контакт и возможность непосредственного общения с водителем;

14. Требования к потолку и потолочному люку:

- потолок должен быть дополнительно термоизолирован, оснащен светильниками; потолочный люк должен обеспечивать естественное освещение, вентиляцию салона; потолочный люк должен обеспечивать возможность аварийного выхода из салона в условиях дорожно-транспортного происшествия; крышка люка должна плотно прилегать к уплотнителям в закрытом положении, исключающем возможность попадания влаги в салон.

15. Требования к полу:

- пол в салоне должен быть ровным, с тщательной заделкой герметиком сочленений, исключающих наличие труднодоступных для мытья мест. Покрытие пола должно быть выполнено из водонепроницаемых, противоскользящих, антистатических материалов. Все использованные материалы и покрытия в салоне должны быть устойчивы к моюще-дезинфицирующим средствам, рекомендованным Минздравом России к дезинфекционной обработке поверхностей;

16. Требования к материалам и покрытиям:

- материалы, используемые для отделки панелей салона, должны быть светлых тонов, пожаробезопасными. Металлические детали в салоне должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитно-декоративными покрытиями в соответствии с установленными требованиями.

17. Требования к системам отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха в салоне:

- температура воздуха в салоне должна быть - в центре носилок не ниже плюс 20°С, на поверхности пола, в центре салона не ниже плюс 15°С. Достижение указанных температур в салоне должно обеспечиваться за время не более 30 мин. при температуре минус 25°С и не более 60 мин. при температуре минус 40°С. Системы вентиляции, кондиционирования должны обеспечивать: двадцатикратный обмен воздуха в течение одного часа; скорость движения воздуха должна быть не более 0,25 м/с в зимнее время и не менее 0,5 м/с в летнее время. Уровень шума от работающих вентиляционных систем должен быть не более 10 дБ;

18. Требования по электромагнитной совместимости:

- агрегаты, устройства автомобиля, приборы и аппараты, используемые в оснащении салона, не должны создавать уровней радиопомех, превышающих установленные значения.

19. Количество,  наименование транспортного средства место предоставления транспортных средств, режим работы транспортных средств

| Наименование автомобиля | Место предоставления автомобилей | Количество автомобилей | Режим работы автомобилей | Кол-во машино/часов по контракту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговый знак УАЗ или «эквивалент» | г.Пермь, ул. Мира 9а (Новые ляды) | 1 | с 7.00 до 7.00 – ежедневно | 744 |

* Эквивалент автомобиля должен соответствовать п.8 Технического задания

20.Технические требования к автомобилю

| 1. Колесная формула | 4*4 |
| --- | --- |
| 2. Габаритные размеры автомобиля, мм. |  |
| 2.1. Длина | Не менее 4440*2100 |
| 2.2. Высота | Не менее 2100 |
| 2.3. Ширина | Не менее 2100 |
| 3. Глубина преодолеваемого брода, м | Не менее 0,5 |
| 4. Максимальный подъем, град. | Не менее 30 |
| 5. Масса снаряженного а/м, кг. | Не менее 1825 |
| 6. Полная масса, кг. | Не менее 2500 |
| 7. Масса автомобиля снареженная, кг. | Не менее 2400 |
| 8. Грузоподъемность, кг. | Не менее 900 |
| 9. Объем топливного бака, л | Не менее 70 |
| 10. Тормоза: |  |
| 10.1. Рабочая тормозная система | двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная |
| 10.2. Передние | Дисковые |
| 10.3. Задние | Барабанные |
| 11. Распашные боковые и задние двери | Наличие |
| 12. Крепление под носилки | Наличие |
| 13. Откидные сиденья | Наличие |
| 14. Задние сиденья комфортабельные | Наличие |
| 15. Количество передних сидений комфортабельных с подголовниками | Не менее 2 |
| 11. Ремни безопасности | наличие |
| Объем двигателя, л. | Не менее 2400 |
| 12. Максимальная скорость, км/ч. | не менее 110 |
| 13. Наклейка: красный крест медслужба | Наличие |
| 13. Год выпуска | не ранее 2007 |