Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 10 декабря 2009 года  № 42

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку систем однократного применения

| СИСТЕМА ПЕРЕЛИВАНИЯ РАСТВОРОВ SFM (инфузионная система) с пластмассовым шипом в пробку, или эквивалент |  |
| --- | --- |
| Два инъекционных порта | Наличие |
| Толщина инъекционного порта для введения доп. инъекций - 2,2 мм | Наличие |
| Длина инъекционного порта для введения доп. инъекций - 42 мм | Наличие |
| Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки находится полоска медицинской бумаги для выхода токсичных газов шириной 15 мм | Наличие |
| Длина трубки - 155 +/-5 см | Наличие |
| Дисковый фильтр (размер 10 мм) внутри колбы | Наличие |
| Длина колбы 50 мм | Наличие |
| Длина роликового зажима - 56 мм с дополнительным устройством фиксации трубки. | Наличие |
| Игла в вену 0,8ммх40 мм | Наличие |
| Возможность работы роликового зажима в режиме 6 капель в минуту | Наличие |
| .Двухступенчатый пластмассовый щуп в пробку - длина щупа 35 мм | Наличие |
| Наличие на первичной упаковке номера и даты Регистрационного удостоверения, знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, СЕ сертификата, инструкции по применению, название фирмы, телефон производителя на русском языке. | Наличие |
| Блок должен быть изготовлен из материала VPE (Диэлектрическая проницаемость при частоте 1010 Гц – 2,25-2,31) | Наличие |
| Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 80% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| Требуемое количество, шт. | 18 000 |
| Цена за единицу, руб. | 6,50 |
| СИСТЕМА ПЕРЕЛИВАНИЯ РАСТВОРОВ SFM (инфузионная система) с пластмассовым шипом в пробку с двумя иглами - 23G(0,6х19), 21G(0,8х40), или эквивалент |  |
| Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки находятся две съемные иглы для внутривенных инъекций | Наличие |
| Размеры игл: 1 игла - 23G(0,6х19), 2 игла - 21G(0,8х40) | Наличие |
| Два инъекционных порта | Наличие |
| Толщина инъекционного порта для введения доп. инъекций - 2,2 мм | Наличие |
| Длина инъекционного порта для введения доп. инъекций - 42 мм | Наличие |
| Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки находится полоска медицинской бумаги для выхода токсичных газов шириной 15 мм | Наличие |
| Длина трубки - 155 +/-5 см | Наличие |
| .Дисковый фильтр (размер 10 мм) внутри колбы | Наличие |
| Длина колбы 50 мм | Наличие |
| Длина роликового зажима - 56 мм с дополнительным устройством фиксации трубки. | Наличие |
| Игла в вену 0,8ммх40 мм | Наличие |
| Возможность работы роликового зажима в режиме 6 капель в минуту | Наличие |
| Двухступенчатый пластмассовый щуп в пробку - длина щупа 35 мм | Наличие |
| Наличие на первичной упаковке номера и даты Регистрационного удостоверения, знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, СЕ сертификата, инструкции по применению, название фирмы, телефон производителя на русском языке. | Наличие |
| Количество в блоке/трансп. коробе 25/500 шт | Наличие |
| Блок должен быть изготовлен из материала VPE (Диэлектрическая проницаемость при частоте 1010 Гц – 2,25-2,31) | Наличие |
| Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 80% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| Требуемое количество, шт. | 30 |
| Цена за единицу, руб. | 8,50 |