ИЗВЕЩЕНИЕ № 37  от  «11» декабря 2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение инженерных изысканий  для разработки проекта капитального ремонта

улицы Калинина на участке от ул. Светлогорской  до ул. Адмирала Ушакова

в Кировском районе г. Перми

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел подготовки производства

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городского бюджета

закупку способом запроса котировок: на выполнение инженерных изысканий  для разработки проекта капитального ремонта улицы Калинина на участке от ул. Светлогорской  до ул. Адмирала Ушакова  в Кировском районе г. Перми.

Состав работ выполняется в соответствии с техническим заданием.

Техническое задание

на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта капитального ремонта

улицы Калинина на участке от ул. Светлогорской  до ул. Адмирала Ушакова

в Кировском районе г. Перми

|  | Границы проектных работ |  | ул. Калинина на участке от ул. Светлогорской (с учётом кольцевой развязки) до стыковки с транспортной развязкой на пересечении с ул. Адмирала Ушакова |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Место расположение объекта |  | Кировский район г. Перми |
|  | Заказчик работ |  | МУ «Пермблагоустройство» |
|  | Генеральная проектная организация |  | Определяется по результатам проведения запроса котировок |
|  | Источник финансирования |  | Городской бюджет |
|  | Состав работ по инженерным изысканиям, основные требования |  | - Система высот – г. Пермь; - Система координат – г. Пермь; - Выполнить топографическую съемку на участке улицы в границах согласно настоящего технического задания, ширина полосы съемки – по границам расположенной с обеих сторон от оси улицы опорной городской застройки; - Камеральное трассирование произвести по оси существующей улицы; - Шаг поперечных профилей 20 метров + дополнительные поперечные профили в наиболее характерных точках; - Составить ведомость дефектов по дорожной одежде проезжей части, обочинам, тротуарам, газонам, обустройству дороги (дорожные знаки, барьерные, пешеходные ограждения и т.д.), искусственным сооружениям (водопропускные трубы, лотки, канавы, кюветы и т.п.), парковочным карманам, расположенным в пределах полосы съемки с привязкой к пикетажу, указать наличие и дать характеристику насаждений в полосе съемки, привязать отремонтированные участки, дать описание состояния существующих пересечений и примыканий. Ведомость дефектов согласовать с Заказчиком; - Произвести закрепление начала и конца трассы участка, высотное обоснование трассы участка выполнить посредством установки временных реперов в начале и конце трассы участка; - Произвести обследование существующей дорожной одежды и подстилающих грунтов с шагом 100 м слева и справа от оси существующей улицы глубиной скважин до 2 м, представить данные по лабораторным исследованиям грунтов в основании дорожной одежды, выполненные сертифицированной лабораторией в соответствии с действующими нормативными документами; - прорисовать план уширения проезжей части до 3-х полос. |
|  | Дополнительные требования |  | - до начала выполнения инженерных изысканий на объекте произвести регистрацию работ в геолого – геодезической службе администрации г. Перми; - программу производства инженерных изысканий представить Заказчику на согласование; - работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства» - материалы инженерно – геодезических и инженерно – геологических изысканий представить в виде отчетов отдельными книгами, перечень текстовых и графических материалов, входящих в состав отчетов, принять на основе действующих нормативных документов; - провести согласование местоположения и уточнение характеристик существующих подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах работ согласно настоящего технического задания с нанесением полученной информации на топографический план М 1:500; - согласование материалов изысканий со всеми заинтересованными организациями осуществляется силами подрядной организации без дополнительной оплаты. |
|  | Выдача материалов изысканий |  | Состав выдаваемой документации: - том I – отчет об инженерно – геодезических изысканиях на объекте; - том II – отчет об инженерно – геологических изысканиях на объекте; Комплект выдаваемой 5 экземпляров документации на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде. |

Сроки выполнения работ:

Начало производства работ: с даты заключения муниципального контракта;

Окончание производства работ: 29 января 2010 года.

Максимальная цена контракта: 480 955,73  рублей.

Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов приёмки-сдачи выполненных работ и предоставления счетов-фактур.

В случае Вашего согласия принять участие в котировке цен на выполнение инженерных изысканий  для разработки проекта капитального ремонта улицы Калинина на участке от ул. Светлогорской  до ул. Адмирала Ушакова  в Кировском районе г. Перми, просим представить котировочную заявку в письменном виде (по форме согласно (приложения № 1)  по вышеуказанному адресу до 11 часов 00 минут  «23» декабря 2009 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов, и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 9  дней со дня  подписания указанного протокола.

| Директор | И.А. Денисов |
| --- | --- |

МП