Приложение № 1 к извещению

№ 49 от 14.12.2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку систем сбора мусора на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности либо на земельных участках,

государственная собственность на которые не разграничена

на территории Мотовилихинского района г.Перми

Стоимость работ: 249 999 рублей 00 коп.

| № п/п | Наименование | Количество | Объем | Характеристика, условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Система сбора и утилизации мусора | 2 | 5,0 куб.м. | Мусоросборник, в соответствии с техническими характеристиками. |
|  | Копание ям для установки систем сбора и утилизации мусора | 2 | 8 куб.м. | Выемка грунта механизированным способом |
|  | Технология монтажа и установка систем сбора и утилизации мусора | 2 | 5,0 куб.м. | По согласованию с заказчиком. |
|  | Установка бордюрного камня | 2 | 8 п.м. | Борт БР 100.20.18. |
|  | Устройство тротуарной плитки | 2 | 6 кв.м. | По согласованию с заказчиком. |

Технические характеристики мусоросборника

| № п\п | Название элемента мусоросборника | Описание элемента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подъемный многоразовый мешок | Подъемный многоразовый мешок изготовлен из высокопрочной полипропиленовой ткани, сроком службы не менее 2 лет, верхняя часть мешка состоит из алюминиевого подъемного кольца и четырех подъемных петель (ленточные стропы). Материал мешка для сбора отходов: многоразовый, тканный и облицовочный полипропилен. Мешок служит для непосредственного складирования отходов |
| 2 | Система быстрой разгрузки | Контейнер оборудован системой быстрой разгрузки: металлический кронштейн на основной крышке для захвата краном-манипулятором мусоровоза. |
| 3 | Запорный механизм | В нижней части мешка находится пластиковая арматура (запорный механизм) для запирания и разгрузки контейнера. Мешок опорожняется снизу. |
| 4 | Основной | Пластиковый контейнер изготавливается из полиэтилена толщиной более 10 мм, способом ротационной отливки (методом центробежного литья), имеет постоянный диаметр, полностью герметичный, коррозионностойкий, ударопрочный, выдерживающий любые погодные условия. |
| 5 | Металлические кронштейны | Изготовлены из уголка 50х50х4 (сталь) и имеют отверстия для крепления их к телу контейнера и бетонному основанию. |
| 6 | Основная крышка контейнера | Изготовлена из полиэтилена методом центробежного литья, коррозионностойкая, ударопрочная, выдерживающая любые погодные условия. |
| 7 | Люк для загрузки отходов. | Основная крышка контейнера имеет люк для загрузки отходов с закрывающейся крышкой. |
| 8 | Облицовочный материал надземной части. | Поверхность контейнера (облицовка) наборная. Размер одного элемента 70х700 мм. Облицовка выполнена из восстановленного пластика темно-зеленого цвета или дерева. |

Полный диаметр 1700 мм.

Общая высота 2890 мм,

Высота выступающей над поверхностью земли частью 1290мм.

Диаметр загрузочного люка основной крышки 600 мм.

Поставщик обязан осуществить установку  товара с соблюдением действующих строительных норм в рамках 1400-1600 мм ниже уровня земли, норм пожарной безопасности, техники безопасности, СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии», СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», СНиП II-23-18 «Стальные конструкции», ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований».

Поставщик должен передать заказчику при поставке товара следующие документы:

- гарантийный сертификат;

- сертификат соответствия;

- прочую документацию по усмотрению поставщика.

Начало производства работ: с момента заключения муниципального контракта,

Окончание производства работ: 25 декабря 2009 года.

Установка производится организацией, которая в дальнейшем будет оказывать услуги населению по сбору, хранению и утилизации твердых бытовых отходов с помощью установленных систем сбора и утилизации мусора.

Мусоросборник, элементы мусоросборника, разбивочные чертежи согласовываются с Заказчиком до начала производства работ.

Перечень адресов по установке систем сбора мусора в Мотовилихинском районе выдается Заказчиком в письменном виде.