Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «16» декабря 2009года  № 52\12\09

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказания услуг по содержанию и техническому обслуживанию нежилого помещения по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Закамская, 26

- Место оказания услуг: г; Пермь, Кировский район, ул; Закамская, 26

- Объекты и виды оказания услуг:

  - Фундаменты (ленточные свайные):

- Визуальный осмотр фундамента, ростверка, восстановление окрасочного слоя цоколя;

- Проверка состояния продухов в цоколе здания (заделка и открытие).

  - Стены и фасады:

- Визуальный осмотр стен, частичное восстановление окрасочного слоя, мелкий ремонт откосов;

- Восстановление облицовки дверей, окон.

  - Перекрытия:

- Визуальный осмотр технического состояния стропильной системы;

- Ремонт приборов на слуховых окнах и жалюзи, промазывание свищей и гребней суриковой  замазкой,  крепление  шифера, очистка крыши и чердака от мусора, с последующим вывозом мусора, мелкий  ремонт   борова  и  изоляции, прочистка водостока, укрепление труб,  колен и воронок, укрепление ходовых мостиков;

- Закрытие на замок  выходов  на  крыши;

- Перекопка пароизоляционного слоя;

- Очистка крыши от наледи и снега.

  - Крыши:

- Визуальный   осмотр    технического    состояния стропильной системы;

- Ремонт приборов на слуховых окнах и жалюзи;

- Промазывание свищей и гребней суриковой  замазкой,  крепление  шифера;

- Очистка крыши и чердака от мусора, с последующим вывозом мусора;

- Мелкий  ремонт   борова  и  изоляции;

- Прочистка водостока,  укрепление  труб,  колен и воронок;

- Укрепление ходовых мостиков;

- Закрытие на  замок выходов на крыши;

- Перекопка пароизоляционного слоя; Очистка крыши от наледи и снега.

  - Оконные и дверные заполнения в подъездах технических помещениях подвалах и других общедомовых вспомогательных помещениях:

- Мелкий  ремонт  дверных  и  оконных  переплетов;

- Ремонт  приборов  (ручки,  шпингалеты  и  т;п;);

- Утепление  оконных  и  дверных  проемов;

- Замена разбитых стекол.

  - Подъезды, лестничные марши, балконы, крыльца, зонты-козырьки:

- Визуальный   осмотр   технического   состояния лестничных    маршей;

- Укрепление    ступеней лестничного марша;

- Крепление ограждений (перил) лестничного марша;

- Оценка технического состояния крепления    закладных    деталей    выступающих элементов     здания;

- Ремонт,     устройство металлических решеток на слуховых окнах.

  - Полы в подъездах, технических помещениях подвалах и других общедомовых вспомогательных помещениях:

- Периодическая  проверка  технического  состояния полов;

- Поддержание  в  подпольях  и  технических помещениях   температурно-влажностного   режима согласно установленным требованиям

  - Внутренняя  система центрального отопления и горячего водоснабжения:

- Ревизия  запорно-регулирующей  арматуры  на магистральном трубопроводе,   на   стояках и горизонтальной разводке;

- Укрепление трубопроводов и приборов;

- Промывка и опрессовка системы и отдельных приборов;

- Восстановление разрушенной изоляции;

- Регулировка,    наладка  приборов;

- Уплотнение  мест  соединений  на  трубопроводах общего  назначения;

- Устранение   аварий  на магистральном трубопроводе, стояках.

  - Внутренняя система холодного водоснабжения, канализации:

- Ревизия   запорно-регулирующей   арматуры  на магистральном   трубопроводе,   на   стояках  и горизонтальной разводке;

- Гидравлические испытания трубопроводов;

- Мелкий   ремонт   разрушенной изоляции;  Прочистка внутренних канализационных трубопроводов,  в т;ч; выпуска  (2 раза в год);

- Устранение  неплотностей  в  местах  соединения трубопроводов   общего   назначения;   Проверка канализационной вытяжки;

- Устранение аварий на магистральном трубопроводе, стояках.

  - Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства в подъездах технических помещениях подвалах и других общедомовых вспомогательных помещениях:

- Меры противопожарной безопасности;

- Ревизия электрической арматуры в этажных щитках, вводно-распределительных устройствах;

- Измерения сопротивления изоляции; Заземление

  - Придомовая территория:

- Уборка придомовой территории;

- Уход за зелеными насаждениями;

- Зимняя уборка: подметание свежевыпавшего снега, подсыпка территории песком во время гололеда, очистка территории от наледи и льда;

- Летняя уборка:  подметание,  уборка покрытия и газонов от листьев, сучьев, мусора; Очистка урн от мусора;

- Вывоз ТБО;

- Вывоз  снега с территории.

  - Места общего пользования, подвалы, технические подполья:

- Дератизация и дезинфекция по уничтожению грызунов и насекомых

  - Содержание внутренних помещений:

- Проведение ежедневной влажной уборки помещений, сбор и вынос ТБО

  - Внутренняя система вентиляции:

- Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

- Прочистка вентиляционных каналов, устранение завалов