Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

№1 от «27» января 2010 г

| Техническое задание на выполнение работ по санитарной прочистке (валке, формовочной обрезке деревьев) вдоль дорог Дзержинского района г.Перми № п/п; Наименование улицы; № дома; Количество деревьев по видам работ (шт.). Валка; Формовочная обрезка выше 5м; Формовочная обрезка до 5м. 1; ул. Плеханова; от ул. Петропавловская до ул.Кирова; 41. 2; ул. Хохрякова; от ул. Петропавловская до ул.Ленина; 32; 1. 3; ул. Мильчакова; № 22; 30; 67. 4; ул. Плеханова; ш. Космонавтов №84; 2. 5; ул. Плеханова; от ул. Я.Колоса до ул. Окулова; 35. Итого:; 32; 175; 1. 6; Вывоз веток; 41 тонна. |
| --- |
| Технические требования к выполнению работ: |  |  |  |
| Вырубка и формовочная обрезка должна производиться с соблюдением правил техники безопасности и в соответствии со СНиП 2.07.01 - 89* "Градостроительство... ", |  |  |  |
| Работы по валке и обрезке должны выполняться с применением как ручного труда так и специализированной техники: автовышка, бензопила, автомашина самосвал (либо ее эквивалентом) |  |  |  |
| Во время выполнения работ складирование кряжей и сучьев производится в безопасное и удобное для прохожих и автотранспорта место. |  |  |  |
| После уборки с применением специализированной техники производится ручная уборка территории до полного очищения от порубочных остатков. |  |  |  |
| Срезы диаметром более 4-х см. должны быть закрашены масляной краской (исключая вырубку). |  |  |  |
| При валке деревьев срез производится на уровне почвы. |  |  |  |
| Своевременная вывозка вырубленных деревьев и срезанных веток на городскую санкционированную свалку "Сафроны" в течение 3 дней |  |  |  |
| По окончании работ не допускается наличие порубочных остатков на проезжей части улиц, тротуаров. |  |  |  |