Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от 04.02.2010 г. №9

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по вырубке поросли, аварийных деревьев и кустарников в месте массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС в Орджоникидзевском районе г. Перми

Состав и объем выполняемых работ согласно - локальному сметному расчету.

Началом производства работ считается день выдачи Заказчиком письменного задания

Технология производства работ и условия выполнения работ:

1 этап: до 15.04.2010г

- Обрезку веток следует проводить под кольцо коры у самого основания ветви. Вертикально растущие побеги должны быть сняты косым срезом, срезы должны быть гладкими. При выполнении работ  места среза диаметром более 2см замазываются садовой замазкой, варом или закрашиваются масляной краской под цвет коры.

2 этап: до 15.05.2010г

-Очистку от дикорастущего кустарника и мелколесья выполнить на всей площади. Стволовая и кустарниковая поросль должна быть срезана под основание.

-Выполнить санитарную обрезку кустарников, имеющих декоративную ценность, по заданию заказчика.

- Порубочные остатки аккуратно складировать в кучи на газонной части,  утилизацию порубочных остатков произвести измельчителем древесных отходов и вывезти крупные ветки в течение 24 часов.

Работы по обрезке и удалению поросли в городских условиях должны обеспечить безопасность рабочих и людей находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить информационными знаками. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями нормативных документов.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема.