Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  проектно изыскательные работы

«Строительство сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства»

|  | Границы проектных работ |  | 1 объект: ул. Хлебозаводская от ул. Героев Хасана до ул. Куйбышева 2 объект: ул. Ростовская, ул. Некрасова |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Место расположения объекта |  | Свердловский, Мотовилихинский районы г.Перми |
|  | Заказчик работ |  | МУ «Пермблагоустройство» |
|  | Генеральная проектная организация |  | Определяется на конкурсной основе |
|  | Вид строительства |  | Новое строительство |
|  | Стадийность проектирования |  | Проектная и рабочая документации |
|  | Источник финансирования |  | Городской бюджет |
|  | Основание для проектирования |  | - Постановление администрации г.Перми от 05.12.2008 № 1172 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Светлый город»; - Распоряжение администрации города Перми от 24.12.2009 № 259-р «Об утверждении плана реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Светлый город» на 2010 год; - технические условия МУП НО «Горсвет» №№ 4859, 4874; -отсутствие линии наружного освещения на указанных объектах. |
|  | Метод определения стоимости строительных работ |  | Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации с использованием информационно-справочной литературы разработанной ФГУ «ФЛЦ» Пермский филиал |
|  | Исходные данные и согласования |  | - Выполнить сбор исходных данных, технических условий и согласования с заинтересованными организациями и физическими лицами; - Подготовить необходимые проектные данные для оформления заявки на технологическое присоединение проектной мощности к ПГЭС ОАО МРСК УРАЛА филиал «Пермэнерго». |
|  | Особые условия |  | 1. Учесть: - шурфовку, для уточнения коммуникаций в земле; - восстановление благоустройства территории после выполнения строительно-монтажных работ; - кронирование деревьев в охранной зоне ЛЭП; 2. Сбор исходных данных, в том числе технических условий выполнять без дополнительной оплаты. 3. Выполнить разработку проектных мероприятий по техническим условиям балансодержателей сетей. Проектные решения согласовать с заказчиком; 4.Применение новых технологий определить проектом, при необходимости разработать раздел проекта «Внедрение новых технологий, техники, конструкции и материалов». |
| 12. | При разработке проекта: |  | - обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; корректного определения стоимости строительства объекта; получения положительного заключения органов государственной экспертизы по документации и утверждения ее заказчиком в установленном порядке; - выполнить инженерно-геодезические, в объёме, необходимом для принятия и обоснования проектных решений, в соответствии с действующими нормативными документами; - оформить акт выбора земельного участка для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства с приложением к нему утвержденных в установленном порядке проектов границ каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора; - провести работы по формированию земельного участка в соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов землеустройства», утвержденными 17 февраля 2003 г. руководителем Федеральной службы земельного кадастра России; - согласовать в установленном порядке акт выбора и схему расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте территории. По результатам проделанной работы получить приказ о предварительном согласовании земельного участка; - осуществить постановку на государственный кадастровый учет земельного участка, предварительно провести подготовку документов и материалов, необходимых для проведения постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным Кодексом Российской Федерации, и Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»; - составить ведомость дефектов с указанием рекомендации по устранению; - продолжительность строительства принять на основании ПОС. |
| 13. | Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта |  | - состав и оформление проекта принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; - материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”; - материалы инженерных изысканий представить в составе проекта в виде отчётов отдельными томами; - проектно-сметная документация передаётся заказчику в 5 экземплярах на бумажном носителе и экземпляр на электронном носителе. |

Заказчик:                                                                                                          Подрядчик:

Директор МУ «Пермблагоустройство»

________________ И.А.Денисов                                                                    _______________

м.п.                                                                                                                               м.п.