УТВЕРЖДАЮ Начальник управления здравоохранения администрации города Перми В.П.Плотников «__» _________ 2010 г.

Внесение изменений

в документацию об аукционе

на право заключения муниципального контракта

поставку медицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми

Пермь, 2010

Изменения  в документацию об аукционе

на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми.

(извещение 433А от 18.12.2009)

Заказчик – управление здравоохранения администрации города Перми  извещает о внесении в документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми следующих изменений:

1. В пункте 1 «Подача заявок на участие в аукционе»  раздела IV документации об аукционе, слова:

«Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с «26» декабря 2009г. до 10 час. 00 мин «01» февраля 2010г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей  документацией, по адресу: г.Пермь, ул.Газеты «Звезда», 9»

изложить в новой редакции:

«Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с «26» декабря 2009г. до 10 час. 00 мин «4» марта 2010г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей  документацией, по адресу: г.Пермь, ул.Газеты «Звезда», 9»

2. В разделе V «Разъяснения положений документации об аукционе» слова:

«7» января 2010г. изложить в новой редакции: «26» февраля 2010г.

3. В пункте 1 «Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие аукционе» раздела VII документации об аукционе слова:

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на   10 час. 00 мин.              « 13»  января  2010 г.

изложить в новой редакции:

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на   10 час. 00 мин.              « 4 »  марта  2010 г.

4. В пункте 1 «Место, порядок, дата и время проведения аукциона» раздела VIII документации об аукционе слова:

Проведение аукциона назначено на « 12  » часов «  00» мин  « 27»  января   2010 г.

изложить в новой редакции:

Проведение аукциона назначено на « 11  » часов «  00» мин  « _17_»  марта   2010 г.

5. Приложение №5 «Техническое задание»   изложить в новой редакции:

Приложение №4

Техническое задание

ЛОТ №1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid S6 c принадлежностями или эквивалент

| № п.п | Комплектация, характеристики, свойства | Требование к параметрам и условиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основной блок |  |
| 2 | Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не включая порт для CW-датчика) | Наличие, указать |
| 3 | Программируемые режимы работы датчиков, на каждый датчик, не менее | 40 |
| 4 | Характеристики получения изображения |  |
| 5 | Формирование ультразвукового луча полностью цифровое | Наличие |
| 6 | Количество каналов процессинга не менее | 49000 |
| 7 | Динамический диапазон не менее, Дб | 230 |
| 8 | Автоматическая и ручная настройка частоты УЗ приема не менее | от 1 до 13 МHz |
| 9 | Динамическая аподизация | Наличие |
| 10 | Динамическая аппертура | Наличие |
| 11 | Динамическая фокусировка | Наличие |
| 12 | Количество зон фокусировки, не менее | 8 |
| 13 | Отображаемые градации серого цвета, не менее | 256 |
| 14 | Технология кодированного излучения | Наличие |
| 15 | Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники | Наличие |
| 16 | Количество базовых частот, не менее | 4 |
| 17 | Количество гармонических частот, не менее | 5 |
| 18 | Режимы сканирования: |  |
| 19 | В режим: |  |
| 20 | Количество зон фокусировки не менее | 8 |
| 21 | Максимальная глубина сканирования | до 30 см |
| 22 | Максимальная частота кадров не менее | 750 /сек |
| 23 | Композитное изображение | Наличие |
| 24 | Технология "пересекающихся лучей" | Наличие |
| 25 | Технология автоматического подавления артефактов | Наличие |
| 26 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по аккустическим свойствам тканей | Наличие |
| 27 | М-режим | Наличие |
| 28 | Цветовой М-режим | Наличие |
| 29 | Анатомический М-режим (произвольное расположение курсора М-режима) в реальном масштабе времени | Наличие |
| 30 | Активация на сохраненных кинопетлях | Наличие |
| 31 | Совмещение с режимами ЦДК и стресс-эхо | Наличие |
| 32 | PW – импульсно-волновой доплер: | Наличие |
| 33 | Коррекция угла, диапазон, не менее, град. | от - 80 до + 80 |
| 34 | Коррекция угла, шаг, не более, град | 1 град. |
| 35 | Размер контрольного объема 1 – 15 мм | Наличие |
| 36 | Режим HPRF PW | Наличие |
| 37 | Максимальная глубина расположения контрольного объема , не менее, см. | 30 |
| 38 | Независимая коррекция частоты допплера | Наличие |
| 39 | Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени | Наличие |
| 40 | CW – постоянно-волновой допплер | Наличие |
| 41 | Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени | Наличие |
| 42 | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: | Наличие |
| 43 | Автоматическая корректировка базовой линии | Наличие |
| 44 | Автоматическая корректировка PRF | Наличие |
| 45 | Автоматическая корректировка угола | Наличие |
| 46 | Автоматическое инвертирование спектра | Наличие |
| 47 | CFM - цветовое доплеровское картирование по скорости: | Наличие |
| 48 | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |
| 49 | Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |
| 50 | Независимое от В режим изменение частоты | Наличие |
| 51 | Максимальная частота кадров, не менее, сек | 300 |
| 52 | PD – цветовое направленное доплеровское картирование по энергии: | Наличие |
| 53 | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |
| 54 | Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |
| 55 | Не допплеровская технология точной визуализации потока крови в сосудах | Наличие |
| 56 | Цветовое недопплеровское кодирование направления потока крови | Наличие |
| 57 | Спектральный тканевой допплер | Наличие |
| 58 | Режим цветового тканевого допплера | Возможность |
| 59 | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Возможность |
| 60 | Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Возможность |
| 61 | Независимое от В режим изменение частоты сканирования | Возможность |
| 62 | Режим сегментарного цветового кодирования амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени | Возможность |
| 63 | Режим цветового кодирования синхронности сокращения сердца в реальном масштабе времени | Возможность |
| 64 | Технология двойного фокуса на секторных датчиках | Наличие |
| 65 | Технология широкой аппертуры на линейных датчиках | Наличие |
| 66 | Триплексный режим: | Наличие |
| 67 | - В+CFM+PW/CW | Наличие |
| 68 | - B+PD+PW/CW | Наличие |
| 69 | Выведение на экран до 12 изображений и кинопетель | Наличие |
| 70 | Компьютерная рабочая станция |  |
| 71 | Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений | Наличие |
| 72 | Составление архивов пациентов | Наличие |
| 73 | Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений (регулировка усиления, смещение базовой линии, выбор различных карт окрашивания, настройка скорости прокрутки и просмотра кинопетель) | Наличие |
| 74 | Проведение измерений и расчетов | Наличие |
| 75 | Вывод отчётов об исследованиях | Наличие |
| 76 | Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD/DVD | Наличие |
| 77 | Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах: jpg, avi, mpeg | Наличие |
| 78 | Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» ультразвуковым данным для их дальнейшей пост-обработки. | Наличие |
| 79 | Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: |  |
| 80 | В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс; | Наличие |
| 81 | PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания | Наличие |
| 82 | Режим кинопетли: активация анатомического М-режима | Наличие |
| 83 | Программное обеспечение |  |
| 84 | Режим чреспищеводных исследований с подключением мультипланового электронного череспищеводного датчика | Возможность |
| 85 | Режим СтрессЭхоКГ | Возможность |
| 86 | синхронное выведение до 4х синхронных изображений на экран; | Возможность |
| 87 | не менее 5 стандартных протоколов СтрессЭхоКГ | Возможность |
| 88 | запись длительной кинопетли (более 90 сек.) | Возможность |
| 89 | Автоматическая подстройка параметров изображения при изменении глубины визуализации | Возможность |
| 90 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сердца с использованием контрастных веществ | Возможность |
| 91 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сосудов и паренхиматозных органов с использованием контрастных веществ | Возможность |
| 92 | Технология автоматического оконтуривания комплекса интима – медия и вычисления его средней толщины, диапазона и вариации измерений | Наличие |
| 93 | Технология панорамного сканирования | Наличие |
| 94 | Программа быстрой архивации данных на CD/DVD вместе с интегрированным вьюером, формат – MPEG | Возможность |
| 95 | Технология удаленного интерактивного просмотра и анализа данных на персональном компьюторе (проводное и безпроводное подключение) | Возможность |
| 96 | DICOM 3,0 экспорт на МОД, CD-R, DVD-R | Возможность |
| 97 | Подключение аппарата к DICOM серверу | Возможность |
| 98 | Печать на DICOM принтере | Возможность |
| 99 | Доступ к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера | Возможность |
| 100 | Поддержка беспроводной передачи данных | Возможность |
| 101 | Вывод результатов измерений и заключений в формате Microsoft Excel | Наличие |
| 102 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата | Наличие |
| 103 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие |
| 104 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для урологии | Наличие |
| 105 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для исследований почек | Наличие |
| 106 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии | Возможность |
| 107 | Импорт базы данных из приборов более ранних версий | Возможность |
| 108 | Кинопамять: |  |
| 109 | Стандартная, изображений, не менее | 2000 |
| 110 | Режим выведения на экран монитора информации, иконок сохраненных изображений и кинопетель из цифровой памяти прибора. | Наличие |
| 111 | Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиций, не менее | 8 |
| 112 | Устройство для сохранения и чтения информации: |  |
| 113 | Встроенный СD/DVD-RW-дисковод | Наличие |
| 114 | Встроенный HDD, Гб, не менее | 80 |
| 115 | Внешний МОД | Возможность |
| 116 | Количество активных USB-2 портов, не менее | 4 |
| 117 | USB Flash card (1GB) | Наличие |
| 118 | Интерфейс пользователя |  |
| 119 | Консоль управления |  |
| 120 | «Плавающая» регулировка положения консоли управления | Наличие |
| 121 | Интерактивная подсветка клавиатуры | Наличие |
| 122 | Монитор |  |
| 123 | Монитор, профессиональный, с широким углом обзора, не менее 17” TFT LCD | Наличие |
| 124 | Регулировка по вертикали и горизонтали | Наличие |
| 125 | Наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки | Наличие |
| 126 | Датчики |  |
| 127 | Типы датчиков: |  |
| 128 | Секторный фазированный датчик для кардиологии и транскраниальных исследований | Наличие |
| 129 | Диапазон частот, не менее МГц | 1.5 - 3.5 |
| 130 | Угол сканирования, не менее, град. | 90 |
| 131 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 15 х 24 |
| 132 | Подключение биопсийных насадок | Наличие |
| 133 | Конвексный датчик для абдоминальных исследований | Наличие |
| 134 | Диапазон частот, не менее МГц | 1.9 - 6.0 |
| 135 | Количество элементов, не менее | 192 |
| 136 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 14 х 65 |
| 137 | Зона обзора, не менее, град. | 58 |
| 138 | Подключение биопсийных насадок | Наличие |
| 139 | Линейный датчик для исследования поверхностных и глубоких органов и структур и периферических сосудов | Наличие |
| 140 | Диапазон частот, не менее МГц | 4.0 - 11.0 |
| 141 | Ширина сканируемого участка, не менее, мм | 39 |
| 142 | Количество элементов | 192 |
| 143 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 14 х 48 |
| 144 | Подключение биопсийных насадок | Наличие |
| 145 | Дополнительные принадлежности |  |
| 146 | Цифровой черно-белый термопринтер для печати видеоизображений | Наличие |
| 147 | Бумага для черно-белого термопринтера, рулонов | 10 |
| 148 | Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения | Наличие |
| 149 | Модуль получения ЭКГ сигнала от внешнего источника | Возможность |
| 150 | Педальный управляющий комплекс | Возможность |
| 151 | Устройство бесперебойного питания | Наличие |

| Лот № 2 Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid 7 c принадлежностями или эквивалент |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требование к параметрам и условиям |
| 1 | Основной блок: |  |
| 2 | Характеристики получения изображения |  |
| 3 | Полностью цифровое формирование ультразвукового луча | Наличие |
| 4 | Технология трехмерного широкополосного формирования ультразвукового луча | Наличие |
| 5 | Количество каналов процессинга не менее | 49 000 |
| 6 | Параллельная обработка данных по 4 каналам | Наличие |
| 7 | Динамический диапазон не менее, Дб | 224 |
| 8 | Многочастотное сканирование с выбором центральной частоты не менее, MHz | от 1,5 до 14 |
| 9 | Независимое переключение частот между режимами: 2D, ЦДК и спектральным допплером | Наличие |
| 10 | Динамическая аподизация | Наличие |
| 11 | Динамическая апертура | Наличие |
| 12 | Динамическая фокусировка | Наличие |
| 13 | Количество зон фокусировки, не менее | 8 |
| 14 | Многолучевое сложносоставное сканирование | Наличие |
| 15 | Интеллектуальные тканеспецифичные программы | Наличие |
| 16 | Отображаемые градации серого, не менее | 256 |
| 17 | Технология кодированного излучения | Наличие |
| 18 | Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. | Наличие |
| 19 | Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники | Наличие |
| 20 | количество базовых частот, не менее | 4 |
| 21 | количество гармонических частот, не менее | 5 |
| 22 | Режимы сканирования: |  |
| 23 | В-режим: | Наличие |
| 24 | возможность углового смещения изображения | Наличие |
| 25 | количество зон фокусировки, не менее | 8 |
| 26 | максимальная глубина сканирования не менее, см | 30 |
| 27 | максимальная частота кадров в секунду, не менее | 750 |
| 28 | композитное изображение | Наличие |
| 29 | функция улучшения пространственного разрешения изображения | Наличие |
| 30 | технология "пересекающихся лучей" | Наличие |
| 31 | технология автоматического подавления артефактов | Наличие |
| 32 | технология двойного фокуса на секторных датчиках | Наличие |
| 33 | М-режим: | Наличие |
| 34 | цветовой М-режим | Наличие |
| 35 | анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени | Наличие |
| 36 | анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени | Наличие |
| 37 | активация анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях | Наличие |
| 38 | совмещение с режимами ЦДК, тканевого ЦДК и стресс-эхо | Наличие |
| 39 | PW – импульсно-волновой допплер: | Наличие |
| 40 | коррекция угла в диапазоне не менее, градусов | от +80 до - 80 |
| 41 | шаг коррекции угла не более, градусов | 1 |
| 42 | размер контрольного объема в диапазоне не менее, мм | от 1 до 20 |
| 43 | режим HPRF PW | Наличие |
| 44 | максимальная глубина расположения контрольного объема не менее, см | 30 |
| 45 | независимая коррекция частоты допплера | Наличие |
| 46 | автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки | Наличие |
| 47 | CW – постоянно-волновой допплер: | Наличие |
| 48 | независимая коррекция частоты допплера | Наличие |
| 49 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие |
| 50 | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: | Наличие |
| 51 | автоматическая корректировка базовой линии | Наличие |
| 52 | автоматическая корректировка шкалы | Наличие |
| 53 | автоматическая корректировка PRF | Наличие |
| 54 | автоматическая корректировка угола | Наличие |
| 55 | автоматическое инвертирование спектра | Наличие |
| 56 | CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: | Наличие |
| 57 | алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |
| 58 | автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |
| 59 | независимое от В-режима изменение частоты сканирования | Наличие |
| 60 | максимальная частота не менее, кадров в секунду | 690 |
| 61 | PD - цветовое допплеровское картирование по энергии: | Наличие |
| 62 | алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |
| 63 | автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |
| 64 | Недопплеровская технология точной визуализации потока крови в сосудах | Наличие |
| 65 | Недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах | Наличие |
| 66 | Спектральный тканевой допплер | Наличие |
| 67 | Режим цветового тканевого допплера: | Наличие |
| 68 | работа в «теневом» режиме | Наличие |
| 69 | алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |
| 70 | автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |
| 71 | независимое от В режима изменение частоты сканирования | Наличие |
| 72 | комбинированное использование с анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки | Наличие |
| 73 | максимальная частота не менее, кадров в секунду | 620 |
| 74 | Триплексный режим в реальном масштабе времени: |  |
| 75 | В+CFM+PW/CW | Наличие |
| 76 | B+PD+PW/CW | Наличие |
| 77 | Выведение до пяти физиологических кривых на экран монитора | Наличие |
| 78 | Автоматическая оценка амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени: | Наличие |
| 79 | кодирование амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени цветом | Наличие |
| 80 | Автоматическая оценка синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях: | Наличие |
| 81 | цветовое кодирование асинхронных участков левого желудочка | Наличие |
| 82 | количественная оценка степени асинхронии левого желудочка | Наличие |
| 83 | сочетание с мультиплановой визуализацией в реальном масштабе времени | Наличие |
| 84 | специализированный отчет по результатам оценки синхронности сокращения левого желудочка | Наличие |
| 85 | автоматическое вычисление времени асинхронности для сегментов левого желудочка | Наличие |
| 86 | автоматическая презентация результатов анализа | Наличие |
| 87 | максимальная частота не менее, кадров в секунду | 620 |
| 88 | максимальная частота кадров в комбинации с трехплановой визуализацией в реальном масштабе времени не менее, кадров в секунду | 100 |
| 89 | Цветовое кодирование деформации и скорости деформации миокарда в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с использованием технологии тканевого допплера: | Наличие |
| 90 | комбинированное использование со стандартным и анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки | Наличие |
| 91 | Программа автоматического и ручного анализа сохраненных кинопетель: | Наличие |
| 92 | извлечение тканевых спектров скорости, амплитуды смещения и мощности рассеяния ультразвука из 8 сегментов левого желудочка одномоментно | Наличие |
| 93 | извлечение тканевых спектров деформации и скорости деформации из 8 сегментов левого желудочка одномоментно | Наличие |
| 94 | пакет измерения и анализа спектров скорости, амплитуды смещения, деформации, скорости деформации и мощности рассеяния ультразвука | Наличие |
| 95 | экспорт полученных данных для последующей обработки в статистических пакетах анализа | Наличие |
| 96 | Режим недопплеровской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда: | Наличие |
| 97 | оценка продольных векторов сокращения миокарда | Наличие |
| 98 | цветовое и цифровое картирование продольной региональной функции левого желудочка | Наличие |
| 99 | специализированный пакет недопплеровских измерений и вычислений продольной сократительной функции левого желудочка | Наличие |
| 100 | автоматическое формирование отчета недопплеровской оценки продольной сократительной функции левого желудочка | Наличие |
| 101 | Автоматическое составление карты продольной сократительной функции левого желудочка, основанное на данных недопплеровского анализа | Наличие |
| 102 | Режим СтрессЭхоКГ: | Наличие |
| 103 | выведение референсного изображения каждого сечения, начиная с нагрузочной стадии исследования | Наличие |
| 104 | произвольное выведение одного, двух и четырех синхронных изображений на экран для анализа | Наличие |
| 105 | стандартных протоколов Стресс-ЭхоКГ не менее | 10 |
| 106 | редактор протоколов Cтресс-ЭхоКГ | Наличие |
| 107 | запись кинопетли не менее, минут | 2 |
| 108 | одновременная «теневая» запись информации тканевого допплера, скорость, амплитуда смещения, деформация, скорость деформации, мощность рассеяния УЗ | Наличие |
| 109 | комбинация стресс-протокола с многоплановой визуализацией и объемной реконструкцией | Наличие |
| 110 | Технология автоматического оконтуривания комплекса интима – медия и вычисления его средней толщины, диапазона и отклонения измерений | Наличие |
| 111 | Выведение на экран синхронизированных изображений не менее | 12 |
| 112 | Панорамная визуализация: | Наличие |
| 113 | зона охвата не менее, см | 60 |
| 114 | проведение измерений | Наличие |
| 115 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сердца с использованием контрастных веществ | Возможность |
| 116 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сосудов и органов брюшной полости с использованием контрастных веществ | Возможность |
| 117 | Модуль исследования перфузии миокарда и функции левого желудочка с использованием контрастных веществ | Возможность |
| 118 | Запись целого исследования/ний в формате MPEG с интегрированной программой просмотра, просмотр данных на РС без дополнительного программного обеспечения | Наличие |
| 119 | Совместимость со стандартом DICOM 3 | наличие |
| 120 | Модуль программ для поддержки формата DICOM и подключения аппарата в сеть | Возможность |
| 121 | Доступ к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера | Возможность |
| 122 | Печать на DICOM принтере | Возможность |
| 123 | Подключение к сети через ETHERNET | наличие |
| 124 | Интерактивный просмотр данных и изображений с удаленного компьютера, формат MPEG | Возможность |
| 125 | Технология трехмерной реконструкции и многоплановой визуализации сердца в реальном масштабе времени (4D) | Возможность |
| 126 | Многоплановая, двухплановая и трехплановая, визуализация сердца, поддерживающая двухмерный режим, цветовое допплеровское картирование, тканевой допплер, включая оценку скорости и степени деформации, технологию оценки синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени, с частотой не менее 100 кадров в секунду | Возможность |
| 127 | Технология трехплановой визуализации сердца, поддерживающая оценку синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени, с частотой более 100 кадров в секунду | Возможность |
| 128 | Автоматическая количественная оценка степени асинхронности, вычисление индексов асинхронности | Возможность |
| 129 | Цветовое и цифровое картирование синхронности сокращения левого желудочка | Возможность |
| 130 | Автоматическое формирование отчетов о синхронности сокращения левого желудочка | Возможность |
| 131 | Реконструкция трехмерной модели сердца с частотой более 90 кадров в секунду в реальном масштабе времени | Возможность |
| 132 | Реконструкция полнообъемных трехмерных моделей сердца | Возможность |
| 133 | Технология получения срезов трехмерной модели в любых направлениях | Возможность |
| 134 | Одномоментное получение до 9 срезов трехмерной модели сердца в реальном масштабе времени | Возможность |
| 135 | Реконструкция трехмерной модели сердца в комбинации с цветовым допплером с частотой более 85 кадров в секунду в реальном масштабе времени | Возможность |
| 136 | Одномоментное получение 6 срезов трехмерной модели сердца в комбинации с цветовым допплером в реальном масштабе времени | Возможность |
| 137 | Полный пакет измерений и анализа для режимов трехмерной реконструкции и многомерной визуализации сердца | Возможность |
| 138 | Специальные преднастройки для контрастных исследований в режимах трехмерной реконструкции и многомерной визуализации сердца | Возможность |
| 139 | Колоризация трехмерной модели для цветового кодирования глубины модели | Возможность |
| 140 | Режим стереоскопической визуализации трехмерной модели сердца | Возможность |
| 141 | Очки для стереоскопической визуализации трехмерной модели сердца | Возможность |
| 142 | Сохранение всех результатов в формате DICOM «сырые данные» с возможностью последующей обработки | Возможность |
| 143 | Интеграция трехмерной реконструкции и многоплановой визуализации в пакеты стресс-ЭхоКГ и оценки синхронности сокращения сердца | Возможность |
| 144 | Пакет трехмерного количественного и качественного анализа глобальной и региональной сократительной функции левого желудочка | Возможность |
| 145 | использование трехмерной модели для вычисления фракции выброса и объемов левого желудочка | Возможность |
| 146 | использование трехмерной модели для получения графической информации о региональной сократительной функции левого желудочка | Возможность |
| 147 | сохранение всех результатов в формате DICOM «сырые данные» с возможностью последующей обработки | Возможность |
| 148 | Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель | Наличие |
| 149 | создание архивов пациентов, профессиональная база данных | Наличие |
| 150 | сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные | Наличие |
| 151 | поиск пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям | Наличие |
| 152 | создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям |  |
| 153 | экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R и МОД в формате DICOM «сырые» данные | Наличие |
| 154 | доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. | Наличие |
| 155 | Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: | Наличие |
| 156 | В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс | Наличие |
| 157 | PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания | Наличие |
| 158 | Режим кинопетли: активация анатомического М-режима | Наличие |
| 159 | Автоматическое создание отчетов | Наличие |
| 160 | Включение в отчеты изображений | Наличие |
| 161 | Редактор отчетов | Наличие |
| 162 | Измерения и анализ |  |
| 163 | Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу | Наличие |
| 164 | Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg | Наличие |
| 165 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской | Наличие |
| 166 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие |
| 167 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии | Наличие |
| 168 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии | Наличие |
| 169 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек | Наличие |
| 170 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие дистанционную диагностику аппарата | Наличие |
| 171 | Кинопамять: |  |
| 172 | стандартная не менее, секунд | 300 |
| 173 | режим выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель | Наличие |
| 174 | регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее, позиций | 8 |
| 175 | Устройства для сохранения и чтения информации: |  |
| 176 | встроенный DVD-RW-дисковод | Наличие |
| 177 | встроенный HDD не менее, Гб | 110 |
| 178 | встроенный МОД привод 9,1 Гб | Наличие |
| 179 | сохранение на USB Flash Card | Наличие |
| 180 | USB-2 портов не менее | 2 |
| 181 | Интерфейс пользователя | наличие |
| 182 | Консоль управления |  |
| 183 | «плавающая» регулировка положения консоли управления | Наличие |
| 184 | настраиваемая высота консоли управления | наличие |
| 185 | диапазон регулировки высоты консоли от пола не менее, см | от 77 до 95 |
| 186 | вращение консоли управления не менее, градусов | 75 |
| 187 | выдвижение консоли управления вперед не менее, см | 30 |
| 188 | интерактивная подсветка клавиатуры | Наличие |
| 189 | Монитор жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения | Наличие |
| 190 | разрешение не менее, пикселей | 1600 х 1280 |
| 191 | размер экрана по диагонали не менее, дюймов | 21 |
| 192 | механизм крепления, предусматривающий перемещение, наклон и поворот монитора в пространстве | Наличие |
| 193 | Количество активных портов для подключения датчиков (не включая порт для карандашного датчика), не менее | 4 |
| 194 | Программируемых режимов работы каждого датчика, не менее | 40 |
| 195 | Датчики |  |
| 196 | Типы датчиков: |  |
| 197 | Матричный секторный фазированный датчик для кардиологии и транскраниальных исследований | Наличие |
| 203 | диапазон частот, Мгц | от 2,0 до 4,0 |
| 204 | число элементов, не менее | 192 |
| 205 | угол сканирования не менее, градусов | 90 |
| 206 | рабочая поверхность не менее, мм | 20х28 |
| 269 | Чреспищеводный мультиплановый секторный фазированный датчик для транспищеводной эхокардиографии в комплекте с держателем, тестером и защитным чехлом для сканирующей поверхности чреспищеводного датчика | Наличие |
| 270 | диапазон частот, Мгц | от 3,0 до 7,0 |
| 271 | угол сканирования не менее, градусов | 90 |
| 272 | число элементов, не менее | 64 |
| 273 | размер головки не более, мм | 12 х 14 х 45 |
| 286 | Дополнительные принадлежности |  |
| 287 | Цифровой черно-белый термопринтер для печати видеоизображений | Наличие |
| 288 | Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения | Наличие |
| 289 | Модуль получения ЭКГ сигнала от внешнего источника | Наличие |
| 290 | Педальный управляющий комплекс | Наличие |
| 291 | Источник бесперебойного питания | Наличие |

6. Приложение №5  «Сведения о качественных и функциональных характеристиках медицинского оборудования» изложить в новой редакции:

Приложение №5

Сведения о качественных и функциональных

характеристиках медицинского оборудования

ЛОТ №1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями

| № п.п | Комплектация, характеристики, свойства | Требование к параметрам и условиям | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование, модель | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid S6 c принадлежностями или эквивалент |  |
| 1 | Основной блок |  |  |
| 2 | Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не включая порт для CW-датчика) | Наличие, указать |  |
| 3 | Программируемые режимы работы датчиков, на каждый датчик, не менее | 40 |  |
| 4 | Характеристики получения изображения |  |  |
| 5 | Формирование ультразвукового луча полностью цифровое | Наличие |  |
| 6 | Количество каналов процессинга не менее | 49000 |  |
| 7 | Динамический диапазон не менее, Дб | 230 |  |
| 8 | Автоматическая и ручная настройка частоты УЗ приема не менее | от 1 до 13 МHz |  |
| 9 | Динамическая аподизация | Наличие |  |
| 10 | Динамическая аппертура | Наличие |  |
| 11 | Динамическая фокусировка | Наличие |  |
| 12 | Количество зон фокусировки, не менее | 8 |  |
| 13 | Отображаемые градации серого цвета, не менее | 256 |  |
| 14 | Технология кодированного излучения | Наличие |  |
| 15 | Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники | Наличие |  |
| 16 | Количество базовых частот, не менее | 4 |  |
| 17 | Количество гармонических частот, не менее | 5 |  |
| 18 | Режимы сканирования: |  |  |
| 19 | В режим: |  |  |
| 20 | Количество зон фокусировки не менее | 8 |  |
| 21 | Максимальная глубина сканирования | до 30 см |  |
| 22 | Максимальная частота кадров не менее | 750 /сек |  |
| 23 | Композитное изображение | Наличие |  |
| 24 | Технология "пересекающихся лучей" | Наличие |  |
| 25 | Технология автоматического подавления артефактов | Наличие |  |
| 26 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по аккустическим свойствам тканей | Наличие |  |
| 27 | М-режим | Наличие |  |
| 28 | Цветовой М-режим | Наличие |  |
| 29 | Анатомический М-режим (произвольное расположение курсора М-режима) в реальном масштабе времени | Наличие |  |
| 30 | Активация на сохраненных кинопетлях | Наличие |  |
| 31 | Совмещение с режимами ЦДК и стресс-эхо | Наличие |  |
| 32 | PW – импульсно-волновой доплер: | Наличие |  |
| 33 | Коррекция угла, диапазон, не менее, град. | от - 80 до + 80 |  |
| 34 | Коррекция угла, шаг, не более, град | 1 град. |  |
| 35 | Размер контрольного объема 1 – 15 мм | Наличие |  |
| 36 | Режим HPRF PW | Наличие |  |
| 37 | Максимальная глубина расположения контрольного объема , не менее, см. | 30 |  |
| 38 | Независимая коррекция частоты допплера | Наличие |  |
| 39 | Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени | Наличие |  |
| 40 | CW – постоянно-волновой допплер | Наличие |  |
| 41 | Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени | Наличие |  |
| 42 | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: | Наличие |  |
| 43 | Автоматическая корректировка базовой линии | Наличие |  |
| 44 | Автоматическая корректировка PRF | Наличие |  |
| 45 | Автоматическая корректировка угола | Наличие |  |
| 46 | Автоматическое инвертирование спектра | Наличие |  |
| 47 | CFM - цветовое доплеровское картирование по скорости: | Наличие |  |
| 48 | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |  |
| 49 | Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |  |
| 50 | Независимое от В режим изменение частоты | Наличие |  |
| 51 | Максимальная частота кадров, не менее, сек | 300 |  |
| 52 | PD – цветовое направленное доплеровское картирование по энергии: | Наличие |  |
| 53 | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |  |
| 54 | Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |  |
| 55 | Не допплеровская технология точной визуализации потока крови в сосудах | Наличие |  |
| 56 | Цветовое недопплеровское кодирование направления потока крови | Наличие |  |
| 57 | Спектральный тканевой допплер | Наличие |  |
| 58 | Режим цветового тканевого допплера | Возможность |  |
| 59 | Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Возможность |  |
| 60 | Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Возможность |  |
| 61 | Независимое от В режим изменение частоты сканирования | Возможность |  |
| 62 | Режим сегментарного цветового кодирования амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени | Возможность |  |
| 63 | Режим цветового кодирования синхронности сокращения сердца в реальном масштабе времени | Возможность |  |
| 64 | Технология двойного фокуса на секторных датчиках | Наличие |  |
| 65 | Технология широкой аппертуры на линейных датчиках | Наличие |  |
| 66 | Триплексный режим: | Наличие |  |
| 67 | - В+CFM+PW/CW | Наличие |  |
| 68 | - B+PD+PW/CW | Наличие |  |
| 69 | Выведение на экран до 12 изображений и кинопетель | Наличие |  |
| 70 | Компьютерная рабочая станция |  |  |
| 71 | Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений | Наличие |  |
| 72 | Составление архивов пациентов | Наличие |  |
| 73 | Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений (регулировка усиления, смещение базовой линии, выбор различных карт окрашивания, настройка скорости прокрутки и просмотра кинопетель) | Наличие |  |
| 74 | Проведение измерений и расчетов | Наличие |  |
| 75 | Вывод отчётов об исследованиях | Наличие |  |
| 76 | Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD/DVD | Наличие |  |
| 77 | Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах: jpg, avi, mpeg | Наличие |  |
| 78 | Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» ультразвуковым данным для их дальнейшей пост-обработки. | Наличие |  |
| 79 | Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: |  |  |
| 80 | В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс; | Наличие |  |
| 81 | PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания | Наличие |  |
| 82 | Режим кинопетли: активация анатомического М-режима | Наличие |  |
| 83 | Программное обеспечение |  |  |
| 84 | Режим чреспищеводных исследований с подключением мультипланового электронного череспищеводного датчика | Возможность |  |
| 85 | Режим СтрессЭхоКГ | Возможность |  |
| 86 | синхронное выведение до 4х синхронных изображений на экран; | Возможность |  |
| 87 | не менее 5 стандартных протоколов СтрессЭхоКГ | Возможность |  |
| 88 | запись длительной кинопетли (более 90 сек.) | Возможность |  |
| 89 | Автоматическая подстройка параметров изображения при изменении глубины визуализации | Возможность |  |
| 90 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сердца с использованием контрастных веществ | Возможность |  |
| 91 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сосудов и паренхиматозных органов с использованием контрастных веществ | Возможность |  |
| 92 | Технология автоматического оконтуривания комплекса интима – медия и вычисления его средней толщины, диапазона и вариации измерений | Наличие |  |
| 93 | Технология панорамного сканирования | Наличие |  |
| 94 | Программа быстрой архивации данных на CD/DVD вместе с интегрированным вьюером, формат – MPEG | Возможность |  |
| 95 | Технология удаленного интерактивного просмотра и анализа данных на персональном компьюторе (проводное и безпроводное подключение) | Возможность |  |
| 96 | DICOM 3,0 экспорт на МОД, CD-R, DVD-R | Возможность |  |
| 97 | Подключение аппарата к DICOM серверу | Возможность |  |
| 98 | Печать на DICOM принтере | Возможность |  |
| 99 | Доступ к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера | Возможность |  |
| 100 | Поддержка беспроводной передачи данных | Возможность |  |
| 101 | Вывод результатов измерений и заключений в формате Microsoft Excel | Наличие |  |
| 102 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата | Наличие |  |
| 103 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие |  |
| 104 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для урологии | Наличие |  |
| 105 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для исследований почек | Наличие |  |
| 106 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии | Возможность |  |
| 107 | Импорт базы данных из приборов более ранних версий | Возможность |  |
| 108 | Кинопамять: |  |  |
| 109 | Стандартная, изображений, не менее | 2000 |  |
| 110 | Режим выведения на экран монитора информации, иконок сохраненных изображений и кинопетель из цифровой памяти прибора. | Наличие |  |
| 111 | Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиций, не менее | 8 |  |
| 112 | Устройство для сохранения и чтения информации: |  |  |
| 113 | Встроенный СD/DVD-RW-дисковод | Наличие |  |
| 114 | Встроенный HDD, Гб, не менее | 80 |  |
| 115 | Внешний МОД | Возможность |  |
| 116 | Количество активных USB-2 портов, не менее | 4 |  |
| 117 | USB Flash card (1GB) | Наличие |  |
| 118 | Интерфейс пользователя |  |  |
| 119 | Консоль управления |  |  |
| 120 | «Плавающая» регулировка положения консоли управления | Наличие |  |
| 121 | Интерактивная подсветка клавиатуры | Наличие |  |
| 122 | Монитор |  |  |
| 123 | Монитор, профессиональный, с широким углом обзора, не менее 17” TFT LCD | Наличие |  |
| 124 | Регулировка по вертикали и горизонтали | Наличие |  |
| 125 | Наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки | Наличие |  |
| 126 | Датчики |  |  |
| 127 | Типы датчиков: |  |  |
| 128 | Секторный фазированный датчик для кардиологии и транскраниальных исследований | Наличие |  |
| 129 | Диапазон частот, не менее МГц | 1.5 - 3.5 |  |
| 130 | Угол сканирования, не менее, град. | 90 |  |
| 131 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 15 х 24 |  |
| 132 | Подключение биопсийных насадок | Наличие |  |
| 133 | Конвексный датчик для абдоминальных исследований | Наличие |  |
| 134 | Диапазон частот, не менее МГц | 1.9 - 6.0 |  |
| 135 | Количество элементов, не менее | 192 |  |
| 136 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 14 х 65 |  |
| 137 | Зона обзора, не менее, град. | 58 |  |
| 138 | Подключение биопсийных насадок | Наличие |  |
| 139 | Линейный датчик для исследования поверхностных и глубоких органов и структур и периферических сосудов | Наличие |  |
| 140 | Диапазон частот, не менее МГц | 4.0 - 11.0 |  |
| 141 | Ширина сканируемого участка, не менее, мм | 39 |  |
| 142 | Количество элементов | 192 |  |
| 143 | Размер контактной поверхности, не более, мм | 14 х 48 |  |
| 144 | Подключение биопсийных насадок | Наличие |  |
| 145 | Дополнительные принадлежности |  |  |
| 146 | Цифровой черно-белый термопринтер для печати видеоизображений | Наличие |  |
| 147 | Бумага для черно-белого термопринтера, рулонов | 10 |  |
| 148 | Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения | Наличие |  |
| 149 | Модуль получения ЭКГ сигнала от внешнего источника | Возможность |  |
| 150 | Педальный управляющий комплекс | Возможность |  |
| 151 | Устройство бесперебойного питания | Наличие |  |

ЛОТ №2 Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требование к параметрам и условиям | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование, модель | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid 7 c принадлежностями или эквивалент |  |
| 1 | Основной блок: |  |  |
| 2 | Характеристики получения изображения: |  |  |
| 3 | Полностью цифровое формирование ультразвукового луча | Наличие |  |
| 4 | Технология трехмерного широкополосного формирования ультразвукового луча | Наличие |  |
| 5 | Количество каналов процессинга не менее | 49 000 |  |
| 6 | Параллельная обработка данных по 4 каналам | Наличие |  |
| 7 | Динамический диапазон не менее, Дб | 224 |  |
| 8 | Многочастотное сканирование с выбором центральной частоты не менее, MHz | от 1,5 до 14 |  |
| 9 | Независимое переключение частот между режимами: 2D, ЦДК и спектральным допплером | Наличие |  |
| 10 | Динамическая аподизация | Наличие |  |
| 11 | Динамическая апертура | Наличие |  |
| 12 | Динамическая фокусировка | Наличие |  |
| 13 | Количество зон фокусировки, не менее | 8 |  |
| 14 | Многолучевое сложносоставное сканирование | Наличие |  |
| 15 | Интеллектуальные тканеспецифичные программы | Наличие |  |
| 16 | Отображаемые градации серого, не менее | 256 |  |
| 17 | Технология кодированного излучения | Наличие |  |
| 18 | Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. | Наличие |  |
| 19 | Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники | Наличие |  |
| 20 | количество базовых частот, не менее | 4 |  |
| 21 | количество гармонических частот, не менее | 5 |  |
| 22 | Режимы сканирования: |  |  |
| 23 | В-режим: | Наличие |  |
| 24 | возможность углового смещения изображения | Наличие |  |
| 25 | количество зон фокусировки, не менее | 8 |  |
| 26 | максимальная глубина сканирования не менее, см | 30 |  |
| 27 | максимальная частота кадров в секунду, не менее | 750 |  |
| 28 | композитное изображение | Наличие |  |
| 29 | функция улучшения пространственного разрешения изображения | Наличие |  |
| 30 | технология "пересекающихся лучей" | Наличие |  |
| 31 | технология автоматического подавления артефактов | Наличие |  |
| 32 | технология двойного фокуса на секторных датчиках | Наличие |  |
| 33 | М-режим: | Наличие |  |
| 34 | цветовой М-режим | Наличие |  |
| 35 | анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени | Наличие |  |
| 36 | анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени | Наличие |  |
| 37 | активация анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях | Наличие |  |
| 38 | совмещение с режимами ЦДК, тканевого ЦДК и стресс-эхо | Наличие |  |
| 39 | PW – импульсно-волновой допплер: | Наличие |  |
| 40 | коррекция угла в диапазоне не менее, градусов | от +80 до - 80 |  |
| 41 | шаг коррекции угла не более, градусов | 1 |  |
| 42 | размер контрольного объема в диапазоне не менее, мм | от 1 до 20 |  |
| 43 | режим HPRF PW | Наличие |  |
| 44 | максимальная глубина расположения контрольного объема не менее, см | 30 |  |
| 45 | независимая коррекция частоты допплера | Наличие |  |
| 46 | автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки | Наличие |  |
| 47 | CW – постоянно-волновой допплер: | Наличие |  |
| 48 | независимая коррекция частоты допплера | Наличие |  |
| 49 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие |  |
| 50 | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: | Наличие |  |
| 51 | автоматическая корректировка базовой линии | Наличие |  |
| 52 | автоматическая корректировка шкалы | Наличие |  |
| 53 | автоматическая корректировка PRF | Наличие |  |
| 54 | автоматическая корректировка угола | Наличие |  |
| 55 | автоматическое инвертирование спектра | Наличие |  |
| 56 | CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: | Наличие |  |
| 57 | алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |  |
| 58 | автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |  |
| 59 | независимое от В-режима изменение частоты сканирования | Наличие |  |
| 60 | максимальная частота не менее, кадров в секунду | 690 |  |
| 61 | PD - цветовое допплеровское картирование по энергии: | Наличие |  |
| 62 | алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |  |
| 63 | автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |  |
| 64 | Недопплеровская технология точной визуализации потока крови в сосудах | Наличие |  |
| 65 | Недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах | Наличие |  |
| 66 | Спектральный тканевой допплер | Наличие |  |
| 67 | Режим цветового тканевого допплера: | Наличие |  |
| 68 | работа в «теневом» режиме | Наличие |  |
| 69 | алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие |  |
| 70 | автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие |  |
| 71 | независимое от В режима изменение частоты сканирования | Наличие |  |
| 72 | комбинированное использование с анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки | Наличие |  |
| 73 | максимальная частота не менее, кадров в секунду | 620 |  |
| 74 | Триплексный режим в реальном масштабе времени: |  |  |
| 75 | В+CFM+PW/CW | Наличие |  |
| 76 | B+PD+PW/CW | Наличие |  |
| 77 | Выведение до пяти физиологических кривых на экран монитора | Наличие |  |
| 78 | Автоматическая оценка амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени: | Наличие |  |
| 79 | кодирование амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени цветом | Наличие |  |
| 80 | Автоматическая оценка синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях: | Наличие |  |
| 81 | цветовое кодирование асинхронных участков левого желудочка | Наличие |  |
| 82 | количественная оценка степени асинхронии левого желудочка | Наличие |  |
| 83 | сочетание с мультиплановой визуализацией в реальном масштабе времени | Наличие |  |
| 84 | специализированный отчет по результатам оценки синхронности сокращения левого желудочка | Наличие |  |
| 85 | автоматическое вычисление времени асинхронности для сегментов левого желудочка | Наличие |  |
| 86 | автоматическая презентация результатов анализа | Наличие |  |
| 87 | максимальная частота не менее, кадров в секунду | 620 |  |
| 88 | максимальная частота кадров в комбинации с трехплановой визуализацией в реальном масштабе времени не менее, кадров в секунду | 100 |  |
| 89 | Цветовое кодирование деформации и скорости деформации миокарда в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с использованием технологии тканевого допплера: | Наличие |  |
| 90 | комбинированное использование со стандартным и анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки | Наличие |  |
| 91 | Программа автоматического и ручного анализа сохраненных кинопетель: | Наличие |  |
| 92 | извлечение тканевых спектров скорости, амплитуды смещения и мощности рассеяния ультразвука из 8 сегментов левого желудочка одномоментно | Наличие |  |
| 93 | извлечение тканевых спектров деформации и скорости деформации из 8 сегментов левого желудочка одномоментно | Наличие |  |
| 94 | пакет измерения и анализа спектров скорости, амплитуды смещения, деформации, скорости деформации и мощности рассеяния ультразвука | Наличие |  |
| 95 | экспорт полученных данных для последующей обработки в статистических пакетах анализа | Наличие |  |
| 96 | Режим недопплеровской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда: | Наличие |  |
| 97 | оценка продольных векторов сокращения миокарда | Наличие |  |
| 98 | цветовое и цифровое картирование продольной региональной функции левого желудочка | Наличие |  |
| 99 | специализированный пакет недопплеровских измерений и вычислений продольной сократительной функции левого желудочка | Наличие |  |
| 100 | автоматическое формирование отчета недопплеровской оценки продольной сократительной функции левого желудочка | Наличие |  |
| 101 | Автоматическое составление карты продольной сократительной функции левого желудочка, основанное на данных недопплеровского анализа | Наличие |  |
| 102 | Режим СтрессЭхоКГ: | Наличие |  |
| 103 | выведение референсного изображения каждого сечения, начиная с нагрузочной стадии исследования | Наличие |  |
| 104 | произвольное выведение одного, двух и четырех синхронных изображений на экран для анализа | Наличие |  |
| 105 | стандартных протоколов Стресс-ЭхоКГ не менее | 10 |  |
| 106 | редактор протоколов Cтресс-ЭхоКГ | Наличие |  |
| 107 | запись кинопетли не менее, минут | 2 |  |
| 108 | одновременная «теневая» запись информации тканевого допплера, скорость, амплитуда смещения, деформация, скорость деформации, мощность рассеяния УЗ | Наличие |  |
| 109 | комбинация стресс-протокола с многоплановой визуализацией и объемной реконструкцией | Наличие |  |
| 110 | Технология автоматического оконтуривания комплекса интима – медия и вычисления его средней толщины, диапазона и отклонения измерений | Наличие |  |
| 111 | Выведение на экран синхронизированных изображений не менее | 12 |  |
| 112 | Панорамная визуализация: | Наличие |  |
| 113 | зона охвата не менее, см | 60 |  |
| 114 | проведение измерений | Наличие |  |
| 115 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сердца с использованием контрастных веществ | Возможность |  |
| 116 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сосудов и органов брюшной полости с использованием контрастных веществ | Возможность |  |
| 117 | Модуль исследования перфузии миокарда и функции левого желудочка с использованием контрастных веществ | Возможность |  |
| 118 | Запись целого исследования/ний в формате MPEG с интегрированной программой просмотра, просмотр данных на РС без дополнительного программного обеспечения | Наличие |  |
| 119 | Совместимость со стандартом DICOM 3 | наличие |  |
| 120 | Модуль программ для поддержки формата DICOM и подключения аппарата в сеть | Возможность |  |
| 121 | Доступ к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера | Возможность |  |
| 122 | Печать на DICOM принтере | Возможность |  |
| 123 | Подключение к сети через ETHERNET | наличие |  |
| 124 | Интерактивный просмотр данных и изображений с удаленного компьютера, формат MPEG | Возможность |  |
| 125 | Технология трехмерной реконструкции и многоплановой визуализации сердца в реальном масштабе времени (4D) | Возможность |  |
| 126 | Многоплановая, двухплановая и трехплановая, визуализация сердца, поддерживающая двухмерный режим, цветовое допплеровское картирование, тканевой допплер, включая оценку скорости и степени деформации, технологию оценки синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени, с частотой не менее 100 кадров в секунду | Возможность |  |
| 127 | Технология трехплановой визуализации сердца, поддерживающая оценку синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени, с частотой более 100 кадров в секунду | Возможность |  |
| 128 | Автоматическая количественная оценка степени асинхронности, вычисление индексов асинхронности | Возможность |  |
| 129 | Цветовое и цифровое картирование синхронности сокращения левого желудочка | Возможность |  |
| 130 | Автоматическое формирование отчетов о синхронности сокращения левого желудочка | Возможность |  |
| 131 | Реконструкция трехмерной модели сердца с частотой более 90 кадров в секунду в реальном масштабе времени | Возможность |  |
| 132 | Реконструкция полнообъемных трехмерных моделей сердца | Возможность |  |
| 133 | Технология получения срезов трехмерной модели в любых направлениях | Возможность |  |
| 134 | Одномоментное получение до 9 срезов трехмерной модели сердца в реальном масштабе времени | Возможность |  |
| 135 | Реконструкция трехмерной модели сердца в комбинации с цветовым допплером с частотой более 85 кадров в секунду в реальном масштабе времени | Возможность |  |
| 136 | Одномоментное получение 6 срезов трехмерной модели сердца в комбинации с цветовым допплером в реальном масштабе времени | Возможность |  |
| 137 | Полный пакет измерений и анализа для режимов трехмерной реконструкции и многомерной визуализации сердца | Возможность |  |
| 138 | Специальные преднастройки для контрастных исследований в режимах трехмерной реконструкции и многомерной визуализации сердца | Возможность |  |
| 139 | Колоризация трехмерной модели для цветового кодирования глубины модели | Возможность |  |
| 140 | Режим стереоскопической визуализации трехмерной модели сердца | Возможность |  |
| 141 | Очки для стереоскопической визуализации трехмерной модели сердца | Возможность |  |
| 142 | Сохранение всех результатов в формате DICOM «сырые данные» с возможностью последующей обработки | Возможность |  |
| 143 | Интеграция трехмерной реконструкции и многоплановой визуализации в пакеты стресс-ЭхоКГ и оценки синхронности сокращения сердца | Возможность |  |
| 144 | Пакет трехмерного количественного и качественного анализа глобальной и региональной сократительной функции левого желудочка | Возможность |  |
| 145 | использование трехмерной модели для вычисления фракции выброса и объемов левого желудочка | Возможность |  |
| 146 | использование трехмерной модели для получения графической информации о региональной сократительной функции левого желудочка | Возможность |  |
| 147 | сохранение всех результатов в формате DICOM «сырые данные» с возможностью последующей обработки | Возможность |  |
| 148 | Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель | Наличие |  |
| 149 | создание архивов пациентов, профессиональная база данных | Наличие |  |
| 150 | сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные | Наличие |  |
| 151 | поиск пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям | Наличие |  |
| 152 | создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям |  |  |
| 153 | экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R и МОД в формате DICOM «сырые» данные | Наличие |  |
| 154 | доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. | Наличие |  |
| 155 | Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: | Наличие |  |
| 156 | В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс | Наличие |  |
| 157 | PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания | Наличие |  |
| 158 | Режим кинопетли: активация анатомического М-режима | Наличие |  |
| 159 | Автоматическое создание отчетов | Наличие |  |
| 160 | Включение в отчеты изображений | Наличие |  |
| 161 | Редактор отчетов | Наличие |  |
| 162 | Измерения и анализ |  |  |
| 163 | Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу | Наличие |  |
| 164 | Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg | Наличие |  |
| 165 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской | Наличие |  |
| 166 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие |  |
| 167 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии | Наличие |  |
| 168 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии | Наличие |  |
| 169 | Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек | Наличие |  |
| 170 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие дистанционную диагностику аппарата | Наличие |  |
| 171 | Кинопамять: |  |  |
| 172 | стандартная не менее, секунд | 300 |  |
| 173 | режим выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель | Наличие |  |
| 174 | регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее, позиций | 8 |  |
| 175 | Устройства для сохранения и чтения информации: |  |  |
| 176 | встроенный DVD-RW-дисковод | Наличие |  |
| 177 | встроенный HDD не менее, Гб | 110 |  |
| 178 | встроенный МОД привод 9,1 Гб | Наличие |  |
| 179 | сохранение на USB Flash Card | Наличие |  |
| 180 | USB-2 портов не менее | 2 |  |
| 181 | Интерфейс пользователя | наличие |  |
| 182 | Консоль управления |  |  |
| 183 | «плавающая» регулировка положения консоли управления | Наличие |  |
| 184 | настраиваемая высота консоли управления | наличие |  |
| 185 | диапазон регулировки высоты консоли от пола не менее, см | от 77 до 95 |  |
| 186 | вращение консоли управления не менее, градусов | 75 |  |
| 187 | выдвижение консоли управления вперед не менее, см | 30 |  |
| 188 | интерактивная подсветка клавиатуры | Наличие |  |
| 189 | Монитор жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения | Наличие |  |
| 190 | разрешение не менее, пикселей | 1600 х 1280 |  |
| 191 | размер экрана по диагонали не менее, дюймов | 21 |  |
| 192 | механизм крепления, предусматривающий перемещение, наклон и поворот монитора в пространстве | Наличие |  |
| 193 | Количество активных портов для подключения датчиков (не включая порт для карандашного датчика), не менее | 4 |  |
| 194 | Программируемых режимов работы каждого датчика, не менее | 40 |  |
| 195 | Датчики |  |  |
| 196 | Типы датчиков: |  |  |
| 197 | Матричный секторный фазированный датчик для кардиологии и транскраниальных исследований | Наличие |  |
| 203 | диапазон частот, Мгц | от 2,0 до 4,0 |  |
| 204 | число элементов, не менее | 192 |  |
| 205 | угол сканирования не менее, градусов | 90 |  |
| 206 | рабочая поверхность не менее, мм | 20х28 |  |
| 269 | Чреспищеводный мультиплановый секторный фазированный датчик для транспищеводной эхокардиографии в комплекте с держателем, тестером и защитным чехлом для сканирующей поверхности чреспищеводного датчика | Наличие |  |
| 270 | диапазон частот, Мгц | от 3,0 до 7,0 |  |
| 271 | угол сканирования не менее, градусов | 90 |  |
| 272 | число элементов, не менее | 64 |  |
| 273 | размер головки не более, мм | 12 х 14 х 45 |  |
| 286 | Дополнительные принадлежности |  |  |
| 287 | Цифровой черно-белый термопринтер для печати видеоизображений | Наличие |  |
| 288 | Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения | Наличие |  |
| 289 | Модуль получения ЭКГ сигнала от внешнего источника | Наличие |  |
| 290 | Педальный управляющий комплекс | Наличие |  |
| 291 | Источник бесперебойного питания | Наличие |  |