| № п.п. | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый нестерильный 1 | шт. | 10 500 |
| 2 | Салфетка марлевая медицинская стерильная2 | шт. | 9 900 |
| 3 | Пластырь фиксирующий для внутривенных катетеров однократного применения3 | шт. | 6000 |
| 4 | Лейкопластырь медицинский фиксирующий4 | шт. | 150 |
| 5 | Бинт марлевый нестерильный5 | шт. | 3000 |
| 6 | Марля медицинская отбеленная в отрезах6 | шт. | 90 |
| 7 | Вата медицинская хирургическая кипная7 | кг. | 60 |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 10 от «12» февраля 2010г

Техническое задание

1. Наименование, размер, количество товара.

1    Требования к товару указаны в п.2 Технического задания

2    Требования к товару указаны в п.3 Технического задания

3    Требования к товару указаны в п.4 Технического задания

4    Требования к товару указаны в п.5 Технического задания

5      Требования к товару указаны в п.6 Технического задания

6      Требования к товару указаны в п.7 Технического задания

7      Требования к товару указаны в п.8 Технического задания

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Паспорт качества | Наличие |
| 6 | Фабричная упаковка | Наличие |
| 7 | Длина бинта м | 7 |
| 8 | Ширина бинта см | 14 |
| 9 | Толщина бинта, мм при длине 7м | не более 20 |
| 10 | Степень белизны | не менее 80 |
| 11 | Капиллярность, см/час | не менее 7 |
| 12 | Плотность | не менее 32 |
| 13 | Разрывная нагрузка, кгс | не менее 9 |
| 14 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |
| 15 | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Упаковка для каждой салфетки | Индивидуальная |
| 7 | Длина, см. | 10 |
| 8 | Ширина, см | 10 |
| 9 | Количество слоев | не менее 12 |
| 10 | Метод стерилизации | Паровой |
| 11 | Срок годности | не менее 5 лет |

4. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Упаковка для каждого пластыря | Индивидуальная |
| 7 | Размер, см | 5,8х8 |
| 8 | Материал | нетканый |
| 9 | Гипоаллергенный | Соответствие |
| 10 | Стерильный | Соответствие |
| 11 | Вырез U-образный для порта катетера | Наличие |
| 12 | "Подушечка" не липкая впитывающая для места прокола кожи | Соответствие |
| 13 | Способ стерилизации | Оксидом этилена |
| 14 | Срок годности | не менее 5 лет |

5. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Упаковка для каждого лейкопластыря | Индивидуальная |
| 7 | Основа | Тканевая (хлопок) |
| 8 | Размер см. | 2,5 х 500 |
| 9 | Гипоаллергенный | Соответствие |
| 10 | Цинкооксидный | Соответствие |
| 11 | Адгезив акрилатный (не содержит латекса) | Соответствие |
| 12 | Срок годности | не менее 5 лет |

6. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Паспорт качества | Наличие |
| 6 | Фабричная упаковка | Наличие |
| 7 | Длина бинта, м | 5 |
| 8 | Ширина бинта, см | 10 |
| 9 | Толщина бинта, мм при длине 5м | не более 20 |
| 10 | Степень белизны % | не менее 80 |
| 11 | Капиллярность, см/час | не менее 7 |
| 12 | Плотность, г/кв. м. | не менее 32 |
| 13 | Разрывная нагрузка, кгс | не менее 9 |
| 14 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |
| 15 | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 |

7. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Паспорт качества | Наличие |
| 6 | Фабричная упаковка | Наличие |
| 7 | Способ отбеливания | без использования хлора |
| 8 | Состав | хлопчатобумажная, полотняного переплетения |
| 9 | Свойство ткани | гигроскопическая |
| 10 | Степень белизны % | не менее 80 |
| 11 | Капиллярность, см/час | не менее 7 |
| 12 | Плотность, г/кв. м. | Не менее 30 |
| 13 | Разрывная нагрузка, кгс | не менее 9 |
| 14 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |
| 15 | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 |

8. Требования к товару, параметры и условия требований к товару.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Паспорт качества | Наличие |
| 6 | Фабричная упаковка | Наличие |
| 7 | Состав | хлопок 100% |
| 8 | Свойство ваты | Гигроскопичность |
| 9 | Способ отбеливания | без использования хлора |
| 10 | Степень белизны, % | не менее 80 |
| 11 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |
| 12 | Срок от даты изготовления, месяцев | не более 3 |