| № п\п | Наименование параметра | Медико-технические характеристики | Медико-технические характеристики предлагаемого к поставке товара в соответствии с требованиями, модель оборудования, производитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Многофункциональный фетальный монитор с высокой чувствительностью для одного плода в комплекте с устройством регистрации данных и ноутбуком с адаптером беспроводной связи |  |  |
| 1 | Общая характеристика |  |  |
|  | Область применения | Регистрация сердечной деятельности и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах. |  |
|  | Автоматическое исключение артефактов и шумов из допплеровского сигнала ЧСС плода | наличие |  |
|  | Параметры кардиотокограммы плода: | Одновременный автоматический расчет и анализ параметров КТГ плода в режиме реального времени. |  |
|  |  | базальная частота за последние 10 мин мониторинга |  |
|  |  | число акцелераций |  |
|  |  | число децелераций |  |
|  |  | поздние децелерации |  |
|  |  | ранние децелерации |  |
|  |  | вариабельные децелерации |  |
|  |  | вывод о наличие тахикардии |  |
|  |  | вывод о наличие брадикардии |  |
|  |  | вывод на печать промежуточного отчета о состоянии плода каждые 10 минут |  |
|  |  | вывод на печать окончательного (финального) отчета о состоянии плода по окончании обследования |  |
|  | Регистрация времени проведения сеанса | автоматически |  |
|  | Возможность отключения автоматического расчета КТГ | наличие |  |
|  | Расчет параметров КТГ | Русифицированный автоматический |  |
|  | Дисплей | 7-сегментный, 2 канала (пульс плода, UC) |  |
|  | Датчик допплера | наличие |  |
|  | TOCO датчик | наличие |  |
|  | Маркер событий | наличие |  |
|  | Звук | звук с контролем громкости ( 8 уровней громкости) |  |
|  | Шкала сердцебиений плода: | наличие |  |
|  | Ширина шкалы сердцебиений плода,см | 8см. |  |
|  | Цена деления шкалы сердцебиений плода, уд/мин/см | 20уд/мин/см |  |
|  | Ультразвуковая частота | 1,0 МГц |  |
|  | Ультразвуковая мощность | <10мВт/см2 |  |
|  | Диапазон измерений | 50-240 уд\мин. |  |
|  | Точность измерения пульса | 1 уд\мин при нормальном пульсе |  |
|  | Шкала сократительной активности матки: | наличие |  |
|  | Ширина шкалы сократительной активности матки, см | 4см. |  |
|  | Цена деления шкалы сократительной активности матки, отн.ед/см | 25отн.ед/см |  |
|  | Диапазон измерений | 0-99 единиц |  |
|  | Возможное отклонение показателя | 0-0,5 Гц |  |
|  | Канал регистрации двигательной активности плода | в автоматическом режиме (актограмма) |  |
|  |  | с помощью маркера событий |  |
|  | Сигнал тревоги | верхнее\нижнее значение ЧСС плодов, отсоединение датчиков, отключение электропитания |  |
|  | Нестрессовый тест | автоматическое определение движения плода |  |
|  | Принтер | Встроенный термопринтер |  |
|  | Скорость печати | 1,2,3 см в мин |  |
|  | Период авто печати | 0,10, 20,30,40,50,60мин. |  |
|  | Бумага | формат А4 |  |
|  | Возможность использования факсовой бумаги, автоматическое нанесение сетки при печати | наличие |  |
|  | Детальная аннотация к записям | наличие |  |
|  | Батарея | CR 2032 3В |  |
|  | Энергообеспечение | 100~240В, 50-60Гц |  |
|  | Вес | 2,9 кг |  |
|  | Условия эксплуатации | 10-40 град, влажность 30-85% |  |
|  | Стандартные принадлежности: |  |  |
|  | Датчик доплера US для монитора | 1шт. |  |
|  | Датчик TOCO для монитора | 1шт. |  |
|  | Бумага для устройства регистрации данных | 2 шт. |  |
|  | Маркер событий | 1шт. |  |
|  | Гель для УЗ исследований | 1шт. |  |
|  | Пояс для датчика | 2 шт. |  |
|  | Кабель блока питания | 1шт. |  |
|  | Блок питания для монитора | 1шт. |  |
|  | Руководство по эксплуатации | 1шт. |  |
|  | Дополнительные принадлежности: |  |  |
|  | Тележка с корзиной | возможность |  |
|  | Программно-аппаратный комплекс для регистрации и архивации данных с фетальных мониторов |  |  |
|  | Устройство регистрации данных для фетального монитора, Bluetooth версия | наличие |  |
|  | Возможность одновременного мониторинга 8-ми пациентов в условиях больницы | наличие возможности |  |
|  | Индивидуальные настройки доступа для пользователей | наличие |  |
|  | Функция расширенного поиска в базе данных | наличие |  |
|  | Объединенное управление данными пациента | наличие |  |
|  | Хранение результатов всех исследований в базе данных | наличие |  |
|  | Сохранения данных по эмбриону и матери | не менее 12-ти часов непрерывного мониторинга |  |
|  | Беспроводная передача данных по Вluetooth | до 100 м |  |
|  | Стандартные принадлежности: |  |  |
|  | Программное обеспечение 1 шт. | 1 шт |  |
|  | Адаптер беспроводной связи для фетального монитора | 1 шт |  |
|  | Требования к персональному компьютеру: |  |  |
|  | Тип компьютера | Ноутбук |  |
|  | Процессор | Pentium 4 или выше |  |
|  | Операционная система | Windows XP или выше |  |
|  | Оперативная память: | 512МВ |  |
|  | Видеокарта с минимальным количеством памяти: | 36МВ |  |
|  | Звуковая карта | наличие |  |
|  | Драйвер программного обеспечения | Наличие |  |
|  | Встроенный адаптер беспроводной связи в ноутбуке | Наличие |  |
| 2 | Комплектность поставки: |  |  |
| 2.1. | Многофункциональный фетальный монитор с высокой чувствительностью для одного плода в стандартной комплектации: | 1 шт |  |
|  | Датчик доплера US для монитора 1 шт |  |  |
|  | Датчик TOCO для монитора 1 шт |  |  |
|  | Бумага для устройства регистрации данных 2 шт |  |  |
|  | Маркер событий 1 шт |  |  |
|  | Гель для УЗ исследований1 шт |  |  |
|  | Пояс для датчика 2 шт |  |  |
|  | Кабель блока питания 1 шт |  |  |
|  | Блок питания для монитора 1шт |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации 1 шт |  |  |
| 2.2. | Устройство регистрации данных для фетальных мониторов (bluetooth версия) в стандартной комплектации: | 1 шт |  |
|  | Программное обеспечение 1 шт. |  |  |
|  | Адаптер беспроводной связи для фетального монитора 1 шт |  |  |
| 2.3. | Ноутбук со встроенным адаптером беспроводной связи в соответсвии с требованиями заказчика | 1 шт |  |
| 3 | Дополнительные условия |  |  |
|  | Регистрация в Минздраве | обязательно |  |
|  | Сертификат ГОССТАНДАРТа РФ | обязательно |  |
|  | Описание и инструкция по использованию | на русском языке |  |
|  | Гарантийное обслуживание | 12 месяцев |  |