Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «24» февраля 2010 года  № 1

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию остановочных пунктов

общественного пассажирского транспорта на территории города Перми

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование объекта | Проектирование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми (далее – остановочный пункт) |
| 1.2. | Общая площадь объектов проектирования | 6000 кв.м. |
| 1.3. | Место расположения объекта | город Пермь |
| 1.4. | Границы объектов проектирования | Уточняются Заказчиком |
| 2. | Исходные данные для выполнения работ |  |
| 2.1. | Перечень автобусных остановок | Предоставляется Заказчиком |
| 2.2. | Технические требования | - Остановочный пункт должен состоять из следующих элементов: - Остановочная площадка (не относится к остановочным пунктам рельсовых транспортных средств); - Посадочная площадка; - Площадка ожидания; - Переходно-скоростные полосы для торможения и разгона (не относится к остановочным пунктам рельсовых транспортных средств); - Заездной «карман» (не относится к остановочным пунктам рельсовых транспортных средств); - Тротуары и пешеходные дорожки; - Пешеходные переходы; - Автопавильон с урнами для мусора; - Технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, ограждения); - Освещение. - Размещение и размеры элементов остановочных пунктов должны соответствовать требованиям ОСТ 218.1.002-2003 "Автобусные остановки на автомобильных автодорогах. Общие технические требования", ГОСТ Р 52766-2007, приказа Федеральной дорожной службы России от 19.01.1999 №10, СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии» и другими регламентирующими документами. |
| 2.3. | Необходимость проведения инженерных изысканий | Топографическая съемка местности в масштабе 1:500 Уточнение прокладки инженерных сетей и коммуникаций. |
| 2.4. | Необходимость проведения согласования | Провести согласование проектов с: -отделом ГИБДД УВД по г. Перми; -с территориальным органом администрации города Перми; -балансодержателем участка дороги, где будет проектироваться остановочный пункт; -владельцами инженерных сетей и коммуникаций; - МУП «Пермгорэлектротранс» (для остановочных пунктов городского электрического транспорта); - заинтересованными организациями и физическими лицами. |
| 2.5. | Особые условия | - Сбор исходных данных, в т.ч. технических условий, выполнять без дополнительной оплаты. - Выполнить разработку проектных мероприятий по техническим условиям балансодержателей сетей. Проектные решения согласовать с Заказчиком. - При разработке проектов предусмотреть мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов в условиях градостроительного пространства города. - Составить сметную документацию для выполнения работ по обустройству остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта для установки остановочных павильонов. - Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке, без дополнительной оплаты вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию. |
| 3. | Метод определения стоимости работ по обустройству остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта для установки остановочных павильонов | Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН в текущих ценах на момент выдачи проектной документации с использованием информационно-справочной литературы, разработанной центром ценообразования (согласовать с Заказчиком при заключении контракта) |
| 4. | Срок выполнения работ | С момента заключения муниципального контракта до «10» июня 2010 года |
| 5. | Требования к составу и оформлению разрабатываемой проектной информации | - Проекты оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектов требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. - После окончания работ Заказчику передаются проекты остановочных пунктов в 3 (Трех) экземплярах на бумажном носителе и экземпляр на электронном носителе. |
| 6. | Дополнительные требования | Наличие свидетельства о допуске к проектным работам. |

Заказчик:

Департамент дорог и транспорта

администрации города Перми			_________________  / _______________

Подрядчик:

__________________				_________________ / ________________