|  | Приложение № 2 к извещению № 1 от 26.02.2010 г. |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник управления ЖКХ администрации города Перми _______________А.Л.Куликов |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ДЕТАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С РАЗРАБОТКОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ

___ Жилого дома по адресу: ул. Закамская, 2б.  Кировского  района  г. Перми

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | ##### Акт обследования жилого дома |
| 2. Заказчик и его адрес | ##### Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми. Ул. Куйбышева, 33, 614000. |
| - Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4. Стадийность проектирования | Детально-инструментальное обследование с разработкой рабочего проекта |
| 5. Цель обследования, основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | - Оценка технического состояния строительных конструкций кровли, с выдачей технико-экономического обоснования о целесообразности проведения капитального ремонта. - Выполнить сплошное детально-инструментальное обследование. При выполнении работ по детально-инструментальному обследованию необходимо руководствоваться (СП 13-102-2003, ВСН 53-86(р), ВСН 42-85(р), ВСН 57-88(р), рекомендациями по обследованию и оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий ЦНИИСК им. Кучеренко, М. 1988 г., ВСН 43-96, методическими указаниями по техническому обследованию зданий М.Стройиздат 1968 г., пособием по обследованию строительных конструкций здания ЦНИИПромзданий м.1997 г., рекомендациями по натурным обследованиям ж/б конструкций М.НИИЖБ, 1972 г.).В результатах обследования указать необходимость замены конструктивных элементов строительных конструкций или необходимость их реконструкции. - При проведении обследования кровли выполнить: - Определение влажности древесины конструкций по ГОСТ 16483.7 и ГОСТ 16588; - Оценку биоповреждений деревянных конструкций визуально и взятием образцов для микологических испытаний; - Оценку параметров защищенности древесины конструкций по ГОСТ 20022.0; - Определение физико-механических характеристик древесины испытанием образцов. Количество образцов не менее 5; - Проверочный теплотехнический расчет чердачного перекрытия. - Определение фактической теплопроводности материалов по ГОСТ 7076-99. Количество испытаний не менее 3; - Определение теплопроводности материалов зондовым методом по ГОСТ 30256 в характерных местах. Количество испытаний не менее 10. - Выполнить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт кровли. - При проектировании необходимо руководствоваться: (Техническим заключением по результатам детально-инструментального обследования, Гост 21-101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года, №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СНиП 23-02-2003; СНиП 23-01-99; СНиП 2.08.01-89; МДС 13-1.99 и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ. - В составе проекта необходимо так же предусмотреть раздел по подготовке проекта организации строительства и раздел по разработке мероприятий по охране окружающей среды. |
| 6. Элементы объекта, подлежащие обследованию | Кровля |
| 7. Срок начала и окончания производства работ | Согласно договору |
| 8. Исходные данные | ##### Технический паспорт БТИ. |
| 9. Особые условия | - Детально-инструментальное обследование выдать в 4 экз. Согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г.Перми. - Организацию вскрытий конструкций и производство этих работ, а также заделку вскрытых мест производит подрядчик. При вскрытии строительных конструкций приглашать представителя заказчика. После чего подрядная организация предоставляет на согласование в МУ «ТНКР» сметную документацию на вскрытие и заделку строительных конструкций. - Перед началом производства работ по обследованию необходимо предоставить на согласование в МУ «ТНКР» сметную документацию на выполнение данных видов работ. - После согласования сметной документации на выполнение обследовательских работ с МУ «ТНКР» данную смету утвердить в Управлении ЖКХ г. Перми, сроки согласования и утверждения сметной документации согласно договору. - Требования к составлению сметной документации на детально-инструментальное обследование строительных конструкций. - Расчет сметной документации должен быть выполнен согласно «Справочнику базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений» г. Москва, 1998 г. - При расчете сметной документации на проектные работы необходимо применять коэффициент инфляции к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 1995 года на основании данных, представленных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. - Расчет сметной документации на вскрытие и заделку строительных конструкций должен быть выполнен согласно ТЕРр-2001 «Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Пермской области». - Проектно-сметную документацию выдать в 4 экз. Согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г.Перми. - Перед началом производства работ по проектированию необходимо предоставить на согласование в МУ «ТНКР»: - Сметную документацию на выполнение данных видов работ; - Карточку согласования применяемых при проектировании материалов, оборудования и комплектующих. - После согласования сметной документации на выполнение данных проектных работ с МУ «ТНКР» данную смету утвердить в Управлении ЖКХ г.Перми, сроки согласования и утверждения сметной документации согласно договору. - Требования к составлению сметной документации на проектные работы. - Расчет сметной документации должен быть выполнен согласно «Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства» (Объекты жилищно-гражданского строительства) г.Москва, 2003 г. - При расчете сметной документации на проектные работы необходимо руководствоваться общими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства г.Москва, 2002 г. - При расчете сметной документации на проектные работы необходимо применять коэффициент инфляции к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 2001 года на основании данных, представленных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. |

Разработал_______________________________Абашев Н.В.

Ответственный представитель Заказчика________________________________Шваб Д.А.

фамилия, имя, отчество

Заместитель директора МУ «Технический надзор за капитальным  ремонтом»