| Приложение № 2 К извещению №12 от 02.03.2010г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание |  |  |  |
| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики (указать) |
|  | Термографическая пленка для принтера DRYSTAR 5302 для прямой термопечати |  |  |
| 1 | Наименование, марка | Термографическая пленка для принтера DRYSTAR 5302 для прямой термопечати или эквивалент |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения |  |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 5 | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах | Наличие |  |
| 6 | Размер пленки, не менее дюймов | 14х17 | Указать параметр |
| 7 | Количество листов пленки в одной коробке | 100 | Указать параметр |
| 8 | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке | Наличие |  |
| 9 | Назначение радиочипа: | Наличие |  |
| 10 | -передача информации о типе пленки | Наличие |  |
| 11 | -передача информации о формате пленки | Наличие |  |
| 12 | -передача информации о количестве пленки в лотке принтера | Наличие |  |
| 14 | -передача информации об окончании срока годности пленки | Наличие |  |
| 15 | Основа (подложка) пленки - полиэстер | Наличие |  |
| 16 | Голубой прокрас основы (подложки) пленки для улучшенного восприятия деталей | Наличие |  |
| 17 | Толщина основы (подложки), не более микрон | 168 | Указать параметр |
| 18 | Поверхность пленки имеет защитный слой | Наличие |  |
| 19 | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера | Наличие |  |
| 20 | Нанесение изображения на пленку методом термографической печати | Наличие |  |
| 21 | Максимальная оптическая плотность, Dmax, более | 3,4 | Указать параметр |
| 22 | Углы пленки скругленные | Наличие |  |
| 23 | Печать пленки не требует использования химических реактивов | Наличие |  |
| 24 | Пленка не чувствительна к дневному свету | Наличие |  |
| 25 | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного картриджа | Наличие |  |
| 26 | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие |  |
| 27 | Срок годности пленки от момента изготовления не менее, месяцев | 18 | Указать параметр |
| 28 | Срок хранения изображения не менее, лет | 20 | Указать параметр |
| 29 | Количество упаковок | 22 упак | Указать |
| 30 | Цена упаковки, руб. | 15000.00 руб. | Указать |
|  | Термографическая пленка для принтера DRYSTAR 5302 для прямой термопечати |  |  |
| 1 | Наименование, марка | Термографическая пленка для принтера DRYSTAR 5302 для прямой термопечати или эквивалент |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения |  |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 5 | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах | Наличие |  |
| 6 | Размер пленки, не менее дюймов | 8х10 | Указать параметр |
| 7 | Количество листов пленки в одной коробке | 100 | Указать параметр |
| 8 | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке | Наличие |  |
| 9 | Назначение радиочипа: | Наличие |  |
| 10 | -передача информации о типе пленки | Наличие |  |
| 11 | -передача информации о формате пленки | Наличие |  |
| 12 | -передача информации о количестве пленки в лотке принтера | Наличие |  |
| 14 | -передача информации об окончании срока годности пленки | Наличие |  |
| 15 | Основа (подложка) пленки - полиэстер | Наличие |  |
| 16 | Голубой прокрас основы (подложки) пленки для улучшенного восприятия деталей | Наличие |  |
| 17 | Толщина основы (подложки), не более микрон | 168 | Указать параметр |
| 18 | Поверхность пленки имеет защитный слой | Наличие |  |
| 19 | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера | Наличие |  |
| 20 | Нанесение изображения на пленку методом термографической печати | Наличие |  |
| 21 | Максимальная оптическая плотность, Dmax, более | 3,4 | Указать параметр |
| 22 | Углы пленки скругленные | Наличие |  |
| 23 | Печать пленки не требует использования химических реактивов | Наличие |  |
| 24 | Пленка не чувствительна к дневному свету | Наличие |  |
| 25 | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного картриджа | Наличие |  |
| 26 | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие |  |
| 27 | Срок годности пленки от момента изготовления не менее, месяцев | 18 | Указать параметр |
| 28 | Срок хранения изображения не менее, лет | 20 | Указать параметр |
| 29 | Количество упаковок | 24 упак | Указать |
| 30 | Цена упаковки , руб. | 6880.00 руб | Указать |

Главный врач МУЗ ДГКБ № 3                                                  Шинкарик И.Г.