Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

- Техническое задание

- на разработку проектно-сметной документации на объект

- «Капитальный ремонт шоссе Космонавтов на участке от ул. Мильчакова до ул. Голева»

| Наименование проектируемого объекта | Капитальный ремонт перекрестка шоссе Космонавтов на участке от ул. Мильчакова до ул. Голева в Дзержинском районе г. Перми |
| --- | --- |
| Заказчик | МУ «Пермблагоустройство» |
| Вид строительства | Капитальный ремонт |
| Протяженность, площадь развязки в одном уровне | 0,3 км, 6 га (уточняется проектом) |
| Место расположения объекта | г.Пермь, Дзержинский район |
| Требования по защите окружающей среды | Предусмотреть ПОС необходимые мероприятия по охране окружающей среды при производстве СМР |
| Сроки начала и окончания проектирования | 15 дней с момента заключения муниципального контракта |
| Стадийность проектирования, состав документации | Проектная документация - Пояснительная записка - Чертежи - ПОС - Сметная документация. Рабочая документация: 1. Чертежи |
| Основные требования к проектируемому объекту | Проектом предусмотреть мероприятия по увеличению пропускной способности перекрестка ш. Космонавтов и ул.Столбовой |
| Инженерные изыскания | Выполнить уточнение топографического плана. Использовать данные геологических изысканий ранее выполненных к проекту «Реконструкция шоссе Космонавтов от ул. Мильчакова до ул.Плеханова в Дзержинском районе г.Перми» |
| Расчетный размер капитальных вложений, в том числе СМР. Метод определения стоимости СМР | Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации с использованием информационно-справочной литературы, разработанной центром ценообразования (согласовать с Заказчиком при заключении контракта) Сметной документацией учесть затраты на авторский, технический надзор, проектно-изыскательские работы |
| Наименование проектной организации | Определяется на основе проведения котировок |
| Особые условия проектирования | Категория шоссе Космонавтов - магистральная улица общегородского значения регулируемого движения. Проектом предусмотреть уширение проезжей части шоссе Космонавтов в зоне перекрестка с ул.Столбовой протяженностью ≈ 0,3 км, уширение проезжей части ул.Столбовой на подходе к пересечению с шоссе Космонавтов до 4-х полос движения. Тип покрытия на уширениях капитальный. Вид покрытия – ЩМА15. Расчетные нагрузки согласно СНиП. Конструкцию дорожной одежды на уширениях согласовать с заказчиком. |
| Требования к содержанию работ, содержанию и оформлению проекта | Проектно-сметная документация выдается в 4-х экз. на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе |

Заказчик директор МУ «Пермблагоустройство»  _____________(И.А. Денисов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)