Приложение № 1

к Муниципальному контракту №

Техническое задание №1.

1. Объект: Памятник «Бронекатер АК-454»

2. Адрес: г.Пермь, ул. Буксирная, 4

3. Максимальная цена контракта : 500 000,00 ( Пятьсот тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

4. Категория охраны: объект культурного наследия регионального значения (распоряжение Губернатора Пермской области от 05.12.2000 г. № 713-р)

5. Краткие исторические сведения: Памятник «Бронекатер АК-454», установлен в честь трудовых подвигов рабочих и служащих судоремонтного завода в годы ВОВ, установлен в 1974 году.

6. Описание памятника: Памятник «Бронекатер АК-454» на пьедестале.

7. Общее техническое состояние: удовлетворительное.

8. Планируемые работы:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,4 |
| 2 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9 |
| 3 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 310 |
| 4 | Расчистка металлической поверхности от застарелых многослойных закрасок, загрязнений с применением смывок: | 1 м2 | 84 |
| 5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,2 |
| 6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,2 |
| 7 | Зачеканка шва в металлических соединениях свинцом (при ширине 10 мм, глубине 20 мм) | 1 пог.м | 3 |
| 8 | Сверление отверстий в металлических изделиях диаметром: до 10 мм | 10 отверстий | 0,2 |
| 9 | Высококачественная масляная окраска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: резьба (буквы) | 10 м2 | 0,3 |

10. Благоустройство территории: уборка территории после выполнения работ и вывоз мусора.

11. Порядок  проведения  научного  руководства и представления отчетов: предоставление участником размещения заказа проверенного сметного расчета стоимости выполняемых работ, отчет в соответствии с СРП – 2007.3.

12. Особые условия (привлечение консультантов или специалистов смежных профессий, создание рабочих комиссий и т.п.): осуществление технического надзора за производимыми работами Государственным  краевым  учреждением культуры "Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)".

13.Срок выполнения работ: до 26.04.2010г.

14.Срок гарантии: 2 года.