СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

- На капитальный ремонт ул.Мостовая от ул.Соликамская до ул.Огородникова

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Примеч-е |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Подготовительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление трассы №1 Восстановление трассы №2 | км км | 0,39545 0,31536 |  |
| 2 | Демонтаж существующих дорожных знаков с вывозом на базу | шт.щитков/ шт.опор/т | 15/3/0,12 | В дальнейшем не используются, см. Примечания |
| 3 | Демонтаж металлического сварного автопавильона с погрузкой и вывозом секций на металлолом | т | 2,0 | Масса павильона – ориентировочно. Разборка – резка металла на погрузочные секции |
| 4 | Срезка асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования на толщину 6см с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой (2,3 т/м3): - на расстояние до 1км к местам складирования в кавальеры (на площадке); - на базу | м2/м3 м3/т м3/т | 6755/406 288/663 118/272 | Ширина барабана фрезы 2м. Используется на основание одежды тротуаров и укрепление обочин. Излишки вывозятся |
| 5 | Погрузка сфрезерованного материала из кавальеров экскаватором (0,65м3) в автосамосвалы и транспортировка на расстояние до 1км (2,3 т/м3) для устройства укрепления обочин | м3/т | 120/276 | Включая площадку слева от Оси 2 у ПК0-0+25 |
| 6 | Погрузка сфрезерованного материала из кавальеров экскаватором (0,65м3) в автосамосвалы и транспортировка на расстояние до 1км (2,3 т/м3) для устройства основания одежды тротуара | м3/т | 168/387 |  |
| 7 | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части отбойными молотками с погрузкой экскаватором (0,65м3) в автосамосвалы и транспортировкой на базу (на АБЗ) (2,3 т/м3) | м3/т | 160/368 | Участки с твердым нижним слоем покрытия (брусчаткой) |
| 8 | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия тротуаров отбойными молотками с погрузкой экскаватором (0,65м3) в автосамосвалы и транспортировкой на базу (на АБЗ) (2,3 т/м3) | м3/т | 13/30 |  |
| 9 | Разборка мостовой из булыжного камня погрузкой экскаватором (0,65м3) в автосамосвалы и транспортировкой на базу | м2/м3/т | 1820/274/493 | 1,8т/м3 |
| 10 | Демонтаж существующего металлического барьерного ограждения с погрузкой вручную и транспортировкой на металлолом | п.м/т | 272/6,256 | 11-ДО-3 (23кг/п.м), не используется |
| 11 | Установка на существующей ж.б. водопропускной трубе обратного фильтра-заглушки, в т.ч.: - разработка грунта 2 группы вручную - устройство щебеночной засыпки из щебня фр.40-70мм - то же из щебня фр. 20-40мм | м3 м3 м3 | 1 3 2 |  |
| 12 | Погрузка вручную и вывоз металлических в/пропускных труб под съездами на полигон ТБО | т | 1 | Объемы - оценочно |
| 13 | Демонтаж и монтаж существующего деревянного забора (вынос участка у остановки – Бузинская, 1)высотой до 1м, в т.ч.: - расход дополнительного пиломатериала - расход метизов | п.м/м2/т м3 кг | 30/30/0,5 0,5 50 | Оценочно |
|  | Вырубка деревьев с компенсационной посадкой (по акту от 20.10.09) |  |  |  |
| 20 | Валка деревьев мягких пород, в т.ч.: - диаметром. до 16см - диаметром до 20см - диаметром до 24см - диаметром до 32см - диаметром свыше 32см | шт. шт. шт. шт. шт. | 33 20 18 13 32 |  |
| 21 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, в т.ч.: - диаметром до 12см - диаметром. до 16см - диаметром до 20см - диаметром до 24см - диаметром до 32см - диаметром свыше 32см | шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 11 22 20 18 13 32 |  |
| 22 | Корчевка пней корчевателем-собирателем на тракторе 118кВт, в т.ч.: - диаметром до 24см - диаметром до 32см - диаметром свыше 32см | шт. шт. шт. | 71 13 32 |  |
| 23 | Погрузка разделанной древесины и корчей и вывоз автосамосвалами на полигон ТБО (0,85т/м3) | м3/т | 110/94 | Оценочно |
| 24 | Подготовка посадочных мест в естественных грунтах вручную | шт. ям | 348 |  |
| 25 | Посадка саженцев деревьев вручную | шт. | 348 |  |
| II. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Срезка растительного слоя (1 группа) бульдозером 79кВт с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на расстояние до 10км, выгрузкой и разравниванием бульдозером (79кВт) с перемещением до 30м | м3 | 305 | Не используется - отсутствуют площади для хранения Включен грунт стройплощадки – 180м3 |
| 2 | Устройство уступов по откосам насыпи (грунт 3 группы) | м3 | 1030 | Группа – с учетом уплотнения |
| 3 | Устройство уступов в основании насыпи (грунт 2 группы) | м3 | 198 |  |
| 4 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями (79кВт). Глубина рыхления – до 0,35м; длина участка – 110м | м3 | 70 | (На откосах высотой до 1м, у моста и на участках присыпки насыпи по малому уширению) |
| 5 | Уплотнение существующего перемещенного грунта (2 группа) в насыпи пневмокатками 25 т с 14 проходами по одному следу, уплотняемый слой 40 см | м3 | 1228 |  |
| 6 | Транспортировка насыпного грунта (ПГС, 1,75т/м3) на объект (досыпка насыпи) | м3 | 2065 |  |
| 7 | То же (устройство присыпных обочин) | м3 | 459 |  |
| 8 | Уплотнение привозного грунта (ПГС) пневмокатками 25 т с 14 проходами по одному следу при толщине слоя 40см (в насыпи) | м3 | 1693 | В плотном теле |
| 9 | То же при толщине слоя 30см (обочины) | м3 | 376 | В плотном теле |
| 10 | Пролив водой уплотняемого грунта (ПГС) | м3 | 2069 | Объем - ПГС |
| 11 | #### Планировка площадей (2 группа), в т.ч.: - 720м2 – откосы; - 5390м2 - полотно | м2 | 6110 |  |
|  | Устройство газонов |  |  |  |
| 12 | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением привозной растительной земли слоем 15 см механизированным способом | - м2/м3 | 16/2,4 |  |
| 13 | Укрепление газона посевом многолетних трав по слою привозного растительного грунта, толщиной 15 см с двойной нормой высева семян механизированным способом | - м2 | 16 |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |
| 14 | Погрузка в автосамосвалы, доставка на объект, разгрузка, перемещение на расстояние до 100м и разравнивание растительного грунта (1 группа) бульдозером (59кВт) с перемещением до 30м | м2/м3 | 1920/288 | Экскаватор – 0,65м3; бульдозер – 59кВт. Включая площадь стройплощадки – 1200м2 |
| 15 | Укрепление откосов земляного полотна посевом трав механизированным способом | м2 | 1920 | Включая площадь стройплощадки |
| 16 | Полив посевов трав водой | м2 | 1920 |  |
| III. Дорожная одежда, тротуары |  |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-95 |  |  |  |
| 1 | - Устройство дренирующего слоя из песчано-гравийной смеси толщиной 40см | - м2/м3 | - 1637/799 | М3 – в плотном теле, Купл=1,22 |
| 2 | Устройство основания из фракционированного щебня М800, толщиной 42см, укладываемого в два слоя, в т.ч.: - верхний слой толщиной 14см; - нижний слой толщиной 28см в два слоя по 14см верхний слой нижний слой | - м2 - м2 - м2 | - 1042 - 1074 - 1106 |  |
| 3 | - Розлив жидкого битума по верхнему слою основания (0,5л/м2) | - т | - 0,521 |  |
| 4 | Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной смеси марки I толщиной 7см | - м2 | - 1010 |  |
| 5 | - Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия (0,3 л/м2) | - т | - 0,303 |  |
| 6 | - Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночной смеси типа А, марки I толщиной 6см | - м2 | - 1010 |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 2-50 |  |  |  |
| 7 | - Устройство однослойного основания из фракционированного щебня М-800, уложенного по способу заклинки, толщиной 22см | - м2 | - 1976 |  |
| 8 | - Устройство основания из черного щебня М-800 толщиной 15см | - м2 | - 1861 | Расход черн. щебня на 1000м2: фр.10-20 – 27,5т фр.20-40 – 292,5т |
| 9 | - Розлив жидкого битума по верхнему слою основания (0,3л/м2) | - т | - 0,559 |  |
| 10 | Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной смеси марки I толщиной 7см | - м2 | - 1773 |  |
| 11 | - Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия (0,3л/м2) | - т | - 0,532 |  |
| 12 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА – 15, на гелеобразном битуме (на МАК-битуме), толщиной 6см | - м2/т | - 1773/266 |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 3-06/10 |  |  |  |
| 13 | Розлив битума по сфрезерованному слою покрытия (0,5л/м2) | - т | - 1,510 |  |
| 14 | Устройство (выравнивающего) нижнего слоя асфальтобетонного покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной смеси марки I, в т.ч.: - средней толщиной 7см Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой крупнозернистой щебеночной смеси марки I - средней толщиной 22см | - м2 - м2/т | - 3020 - 550/287 | Средняя толщина 20см – включая выравнивание профилей на участке Типа 2-50 |
| 15 | - Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия (0,3л/м2) | - т | - 0,906 |  |
| 16 | - Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночной смеси типа А, марки I толщиной 6см | - м2 | - 3020 |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 4-06 |  |  |  |
| 17 | Розлив битума по сфрезерованному слою покрытия (0,5л/м2) | - т | - 0,681 |  |
| 18 | - Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночной смеси типа А, марки I толщиной 6см | - м2 | - 1361 |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 5-28 |  |  |  |
| 19 | - Устройство основания из черного щебня М-800 толщиной 15см | - м2 | - 113 | Расход черн. щебня на 1000м2: фр.10-20 – 27,5т фр.20-40 – 292,5т |
| 20 | - Розлив жидкого битума по верхнему слою основания (0,3л/м2) | - т | - 0,034 |  |
| 21 | Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной смеси марки I толщиной 7см | - м2 | - 113 |  |
| 22 | - Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия (0,3 л/м2) | - т | - 0,034 |  |
| 23 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА – 15, на гелеобразном битуме (на МАК-битуме), толщиной 6см | - м2/т | - 113/17 |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 6-30 |  |  |  |
| 24 | Устройство покрытия переходного типа из фракционированного щебня М-800, толщиной 30см, укладываемого в два слоя методом заклинки, в т.ч.: - нижний слой толщиной 15см - верхний слой толщиной 15см | - м2 - м2 | - 94 - 85 |  |
|  | Устройство одежды тротуаров |  |  |  |
| 25 | Устройство основания одежды тротуара из сфрезерованного материала средней толщиной 20см | - м2/м3 | - 839/168 | Выравнивание профиля на склоновом участке выполняется крошкой |
| 26 | - Розлив жидкого битума по основанию (0,3л/м2) | - т | - 0,252 |  |
| 27 | Устройство асфальтобетонного покрытия на тротуаре из горячей плотной мелкозернистой щебеночной смеси типа А, марки I толщиной 5см по слою фрезерованного материала | - м2 | - 839 |  |
|  | Установка бордюров (ГОСТ 6665-91): - h=30см: Ось 1: 349+399; Ось 2: 270+276. Итого:1294п.м; - h=20см:Ось 1(Фокинская):97+41+54; Ось 2: 268. Итого: 460п.м |  |  |  |
| 28 | Транспортировка и установка бортового камня БР 300.30.18 | - п.м/шт./т | - 1224/408/ 155,04 | На ед. – 0,380т; 0,153м3; В35, F300, W6 |
| 29 | Транспортировка и установка бортового камня БР 100.30.18 | - п.м/шт./т | - 70/70/8,40 | На ед. – 0,120т; 0,052м3; В35, F300, W6 |
| 30 | Транспортировка и установка бортового камня БР 100.20.8 | - п.м/шт./т | - 460/460/18,40 | На ед. – 0,040т; 0,016м3; В30, F300, W6 |
|  | Укрепление обочин (горизонтальный участок и площадка слева от оси 1 в месте примыкания оси 2) |  |  |  |
| 31 | Укрепление обочин сфрезерованным материалом средней толщиной 17см | - м2/м3 | - 703/120 |  |
| IV. Система водоотведения |  |  |  |  |
|  | Ремонт существующего водосброса (закрытого дренажа) на ПК3 Оси 1 |  |  |  |
| 1 | Переустройство существующих конструкций, в т.ч.: - разработка грунта 3 группы - разборка железобетонных конструкций - устройство пробки из монолитного бетона В10 - засыпка ПГС с уплотнением ручными трамбовками - засыпка щебнем | м3 м3 м3 м3 м3 | 2 0,2 0,6 1,0 1,0 |  |
| 2 | Устройство закрытого дренажа в грунтах 3 группы в траншеях механизированным способом глубиной до 2м из пластмассовых труб диаметром свыше 10см | п.м дренажа | 7 | Группа грунта – с учетом уплотнения |
| 3 | Труба из пластика Dвн=300мм | п.м | 7 |  |
| 4 | Монолитный лоток из железобетона, в т.ч.: - расход бетона В25, F300, W6 - расход арматуры Ø6А-I - разработка грунта 1 группы - щебеночное основание t=10см | м3 кг м3 м2 | 0,8 24 1,8 7 |  |
| 5 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром до 1м в сухих грунтах. Дождеприемник ДМ2(С250) (большой) | м3 шт. | 1,56 1 | м3 - железобетона |
| 6 | Обустройство пересечения с телефонными кабелями (разработка грунта 3 группы вручную) | м3 | 3 |  |
|  | Устройство водоотведения со склоновой части (левая сторона) – 270п.м |  |  |  |
| 7 | Устройство лотка склоновой части, в т.ч.: - монолитный бетон лотков (В25, F300, W6) - арматура лотка Ø8А-I (сетка 100х100 в один ряд) - монолитный бетон упоров (10 упоров, В25, F300, W6; на один упор - 0,7х0,9х0,12м) - арматура упоров Ø8А-I (сетка 100х100 в один ряд) - вязальная проволока - бентонитовый шнур WATERSTOP - щебеночная отсыпка (фр.20-40мм) толщиной 10см (лоток и упоры) | м3 т м3 т т п.м м2 | 30 2,133 0,8 0,052 0,005 69 245 |  |
| V. Обустройство и обстановка |  |  |  |  |
| 1 | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках до 25 кг (применительно) | - шт./т | - 26/0,543 |  |
| 2 | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках от 25 до 50кг (применительно) | - шт./т | - 3/0,121 |  |
| 3 | Монолитный бетонный фундамент под опору дорожного знака, бетон В20 (1,0х0,5х0,5м) | - шт./м3 | - 29/7,3 |  |
| 4 | Щитки со светоотражающим покрытием в т.ч.: предупреждающие щит А-900 (1.11.1; 1.11.2; 1.13; 1.14) приоритета щит А-900 (2.4) щит В-700 (2.1, 2.2) щит В-700 (2.5) запрещающие щит D-700 (3.19; 3.20) предписывающие щит D-700 (4.1.1; 4.1.2) особых предписаний щит В-700 (5.15.4; 5.15.6; 5.19.1; 5.19.2) щит 900х600 (5.16) щит 1400х700 (5.15.1; 5.15.7) информационные щит 1050х350 (6.16) таблички щит 700х350 (8.1.1; 8.2.1; 8.4.1) | - (шт.) - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. | - (57) - 4 - 7 - 10 - 1 - 3 - 12 - 7 - 4 - 3 - 2 - 4 |  |
|  | Разметка |  |  |  |
| 5 | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1м | - км | - 0,700 |  |
| 6 | Нанесение прерывистой линии 1.6 шириной 0,1м | км | - 0,02 | Соотношение штриха и промежутка 3:1 |
| 7 | То же 1.7 | км | - 0,125 | Соотношение штриха и промежутка 1:1 |
| 8 | То же 1.8 шириной 0,2м | км | - 0,04 | Соотношение штриха и промежутка 1:3 |
| 9 | Нанесение сплошной и прерывистой линий 1.11 шириной 0,1м: - сплошной; - прерывистой | км км | - 0,08 - 0,06 | Соотношение штриха и промежутка 3:1 |
| 10 | Нанесение сплошной линии 1.12 шириной 0,4м | км | - 0,02 |  |
| 11 | Нанесение прочей разметки, вручную | м2 | - 100 |  |
| 12 | Нанесение вертикальной разметки 2.7: Белой краской Черной краской | м2 м2 | - 4,2 - 2,1 |  |
| 13 | Установка удерживающего металлического пешеходного ограждения УПО1. Монолитный бетон фундамента стоек | секций/ п.м/т | - 5/12/0,15 | Покраска и доставка учтены в прайсе |
| 14 | Устройство монолитного бетонного фундамента d0,2x0,6п.м бетон В10 | шт. м3 | - 6 - 0,12 |  |
| 15 | Устройство щебеночной подготовки 0,1м | м3 | - 0,02 |  |
|  | Металлическое барьерное одностороннее ограждение (оцинкованное) |  |  |  |
| 14 | Установка металлического барьерного дорожного ограждения У2, шаг стоек 2м | п.м. | - 262 | 36 кг/п.м |
| 15 | То же У1, шаг стоек 3м | п.м. | - 246 | 26кг/п.м |
| 16 | То же, начальные и конечные участки, шаг стоек 2м | п.м | - 72 | 2 комплекта 11ДО-Н, 4 комплекта 11ДО-К, 331 кг/компл. |
| 17 | Автопавильон (справочно, установка учтена в стоимости) | - шт. | - 1 | 1,5х4м |
| 18 | Урны для мусора (справочно, установка учтена в стоимости) | - шт. | - 3 | 3х30л |
| VI. Объезды, стройплощадка, временное обустройство |  |  |  |  |
| 1 | Вывоз ж.б. лома на полигон ТБО с участка расположения стройплощадки | м3/т | 40/100 | Имеющийся строительный мусор. Объем - оценочно |
| 2 | Планировка площадей механизированным способом (стройплощадка, грунт 2 группы) | м2 | 1200 |  |
| 3 | Устройство покрытия стройплощадки из ж.б. плит 2П30.18 по ГОСТ 21924.0-84. Разборка ж.б. плит 2П30.18 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на базу | м2/м3/т/шт. | 1000/167/407/185 | На ед. – 2,2т; 0,9м3; 3х1,75х0,17м Возврат 80% |
| 4 | Рыхление грунта бульдозером-рыхлителем 79кВт на глубину 0,35м при длине разрыхляемого участка свыше 200м | м2/м3 | 1200/420 |  |
| 5 | - Планировка площадей бульдозером 79 кВт | - м2 | 1200 |  |
| 6 | Погрузка в автосамосвалы, доставка на объект, разгрузка, перемещение на расстояние до 100м и разравнивание растительного грунта (1 группа), толщина слоя – 15см | м2/м3 | 1200/180 |  |
| 7 | Посев и прикатывание посевов многолетних трав | га | 0,12 |  |
| 8 | Полив посевов трав водой | м2 | 1200 |  |
| 9 | Ремонт существующего железобетонного водоотводного лотка, в т.ч.: - монолитный бетон В25, F300, W6 - арматура Ø10А-III | м3 т | 1,5 0,030 |  |
| 10 | Временное использование водоприемного колодца-отстойника, в т.ч.: - земляные работы (грунт 2 группы) - транспортировка, монтаж, демонтаж и вывоз на базу сборных железобетонных элементов - то же – металлоконструкции - монолитный бетон В15 (устройство, разборка, вывоз на полигон ТБО) | м3 т т м3 | 7,0 0,82 0,08 0,36 |  |
| 21 | Устройство обвалования стройплощадки экскаватором (0,65м3) (грунт 2 группы) | п.м/м3 | 95/24 | При планировке, существующим грунтом |
| VII. Прочие работы |  |  |  |  |
|  | Устройство кармана (43м2) для остановки автобуса на площадке примыкания ул.Огородникова (площадь кармана уточнить с владельцами сетей) (дополнительное требование Заказчика) |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта 2 группы бульдозером (79кВт) (устройство прорези под дорожную одежду кармана). Погрузка грунта экскаватором (0,65м3) с вывозом на расстояние до 10км, выгрузкой и разравниванием | м2/м3/т | 43/13/23,4 | Ширина барабана фрезы 2м. Выполняется в последнюю очередь, грунт не используется |
| 2 | Устройство однослойного основания из фракционированного щебня М800, толщиной 15см | - м2 | - 43 |  |
| 3 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | - т | - 0,02 |  |
| 4 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной смеси марки I толщиной 7см | - м2 | - 43 |  |
| 5 | - Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3 л/м2 | - т | - 0,013 |  |
| 6 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой щебеночной смеси Типа А, марки I толщиной 6см | - м2 | - 43 |  |
| 7 | Транспортировка и установка бортового камня БР 100.30.18 | - п.м/шт./т | - 20/20/2,4 | На ед. – 0,120т; В35, F300, W6 |
| 8 | Переустройство сетей связи у остановочной площадки (вынос без замены кабеля), в т.ч.: - разработка грунта 3 группы вручную - разработка грунта 2 группы экскаватором (0,65м3) - обратная засыпка (грунт 2 группы) механизированным способом - устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, ККС-3 - разборка существующего ж.б. колодца ККС-3 с вывозом на полигон ТБО - устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб (по 34-02-001) | - п.м - м3 - м3 - м3 - шт./м3 сб.ж/б - м3/т - кан./км | - 50 - 120 - 120 - 240 - 1/1,5 - 1,7/4,3 - 0,1 | Существующий колодец демонтируется |
| 9 | Корректировка отметок телефонных колодцев | - шт./м3 | - 8/1,6 | м3 – монолитного бетона В25, F300, W6 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VIII. Демонтаж конструкции лестницы |  |  |  |
| 1 | - торшерных стоек | шт | 9 |  |
| 2 | - ответвительных коробок | шт | 9 |  |
| 3 | - кабельных ящиков | шт | 2 |  |
| 4 | - трубы стальной диаметром 60мм | м | 200 |  |
| 5 | - трубы стальной диаметром 25мм | м | 30 |  |
| 6 | - провода АПВ-1х6-380 | м | 800 |  |
| 7 | - провода АПВ-1х2,5-380 | м | 100 |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |
|  | Рытье траншеи в вручную: |  |  |  |
| 1 | - Т2 | м3 | 13,5 | 50м |
| 2 | -Т3 | м3 | 36 | 100м |
| 3 | -Т12 | м3 | 13,5 | 18 |
|  | Засыпка траншеи грунтом: |  |  |  |
| 4 | - Т2 | м3 | 9 |  |
| 5 | -Т3 | м3 | 24 |  |
| 6 | -Т12 | м3 | 10,3 |  |
|  | Засыпка траншеи строительным песком |  |  |  |
| 7 | - Т2 | м3 | 4,5 |  |
| 8 | - Т4 | м3 | 12 |  |
| 9 | Прокладка п/эт трубы ПНД63 в траншее | м | 188 |  |
| 10 | Прокладка стальной трубы 108х3,5мм в траншее | м | 18 |  |
| 11 | Бурение ям для установки опор | м3 | 2,1 | 0,7х3 |
| 12 | Бетонирование опор | м3 | 2 |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля ВВГ-5х4: |  |  |  |
| 1 | - в траншее в П63 | м | 50 |  |
| 2 | - в траншее Т3 в П63 | м | 120 |  |
| 3 | - в траншее в Т108х3,5мм и П 63 | м | 18 |  |
| 4 | - по конструкции лестницы в Т60 | м | 200 |  |
| 5 | Прокладка кабеля ВВГ-3х4 в Т25 по конструкции лестницы | м | 30 |  |
| 6 | Прокладка кабеля ВВГ-3х4 в стойке до ЕКМ | м | 10 |  |
| 7 | Зарядка светильников кабелем ВВГ-3,5 | м | 65 |  |
| 8 | Разделка кабеля ВВГ-5х4 для установки ответвительных сжимов | м | 30 |  |
|  | Установка осветительной системы отраженного света «Оредеж»: |  |  |  |
| 1 | - на фундаменте FM1 в грунт | шт | 3 |  |
| 2 | - на опорном фланце (черт. 341-АД-ЭН-10) | шт | 10 |  |
|  | Прокладка трубы стальной по конструкции лестницы диаметром: |  |  |  |
| 3 | - 60мм | м | 200 |  |
| 4 | -25мм | м | 30 |  |
| 5 | Установка опорного фланца методом сварки к конструкции лестницы | шт | 10 |  |
| 6 | Покраска металлических труб и опорного фланца: |  |  |  |
|  | - нанести грунтовку ПФ-020 | кг | 5 |  |
|  | - нанести краску НЦ-1200 | кг | 5 |  |
| 7 | Монтаж коробок ЕКМ | шт | 13 |  |
| 8 | Зануление стоек проводом ПВ3 | м | 16 |  |
| 9 | Установка автоматического выключателя в ПП-2002 | шт | 1 |  |
| 10 | Установка ответвительных коробок в конструкции лестницы | шт | 11 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IX. Строительство светофорного объекта ул.Мостовая - ул. Бузинская" |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка контроллера КДУ 3.2Н | шт | 1 |
| 2 |  | Установка шкафа контроллера | шт. | 1 |
| 3 |  | Установка транспортного светофора | шт. | 6 |
| 4 |  | Хомут на опоре | шт. | 12 |
| 5 |  | Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | 12 |
| 6 |  | Установка выносного кронштейна | шт. | 2 |
| 7 |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | шт. | 1 |
| 8 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 2 |
| 9 |  | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до: 3 | шт. | 2 |
| 10 |  | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 5 |
| 11 |  | Установка светофорной опоры | шт. | 2 |
| 12 |  | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 | 10 шт. | 0,4 |
| 13 |  | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,12 |
| 14 |  | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4 | шт. | 22 |
| 15 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 | 100 шт. | 1,253 |
| 16 |  | Измерение сопротивления изоляции и омической асимметрии | уч. цепи | 5 |
| 17 |  | Автономная наладка | шт | 1 |
| 18 |  | Стендовые испытания | шт | 1 |
| 19 |  | Наладка на ТС | шт | 1 |
| 20 |  | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах на металлических стойках с массой от 25 до 50 кг | 1 т стоек | 0,16 |
| 21 |  | Фундаменты стаканного типа , серия 1.020 весом до 3,5 т | м3 | 0,5 |
| 22 |  | При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011 1 236,96 = 12 675,96 - 114,39 x 100 | 100 знаков | 0,04 |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
|  | X. Реконструкция существующих канализационных колодцев |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 100 м3 конструкций | 0,22 |
| 2 | Погрузка. Мусор строительный |  | Т | 39,6 |
| 3 | Перевозка на расстояние 20 км. Мусор строительный |  | т | 39,6 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) группа рунтов: 2 |  | 1000 м3 грунта | 0,034 |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка) |  | 100 м3 грунта | 0,01 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 грунта | 0,04 |
| 7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 1 группа грунтов |  | 1000 м3 грунта | 0,031 |
| 8 | Смесь песчано-гравийная природная |  | М3 | 38,5 |
| 9 | Демонтаж чугунных люков |  | 1 люк | 7 |
| 10 | Демонтаж опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм |  | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,015 |
| 11 | Перевозка на расстояние 20 км. Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т |  | Т | 3,75 |
| 12 | Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм |  | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,122 |
| 13 | Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей |  | М3 | 12,2 |
| 14 | Установка люка |  | Шт. | 7 |
| 15 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: до 10,5 м2 |  | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,051 |
| 16 | Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см |  | 100 м2 покрытия | 0,054 |
| 17 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке 27- 07-001-01 |  | 100 м2 покрытия | 0,054 |